	Приложение № 1
к Спецификации 

по Договору 
№ _________от  «___» ________2011г.


	«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

Куликовский С.В.

________________________ 

«____»____________2011г.



	
	


Техническое задание

на приобретение бурового насоса НБ-50
1. Общие требования 
1.1. Количество буровых насосов -





2 шт.
1.2. Обязательные документы: технический паспорт на насос и клапан, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон и другие документы на оборудование.

1.3. Конструктивное исполнение насоса:
Насос НБ-50.02 (приводной, трансмиссионный  вал с левой стороны).
Комплектация насоса:
- диаметр втулок (гильз) – 110 мм.

- диаметр поршней – 110 мм.

- поставку насоса производить без комплектации муфты и приводного шкива.
2. Технические характеристики оборудования
	Мощность, кВт
	50

	Ход поршня, мм
	160

	Число двойных ходов в минуту
	105

	Частота вращения трансмиссионного вала, (об/мин).
	394

	Высота всасывания, метр
	3

	Диаметр патрубков, мм:

	   — всасывающего
	113

	   — нагнетательного 
	50


Давление и объемная подача насоса
	Режим работы
	Диаметр сменных втулок, мм
	Объемная подача, дм3/сек (м3/час)
	Наибольшее давление, МПа


105 двойных

ходов в минуту                110                            8,9 (32,0)                                     4,1

Поставка ЗИП к буровому насосу
Предусмотреть поставку в ЗИПе следующих сменных, быстроизнашивающихся,  запасных частей:

1. Втулка (гильза) цилиндровая Д 110 мм. – 4 шт.

2. Поршень  Д 110 мм.– 4 шт.

3. Клапан – 4 шт.

4. Седло клапана – 4 шт.

Габариты насоса







1860 * 740 * 1330 мм

