|  |  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» _________________ В.П. Новак |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

1. Наименование услуги:

«Процедуры формирования наборов акселерограмм и спектров реакции на примерах АЭС России. Анализ наборов акселерограмм и спектров реакции для Кольской АЭС-2».

2. Описание услуги

2.1. Состав оказываемых услуг

Услуги формированию наборов акселерограмм и спектров реакции и анализ наборов акселерограмм и спектров реакции для Кольской АЭС-2 включают в себя:

2.2.Описание оказываемых услуг

Разработка процедур формирования наборов акселерограмм и спектров реакции, формирование соответствующих наборов для последующего уточненного расчетного анализа сейсмических воздействий на здания, сооружения и оборудование АЭС, анализ наборов акселерограмм и спектров реакции для Кольской АЭС-2.

2.3. Объем оказываемых услуг

Объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определен.

2.4. Основание для оказания услуг

Основанием для оказания услуг по формированию наборов акселерограмм и спектров реакции является Решение №78 совещания главных инженеров АЭС от 29.07.2014-01.08.2014, г. Курчатов.

2.5. Исходные данные

Исходными данными для оказания услуг по сейсмической квалификации оборудования являются:

- имеющиеся в техническом архиве ОАО «Концерн Росэнергоатом» синтезированные акселерограммы и спектры реакции в цифровом виде по Балаковской АЭС, Белоярской АЭС, Билибинской АЭС, Калининской АЭС, Кольской АЭС, Курской АЭС, Ленинградской АЭС, Нововоронежской АЭС, Ростовской АЭС, Смоленской АЭС.

- результаты ранее проведенных работ по Кольской АЭС-2, Балаковской АЭС, Белоярской АЭС, Билибинской АЭС, Калининской АЭС, Кольской АЭС, Курской АЭС, Ленинградской АЭС, Нововоронежской АЭС, Ростовской АЭС, Смоленской АЭС, связанных с темой данного договора.

Исходные данные предоставляются по запросу Исполнителя.

3. Требования к услугам

3.1. Общие требования

3.1.1. Услуги оказываются в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и Календарным планом.

3.1.2. Срок оказания услуг

начало: 03.11.2014 г.;

окончание: 16.03.2015 г.

продолжительность оказания услуг – 4 месяца.

3.1.3. Состав оказываемых услуг

Этап 1. Срок оказания услуг: начало 03.11.2014, окончание: 16.12.2014:

- Определение основных требований к составу и качеству наборов акселерограмм и спектров реакции и разработка процедур их формирования для целей уточненного расчетного анализа сейсмических воздействий на здания, сооружения и оборудование АЭС.

- Сбор дополнительных к имеющимся с техническом архиве ОАО «Концерн Росэнергоатом» акселерограмм и спектров реакции для АЭС России.

Этап 2. Срок оказания услуг: начало 01.01.2015, окончание: 16.03.2015:

- Проведение сравнительного анализа акселерограмм и спектров реакции для следующих АЭС: Балаковской АЭС, Белоярской АЭС, Билибинской АЭС, Калининской АЭС, Кольской АЭС, Курской АЭС, Ленинградской АЭС, Нововоронежской АЭС, Ростовской АЭС, Смоленской АЭС.

- Применение разработанных процедур для формирования адекватных требованиям наборов акселерограмм и спектров реакции для Кольской АЭС-2 и каждой из вышеперечисленных АЭС.

- Анализ наборов акселерограмм и спектров реакции для Кольской АЭС-2.

3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, федеральными нормами и правилами, руководящими документами, а также иными нормативно-методическими документами, действующими в атомной энергетике:

- РБ-006-98 «Определение исходных сейсмических колебаний грунта для проектных основ»,

- НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»,

- НП-032-01 «Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности»,

- РБ-019-01 «Оценка сейсмической опасности участков размещения ядерно- и радиационно опасных объектов на основании геодинамических данных».

- НП-064-05 «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии».

3.3. Требования к составу технического предложения участника

Организация-исполнитель должна иметь следующие документы:

- лицензия Ростехнадзора РФ на право производства работ для АЭС,

- лицензия ФСБ на работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

4. Результат оказанных услуг

4.1. Описание конечного результата оказанных услуг

4.1.1. По результатам оказания услуг в соответствии с Календарным планом предоставляется следующая отчетная документация:

- технический отчет по 1-му этапу оказания услуг;

- сводный технический отчет по 2-му этапу оказания услуг;

- аннотационный отчет по каждому этапу оказания услуг.

4.1.2. Технический отчет по 1-му этапу оказания услуг должен содержать:

- основные требования к составу и качеству наборов акселерограмм и спектров реакции для целей уточненного расчетного анализа сейсмических воздействий на здания, сооружения и оборудование и наборы имеющихся на дату составления отчета акселерограмм и спектров реакции для действующих АЭС России.

4.1.3. Сводный технический отчет по 2-му этапу оказания услуг должен содержать:

- адекватные требованиям наборы расчетных синтезированных акселерограмм и спектров реакции в цифровом виде с вероятностью непревышения 50% и 84% для следующих АЭС: Кольской АЭС-2, Балаковской АЭС, Белоярской АЭС, Билибинской АЭС, Калининской АЭС, Кольской АЭС, Курской АЭС, Ленинградской АЭС, Нововоронежской АЭС, Ростовской АЭС, Смоленской АЭС.

4.2. Требования по приемке услуг

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с настоящим техническим заданием, календарным планом, СТО СМК-ПКФ-014.2-06 и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

СТО СМК-ПКФ-014.1-12 определяются Требования к качеству, процедуре обеспечения качества (контроля качества) и подробности требований по формату и способам передачи данных в электронном виде.

СТО СМК-ПКФ-014.2-06 регламентируются требования по оформлению текстовой и графической документации.

Правила кодирования отчетной документации должны быть согласованы Сторонами не позднее, чем за один месяц до выпуска первого этапа отчетной документации. Правила кодирования являются обязательными для исполнения Сторонами, а также всеми привлекаемыми для исполнения обязательств по Договору организациями. Настоящие требования будут распространены Сторонами на действия в соответствующих договорных отношениях.

Учет и хранение результатов работ (в том числе документации), передаваемых Заказчику по настоящему Договору, осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-2004 от 25.05.2004 «Положение о порядке работы с документами Технического архива ОАО «Концерн Росэнергоатом».

4.3. Оформление результатов оказанных услуг

Отчетные материалы предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде. Отчетные материалы на бумажном носителе предоставляются в 1 экземпляре в несброшюрованном виде. Отчетные материалы в электронном виде предоставляются в формате тех программных средств, в которых создавались, а также в формате PDF.

| Директор по планированию и проектам | В.М. Мешков |
| --- | --- |

| Начальник отдела инженерно-экологических изысканий | Ю.В. Волков |
| --- | --- |