ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

Закладные детали

Область применения: объекты ядерного топливного цикла. Изделия устанавливаются в камерах, входящих в состав  комплекса оборудования, размещённого в объектах 161-162 ФГУП «ГХК» и предназначенного для сборки ТВС реактора типа БН-800 с МОКС-топливом.

Изделия предназначены для обеспечения работы оборудования, размещённого в объектах 161 и 162 ФГУП «ГХК»

| Обозначение | Наименование | Кол. | Материал | Класс безопасности по НП-016-05 | Масса одной шт, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л.40.109.01.000 | Раструб | 1шт. | Ст12Х18Н10Т | 4Н | 80 |
| Л.40.109.06.000 | Раструб для окна смотрового ПГ-150 | 2 шт. | Ст12Х18Н10Т | 4Н | 54 |
| Л.50.048.01.000 | Плита закладная | 1 шт. | Ст3 | 3Н | 1810 |
| Л.50.049.00.000 | Плита смотрового окна ПГ-150 | 3 шт. | Ст3 | 3Н | 1125 |
| Л.40.109.50.002 | Патрубок | 1 шт. | Ст12Х18Н10Т | 4Н | 78 |
| Л.40.109.50.007 | Кольцо | 1 шт. | Ст12Х18Н10Т | 4Н | 0,9 |
| Л.40.109.50.008 | Патрубок | 3 шт. | Ст12Х18Н10Т | 4Н | 9 |
| Л.40.109.50.009 | Патрубок | 1 шт. | Ст12Х18Н10Т | 4Н | 12 |
| Л.40.109.40.000 | Комплект закладных плит для камеры сборки пучка твэл | 1 комплект | Ст12Х18Н10Т | 4Н | 3091 |

Категория сейсмостойкости II в соответствии с НП-031-01. Вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения 4 ГОСТ 15150-69.

Габаритные размеры и состав изделий - см. рабочую документацию.

Назначенный срок службы изделий, лет, не менее…………………………………………..30

Срок службы до капитального ремонта, лет, не менее……………………………………....10

Требования к изготовлению

Изготовление проводить в соответствии с рабочей конструкторской документацией

Требования к упаковке и доставки на место монтажа:

Изделия должны быть упакованы в соответствии с требованиями ГОСТ 23170–78, категория упаковки – КУ-2.

Условия хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69:

- для металлоконструкции – 4 (Ж2).

Требования к монтажу в объекте 161-162:

После приемки изготовленных изделий на ФГУП «ГХК» монтаж изделий проводится по согласованию с подрядчиком ОАО «Спецтеплохиммонтаж».