|  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к договору поставки ТМЦ № 100-10-05/_______ |
|  |  | от «___» ___________ 201_г. |

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Предмет закупки: поставка комплекса контрольных устройств непрерывного обеспечения регистрации информации о скорости, режима труда и отдыха водителей с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

Краснокаменск

2015 
Техническое задание

на поставку комплекса контрольных устройств непрерывного обеспечения регистрации информации о скорости, режима труда и отдыха водителей с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Комплекс контрольных устройств непрерывного обеспечения регистрации информации о скорости, режима труда и отдыха водителей (с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ): цифровой тахограф российского образца с блоком СКЗИ (далее цифровой тахограф) или эквивалент. Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент».

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые устройства должны быть новыми, года выпуска 2013 или 2014, (не бывшими в употреблении, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов). Цифровой тахограф, дополнительное оборудование, инструменты, должны быть поставлены комплектно, обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, и сохранять гарантийные обязательства заводов изготовителей комплектующих. Цифровой тахограф и дополнительное оборудование должно быть свободно от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП: 457383

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цифровой тахограф предназначен для регистрации режима движения, труда и отдыха водителей.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Цифровой тахограф предназначен для всесезонной эксплуатации с возможным температурным диапазоном от -40 до +70 градусов С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Основные характеристики цифрового тахографа: Напряжение питания; Универсальное от 10 до 30В. Потребляемая мощность; не более 15 Вт. Диапазон измерения пути; от 0 до 999999,9 км. Разрешение при измерении пути; 0,1 км. Погрешность измерения пройдённого пути; не более ±0,1 км.. Пределы регистрации скорости движения транспортного средства; от 0 до 250 км/ч. Разрешение измеряемой скорости; 1 км/ч. Предельная погрешность измерения скорости; ± 1 км/ч. Температурный режим; от – 400С до + 70 0С. Индикация - графический дисплей с подсветкой с возможностью отображения пиктограмм; от 3 строк х 15 символов. Место установки; гнездо 1DIN согласно ISO 7736. Навигационная система; ГЛОНАСС/GPS. Интерфейс; RS232, USB, GPRS. Количество кнопок управления; 4. Количество карт-ридеров для Смарт-карт; 2. Габаритные размеры; 191х187х58 мм. Масса; 1,1 кг.. Расходные материалы; термохимическая бумага - 57 мм, диаметром 30 мм..

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

I.В состав цифрового тахографа должно входить бортовое устройство и следующие внешние компоненты: 1. Карты тахографа (далее - карты): 1.1. Карта водителя для тахографа российского образца. 1.2. Карта предприятия для тахографа российского образца. 2. Датчик движения; 3. Антенна для приема сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS (далее - ГНСС); 4. Комплект монтажных частей для соединения компонентов тахографа и их установки на транспортном средстве. 5. Бортовое устройство должно иметь защищенный от вскрытия опломбированный корпус и содержать внутри: 5.1. Устройство обработки данных; 5.2. Программное обеспечение для устройства обработки данных, записанное на электронные носители информации; 5.3. Программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство (далее - блок СКЗИ тахографа), реализующее алгоритмы криптографического преобразования информации и обеспечивающее: – аутентификацию; – регистрацию информации в некорректируемом виде в защищенной памяти (далее - защищенный архив блока СКЗИ тахографа); – хранение информации ограниченного доступа, используемой для создания электронной подписи и проверки электронной подписи (далее - ключевой информации), и аутентифицирующей информации; – преобразование сигналов ГНСС в данные о текущем времени и о координатах местоположения транспортного средства в некорректируемом виде; 5.4. Блок памяти бортового устройства для хранения данных, не требующих регистрации в некорректируемом виде; 5.6. Датчики ускорения (необходимость установки определяется организацией-изготовителем тахографа); 5.7. Два устройства ввода карт (считывающие устройства); 5.8. Средство отображения информации (дисплей); 5.9. Печатающее устройство; 5.10. Средства визуального и звукового предупреждения; 5.11. Разъем для выполнения сервисных функций, загрузки (выгрузки) данных; 5.12. Разъемы для подключения бортового устройства к транспортному средству; 5.13. Разъем для подключения к бортовому устройству антенны для приема сигналов ГНСС; 5.14. Средства ввода информации в тахограф (клавиатура). II . Дополнительные требования к тахографу - Тахограф обеспечивает возможность: - подключения к импульсному датчику скорости, установленному на транспортном средстве; - использования на транспортных средствах класса FL и АТ (п. 9.1.1.2 ДОПОГ), предназначенных для перевозки опасных грузов. - Наличие двойного влагозащитного покрытия субблоков тахографа, гарантирующего работу тахографа в тяжелых условиях эксплуатации автомобиля. - Металлический корпус тахографа. III. Типы карт цифрового тахографа: – карта водителя – должна обеспечивать идентификацию и аутентификацию водителя с использованием шифровальных (криптографических) средств, а также хранение данных о деятельности водителя; – карта предприятия – должна обеспечивать идентификацию и аутентификацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств (далее - транспортные предприятия), с использованием шифровальных (криптографических) средств, установку блокировки (ограничения) доступа к данным тахографа и данным карт водителей. IV.Функции цифрового тахографа и требования к его конструкции: 1. Тахограф должен при работе с картами обеспечивать: 1.1. Регистрацию фактов ввода и извлечения карт; 1.2. Определение типа карты и контроль срока ее действия; 1.3. Разграничение доступа к управлению функциями и данным тахографа в зависимости от типа вставленной в него карты; 1.4. Взаимную аутентификацию карты и блока СКЗИ тахографа с использованием шифровальных (криптографических) средств; 1.5. Запись в память карты информации в некорректируемом виде; 1.6. Механическую блокировку карты после её ввода в слот тахографа; 1.7. Извлечение карты водителя только при остановке транспортного средства и после записи данных о деятельности водителя из тахографа в память карты. V.Цифровой тахограф должен обеспечивать вывод на дисплей: 1. Предупреждающей информации: 1.1. О превышении установленной для транспортного средства скорости движения; 1.2. О нарушениях порядка передачи данных о скорости движения или несоответствии значений данных, полученных от датчика движения, и регистрируемой скорости транспортного средства, определенной на основании данных, получаемых от ГНСС; 1.3. О вводе недействительной карты; 1.4. Об управлении без карты; 1.5. О неисправности карты, возникшей в процессе работы; 1.6. О нестыковке во времени; 1.7. О виде неисправности; 1.8. Об окончании срока службы блока СКЗИ тахографа; 1.9. О сбоях, неисправностях (отказах) тахографа; 1.10. О случаях прекращения питания бортового устройства в течение более 10 секунд, за исключением случаев отключения питания в режиме "корректировка установочных данных": 2. Данные из памяти тахографа: 2.1. О деятельности водителей; 2.2. О превышении скорости; 2.3. О расстоянии, пройденном транспортным средством; 2.4. О событиях и неисправностях; 3. Должен содержать иную информацию: 3.1. О загрузке данных на внешние устройства из защищенного архива и из карты; 3.2. Данные из блока СКЗИ тахографа: заводской номер блока СКЗИ тахографа, время, координаты местонахождения транспортного средства; 3.3. О несовместимости карт в случае комбинации из любых действительных карт, отмеченных знаком "X" в таблице 1 (приложение N 1 к настоящим Требованиям). VI.Цифровой тахограф должен обеспечивать хранение в течение не менее 365 суток, в том числе и при отсутствии внешнего электропитания данных о: – 2 190 циклах ввода и извлечения карт водителя; – 93 440 случаях изменения деятельности водителей. VII. Блок СКЗИ тахографа обеспечивает регистрацию в некорректируемом виде и хранение в защищенном архиве блока СКЗИ тахографа следующих идентификационных данных и фактов их изменения: - наименование организации-изготовителя тахографа; - адрес организации-изготовителя тахографа; - номер платы бортового устройства; - серийный номер тахографа; - номер версии программного обеспечения для устройства обработки данных тахографа; - дата установки версии программного обеспечения для устройства обработки данных тахографа; - дата (месяц, год) изготовления тахографа; - дата (месяц, год) ввода тахографа в эксплуатацию; - наименование организации-изготовителя блока СКЗИ тахографа; - заводской номер блока СКЗИ тахографа; - дата (месяц, год) изготовления блока СКЗИ тахографа; - дата (месяц, год) активизации блока СКЗИ тахографа; - дата (месяц, год) вывода блока СКЗИ тахографа из эксплуатации. Цифровой тахограф должен обеспечивать хранение следующих данных о вводе и извлечении карты водителя и карты мастерской: - фамилия и имя держателя карты; - номер карты, наименование организации, выдавшей карту, дата окончания срока действия карты (информация одновременно регистрируется блоком СКЗИ тахографа и сохраняется в его защищенном архиве); - дату и время ввода карты (информация одновременно регистрируется блоком СКЗИ тахографа и сохраняется в его защищенном архиве); - показание счетчика пробега транспортного средства в момент ввода карты; - дата и время извлечения карты (информация одновременно регистрируется блоком СКЗИ тахографа и сохраняется в его защищенном архиве); - показания счетчика пробега транспортного средства в момент извлечения карты; - регистрационный номер предыдущего транспортного средства (VRN), для управления которым водитель использовал карту; - информация о вводе держателем карты данных о своей деятельности вручную. VIII. Тахограф должен регистрировать и обеспечивать хранение следующих данных о последних пяти корректировках установочных данных: - цель корректировки установочных данных (первая установка, активизация, установка после ремонта (обслуживания), периодическая инспекция); - наименование и адрес сервисного центра (далее - мастерской), выполнившего корректировку установочных данных; - номер карты мастерской и срок ее действия; - идентификационные данные транспортного средства (прежние и новые); - осуществление регулировки устройства ограничения скорости; - осуществление регулировки счетчика пробега (прежние и новые показания); - осуществление корректировки даты и времени (прежние и новые значения). IX.Цифровой тахограф должен регистрировать и обеспечивать хранение следующих данных о последних 20 проведенных контрольных операциях: - дата и время контроля; - номер карты контролера; - осуществленный вывод данных (на дисплей, на печать, загрузка с бортового устройства, загрузка с карты водителя). X.Цифровой тахограф должен регистрировать и обеспечивать хранение следующих данных о последних 20 блокировках, установленных транспортным предприятием: - дата и время блокировки; - дата и время разблокировки; - номер карты предприятия; - название и адрес транспортного предприятия. XI.Цифровой тахограф должен выводить на дисплей и регистрировать информацию о том, что карта неисправна или недействительна, если после трех попыток выполнить команду "загрузить данные" информация не загрузилась. XII.Цифровой тахограф должен обеспечивать: - выгрузку на карту водителя или мастерской (сразу же после ее ввода) данных о сеансе использования карты, включающих дату и время начала ввода карты, показания счетчика пробега транспортного средства; - выгрузку на карту водителя или мастерской (сразу же после ее ввода) зарегистрированных данных, относящихся к периоду времени, в течение которого соответствующая карта была вставлена в тахограф; - удаление из памяти карты при заполнении объёма памяти записей самых ранних данных для записи на это место последних зарегистрированных данных. XIII.Цифровой тахограф при распечатке данных должен обеспечивать: - до выдачи распечатки - запись данных в память карты водителя; - выдачу "ежедневной распечатки данных о деятельности водителя, записанных на карте" при вставленной карте водителя; - выдачу "распечатки данных о событиях и неисправностях" при вставленной карте мастерской или карте водителя; - осуществление по соответствующей команде выбора необходимой распечатки при одновременно вставленных картах водителя и мастерской; - возобновление печатания после загрузки бумаги с начала распечатки; - вывод на печать информации, содержащейся в его памяти и в памяти карт, в виде следующих шести распечаток: - "ежедневная распечатка данных о деятельности водителя, записанных в карте водителя"; - "ежедневная распечатка данных о деятельности водителя, записанных в тахографе"; - "распечатка данных о событиях и ошибках, хранящихся на карте водителя"; - "распечатка данных о событиях и неисправностях, записанных в тахографе"; - "распечатка технических данных транспортного средства"; - "распечатка данных о превышении скорости". XIV. Цифровой тахограф должен обеспечивать: - вывод на дисплей визуальных предупреждений в течение не менее 30 секунд, сопровождаемых звуковым сигналом в случае обнаружения любого события или неисправности; - прекращение звукового сигнала при нажатии на клавишу тахографа для подтверждения о принятии данного предупреждения к сведению; - предупреждение водителя за 15 минут до момента и в момент превышения максимального разрешенного времени непрерывного управления транспортным средством; - выводит на дисплей причину предупреждения и сохраняет ее видимой до тех пор, пока пользователь не нажмет на клавишу тахографа для подтверждения о принятии данного предупреждения к сведению. XV. Требования к установке тахографов 1. Общие требования Установке на автомобилях подлежат тахографы, имеющие соответствующее утверждение типа. - Установку тахографов на автомобили выполняют организации, включая изготовителей автомобилей, аттестованные в установленном порядке. - Тахограф устанавливают в кабине автомобиля, чтобы водитель со своего места имел доступ ко всем необходимым функциям, включая установку и выемку регистрационных листков (листков распечатки), мог наблюдать за показаниями спидометра, счетчика расстояния и часов. - Конкретные операции по подсоединению датчика движения и тахографа проводят в соответствии с инструкциями их изготовителя. - Постоянная тахографа k должна быть приведена в соответствие с характеристическим коэффициентом автомобиля w при помощи приспособления (адаптора). Постоянная тахографа k выражается либо в оборотах на километр (k = ... об./км), либо в импульсах на километр (k = ... имп./км). Характеристический коэффициент автомобиля w выражается либо в оборотах на километр (w = ... об./км), либо в импульсах на километр (w = ... имп./км). - Характеристический коэффициент автомобиля должен быть постоянным при любом передаточном числе трансмиссии. Для этого датчик движения, измеряющий скорость АТС и передающий соответствующий сигнал бортовому устройству, должен сопрягаться с таким элементом на выходном вале коробки передач или в любом другом месте АТС (например, на неведущих колесах), по движению которого может измеряться скорость АТС. В случае размещения датчика движения на выходном валу коробки передач и наличии на автомобиле дополнительной коробки передач, раздаточной коробки или ведущего моста, имеющих два или более передаточных числа, автомобиль должен быть оборудован переключающим устройством, которое автоматически приводит эти передаточные числа в соответствие с постоянной установленного тахографа. - После установки тахографа проводят его калибровку (регулировку). Проведение калибровки проводят с целью: - проверки подсоединения датчика движения к тахографу; - адаптирования постоянной контрольного устройства k к характеристическому коэффициенту автомобиля w; - введения текущего времени; - введения текущего показания счетчика пути; - обновления или подтверждения других параметров, заложенных в тахографе и датчике движения: идентификацию АТС, размера шин и регулировки устройства ограничения скорости (в случае применения). - В процессе калибровки проводят испытания на соответствие установленного тахографа в сборе требованиям к точности измерений и регистрации данных. В случае выявления у тахографа больших погрешностей тахограф или его отдельные компоненты, не соответствующие требованиям по точности, подлежат замене. В ходе выполнения работ: - не должно быть допущено изменение конструкции и принципиальной электрической схемы ТС, повреждений имеющейся проводки в транспортном средстве или нежелательных ослаблений штекерных соединений; - должны использоваться только оригинальные монтажные детали и комплектующие, рекомендованные производителем транспортного средства и тахографа, а также неповреждённые компоненты; - вся электрическая проводка должна быть хорошо закреплена и проложена так, чтобы она была защищена от механических и термических воздействий; - электрическая проводка за пределами кабины водителя должна быть защищена от ударов, износов и истирания во время эксплуатации транспортного средства; - штекерные соединения должны быть застопорены во избежание самопроизвольного отсоединения. 2. Активация тахографа Работы по активации тахографа должны быть выполнены в объеме и порядке, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов РФ в области технических средств контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха. По результатам активации тахограф должен полностью обеспечивать контроль за доступом к своим функциям и соответствующим данным. Функции регистрации и хранения должны быть полностью работоспособными, в соответствии с требованиями технической документации на тахограф. 4. Опломбирование тахографа. Работы по опломбированию тахографа должны быть выполнены в объеме и порядке, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов РФ в области технических средств контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха. Опломбированию подлежат все места соединения тахографа с электрической системой ТС, а также все места крепления дополнительного оборудования, используемого в комплекте с техническим устройством, включая установочную табличку, если только она не прикреплена таким образом, что ее нельзя снять, не повредив нанесенную на нее информацию. Опломбирование производится пломбами с оттиском клейма организации, производившей работы. Требования к картам 1. Текст карт должен печататься на фоне следующего цвета: 1.1 Карта водителя: белый; 1.2. Карта контролера: голубой; 1.3. Карта мастерской: красный; 1.4. Карта предприятия: желтый. В соответствии с требованиями к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства. 2. Карта должна иметь состоящий из четырех цифр PIN-код, используемый для ее аутентификации. 3. Карта должна обеспечивать хранение: 3.1. Идентификационных данных встроенного микропроцессора (серийный номер); 3.2. Серийного номера карты; 3.3. Идентификатора организации-изготовителя карты. 4. Карта водителя должна обеспечивать хранение следующих идентификационных данных: 4.1. Номер карты; 4.2. Наименование организации, выдавшей карту, дата выдачи; 4.3. Дата начала действия карты, дата окончания срока действия карты; 4.4. Фамилия и имя держателя карты; 4.5. Дата рождения держателя карты; 4.6. Номер водительского удостоверения; 4.7. Наименование органа, выдавшего водительское удостоверение. 5. Карта водителя должна обеспечивать хранение не менее 84 записей следующих данных за каждый календарный день, в течение которого используется эта карта, включая каждый период использования транспортного средства в течение указанного дня (период использования включает все последовательные циклы ввода/извлечения карты на транспортном средстве). 6. Карта водителя должна обеспечивать хранение за последние 28 дней следующих данных о каждом календарном дне, в течение которого используется данная карта или в течение которого водитель внёс вручную данные о своей деятельности: 6.1 Дата; 6.2 Счётчик ежедневного присутствия (показания которого увеличиваются на одну единицу за каждый календарный день); 6.3. Общее расстояние, пройдённое водителем на транспортном средстве в течение этого дня; 6.4. Статус водителя на 00 часов 00 минут; 6.5. Время изменения: 6.6. Статуса управления (экипаж, один); 6.7. Состояния считывающего устройства (водитель, второй водитель); 6.8. Положения карты (вставлена, не вставлена); 6.9 .Вида деятельности (управление, готовность, работа, перерыв/отдых). 7. Карта водителя должна обеспечивать хранение не менее 42 записей данных о местах, в которых начинаются и/или заканчиваются ежедневные периоды работы, введённые водителем: 7.1. Дата и время ввода; 7.2. Показания счётчика пробега транспортного средства. 8. Карта водителя должна обеспечивать хранение данных о следующих типах событий, зарегистрированных тахографом со вставленной в него картой: 8.1. Нестыковка времени (в тех случаях, когда причиной этого события является данная карта); 8.2. Ввод карты в процессе управления (в тех случаях, когда причиной этого события является данная карта); 8.3. Последний сеанс использования карты, который был завершён неправильно (в тех случаях, когда причиной этого события является данная карта); 8.4. Прекращение электропитания; 8.5. Ошибка данных о движении; 8.6. Попытки нарушения защиты. 9. Карта мастерской должна обеспечивать хранение данных, необходимых для осуществления активизации тахографа и блока СКЗИ тахографа. 10. Карта контролёра должна обеспечивать хранение следующих идентификационных данных: 10.1. Номер карты; 10.2. Название выдавшей карту организации, дата ее выдачи; 10.3. Дата начала действия карты, дата истечения срока действия карты; 10.4. Название контрольного органа; 10.5. Адрес контрольного органа. 11. Карта контролера должна обеспечивать хранение 230 записей следующих данных о проверочных операциях: 11.1. Дата и время проверки; 11.2. Тип проверки (вывод на дисплей и/или на печать, и/или загрузка данных с бортового устройства, и/или загрузка с карты); 11.3. Период, за который загружаются данные (в соответствующих случаях); 11.4. Регистрационный номер транспортного средства; 11.5. Номер проверенной карты водителя и наименование организации, выдавшей карту. 12. Карта предприятия должна обеспечивать хранение следующих идентификационных данных: 12.1 Номер карты; 12.2 Название организации, выдавшей карту, дата выдачи; 12.3. Дата начала действия карты, дата истечения срока действия карты; 12.4. Название транспортного предприятия; 12.5. Адрес транспортного предприятия. 13. Карта предприятия должна обеспечивать хранение 230 записей следующих данных о действиях транспортного предприятия: 13.1. Дата и время осуществлённого действия; 13.2. Тип действия (блокировка и/или разблокировка бортового устройства, и/или загрузка данных с бортового устройства, и/или загрузка данных с карты); 13.3. Период, за который загружаются данные (в соответствующем случае); 13.4. Регистрационный номер транспортного средства; 13.5. Номер карты водителя и название организации, выдавшей карту (в случае загрузки данных с карты). Требования по защите информации 1. Тахограф должен обеспечивать регистрацию в некорректируемом виде данных о скорости и маршруте движения транспортного средства, времени периодов труда и отдыха водителя транспортного средства созданием квалифицированной электронной подписи, присоединяемой к защищаемым данным, и разграничение доступа к защищаемой информации с использованием шифровальных (криптографических) средств. 2. Разработка блока СКЗИ тахографа и карт должна осуществляться в соответствии с Положением о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утверждённым приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. N 66 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2005 г., регистрационный N 6382). 3. Модель карты тахографа и модель блока СКЗИ тахографа должна соответствовать настоящим Требованиям при использовании во всех моделях тахографов, учтённых в перечне сведений о моделях тахографов. 4. Модель блока СКЗИ тахографа и модель тахографа должны соответствовать настоящим Требованиям при использовании со всеми моделями карт, учтенных в перечне сведений о моделях карт. 5. Тахограф должен обеспечивать передачу шести типов данных: 5.1. Обзор; 5.2. Деятельность на указанную дату; 5.3. События и неисправности; 5.4. Подробные данные о скоростном режиме; 5.5. Технические данные; 5.6. Выгрузка данных с карты.

Подраздел 4.3 Требования по надёжности

В соответствии с требованиями к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства (в ред. Приказа Минтранса России от 17.12.2013 N 470).

Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Должны быть выполнены монтажные и пуско-наладочные работы (установка и активизация тахографа, активизация блока СКЗИ, калибровка и опломбирование тахографа) в соответствии с требованиями: - приказа Минтранса России от 13.02.2013 № 36; - технической документации организации - изготовителя тахографа; - копию лицензии на осуществление деятельности: - по передаче шифровальных (криптографических) средств; - по монтажу, установке (инсталляции), наладке, обслуживанию шифровальных (криптографических) средств. - копии документов о прохождении персонала, осуществляющего установку, проверку, техническое обслуживание и ремонт контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах, специальной подготовки по программе в объеме не менее чем предусмотрено приказом Минтранса России от 17.01.2012 № 7 и программе в части установки и активации блоков СКЗИ тахографа применительно к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства на основании приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 № 36. - копию уведомления ФБУ «Росавтотранс» об учёте сведений о Поставщике по внесению в перечень мастерских, осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту тахографов с присвоением регистрационного номера РФ.

Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Взаимозаменяемость запасных и сменных частей.

Подраздел 4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

- В соответствии с ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования».

Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

Напряжение питания; Универсальное от 10 до 30В. Потребляемая мощность; не более 15 Вт.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Соответствие параметрам в подразделе 4.1. технического задания.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Комплект поставки и установки - цифровой тахограф – 166 (сто шестьдесят шесть) единиц; - спидометр (поставка и установка)- 166 (сто шестьдесят шесть) единиц; - датчик скорости (поставка и установка)- 166 (сто шестьдесят шесть) единиц; - карта предприятия (поставка и установка)- 5 (пять) единиц; - карта водителя (поставка и установка)- 182 (сто восемьдесят две) единицы; - считывающее устройство для карты водителя - 3 (три) комплекта. Запчасти и принадлежности Комплект запчастей, инструментов, принадлежностей и расходных материалов (ЗиП) в соответствии с комплектовочными ведомостями (или упаковочным листом) завода изготовителя. Комплект документации Техническая документация: 1. Паспорт на каждый тахограф с формуляром блока СКЗИ тахографа. 2. Руководство по монтажу и эксплуатации на каждый тахограф. 3. Копию сертификата соответствия тахографа приказам Минтранса России № 36 от 13.02.2013 и № 285 от 31.07.2012. 4. Копию сертификата соответствия тахографа ГОСТ Р 41.105 (п. 5.1.1.5). 5. Копию сертификата соответствия тахографа техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств. 6. Документацию на составные части тахографа, в том числе предназначенные для использования на транспортных средствах, осуществляющих перевозку опасных грузов. 7. Копия выписки ФБУ «Росавтотранс» о внесении записи о поставляемых тахографах в перечень моделей тахографов. 8. Копию выписки ФБУ «Росавтотранс» о внесении записи о блоках СКЗИ поставляемых тахографах в перечень моделей блоков СКЗИ тахографа. 9. Оформленные гарантийные талоны. 10. Счета, счета-фактуры, товарные накладные. 11. Акты приемки-передачи и документы, подтверждающие калибровку на каждый установленный тахограф. Цифровые тахографы, дополнительное оборудование, запчасти и принадлежности (ЗиП) должны быть поставлены комплектно, обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, и сохранять гарантийные обязательства заводов изготовителей базового оборудования и комплектующих.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

В соответствии с требованиями, стандартами и ЧТД, таможни РФ, ГИБДД РФ.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

В соответствии с требованиями, стандартами и ЧТД. Тахографы и доп. оборудование должны быть защищены от всякого рода повреждений, коррозии и нарушения пломбировок.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приёмки

Поставка и установка цифровых тахографов и дополнительного оборудования на транспортные средства производится поставщиком по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик передает Заказчику вместе с продукцией перечень документов, подтверждающих качество оборудования, поставляемого совместно с оборудованием: - акты испытаний; - сертификаты соответствия; - свидетельства поверки и пр. по ИТТ и др.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование оборудования до склада покупателя осуществляется продавцом. Процесс погрузки и разгрузки оборудования (тахографов) должен обеспечивать соблюдение требований ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Цифровые тахографы, дополнительное оборудование и пломбировки не должны иметь видимых и скрытых повреждений, вызванных, в том числе и неправильными условиями хранения.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные обязательства на тахограф - Исполнитель должен гарантировать, что устанавливаемые тахографы являются новыми, неиспользованными, готовыми к эксплуатации. - В случае возникновения неисправности тахографа или его комплектующих, в период гарантийного обслуживания, Исполнитель обязан направить (адресом прибытия является адрес дислокации ТС) своих специалистов в срок не позднее 5 (пяти) дней, с момента получения заявки от Заказчика, для устранения неисправности. - В случае невозможности устранения неисправности тахографа или его комплектующих на месте, Исполнитель производит ремонт неисправного тахографа (комплектующих) в своем сервисном центре, доставка оборудования (комплектующих) в сервисный центр и обратно осуществляется силами Исполнителя и за его счет. Срок ремонта (замены) - не более 5 (пяти) календарных дней. - На поставляемые тахографы должны распространяться гарантийные обязательства предприятия-изготовителя, ответственность за исполнение которых возлагается на Исполнителя. - Срок действия гарантийных обязательств не может быть менее 18 месяцев, с момента ввода тахографа в эксплуатацию. - Качество продукции должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам продукции в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Оборудование должно иметь конструкцию, обеспечивающую возможность замены составных частей для проведения ремонта.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик гарантирует Заказчику устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Оборудование и комплектующие должны соответствовать экологическим требованиям. ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования».

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Цифровые тахографы должны соответствовать требованиям Технического регламента таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» ТР ТС 018/2011.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- Оборудование должно иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных и заводских испытаний, подтверждающие заявленные характеристики. Поставщик обязан обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с действующими на момент подписания договора нормами.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик должен декларировать возможность оказания на соответствующей договорной основе технической помощи в вопросах эксплуатации и ремонта оборудования с момента окончания гарантийных обязательств.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка и установка оборудования осуществляется согласно спецификации. Поставка должна быть комплектна.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемого оборудования (т/с) должна быть представлена на русском языке. Предоставление информации на языке, отличном от русского не допускается. Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе. Информация в электронном виде должна предоставляться в следующих форматах: ● тестовые и табличные документы – программного обеспечения, входящего в комплект Microsoft Office Professional (версии 2003 не выше), Adobe PDF; ● графические документы – Adobe PDF, JPEG, TIFF.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Поставщик оборудования должен обеспечить инструктаж специалистов ЗАКАЗЧИКА с передачей им необходимых знаний по правильной эксплуатации оборудования, его обслуживанию и ремонту.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | т/с | транспортное средство |
| 2 | ЧТД | чертежно-техническая документация |
| 3 | ЗиП | запчасти и принадлежности |
| 4 | ТО | техническое обслуживание |
| 5 | ОКП | общепромышленный классификатор продукции |
| 6 | а/м | автомобиль |
| 7 | СКЗИ | Программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перечень автотранспорта для установки тахографов | 15 - 18 |

Приложение №1

Список транспортных средств для оборудования тахографами: АТТ ПАО «ППГХО»

| № п/п | Марка автомобиля | Государственный номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗИЛ-130 | Н 672 АО | 1985 |
| 2 | ЗИЛ -130 | Е 735 АС | 1986 |
| 3 | ЗИЛ-130-76 | А 414 ВС | 1981 |
| 4 | ЗИЛ-431412 | В 589 ВС | 1999 |
| 5 | БЕЛАЗ-75405 | 54-33 ЕН | 1992 |
| 6 | БелАЗ 7540 | 95-14 ЕХ | 1992 |
| 7 | ГАЗ-32321-03 | А 604 КХ | 1996 |
| 8 | МАЗ-5335-06 | А 762 МЕ | 1986 |
| 9 | МАЗ-5335-06 | Т 544 ЕА | 1987 |
| 10 | ЗИЛ-130 ЛУМЗ-4704 | А 401 СВ | 1993 |
| 11 | БЕЛАЗ-75406 | 84-90 ЕК | 200 |
| 12 | МАЗ-5335-06 | К 563 СК | 1986 |
| 13 | 577402 КАМАЗ-65115 | М 050 КС | 2013 |
| 14 | 577402 КАМАЗ-65115 | М 055 КС | 2013 |
| 15 | А 09204 | К 053 УХ | 2012 |
| 16 | DAEWOO BS 106 | К 451 УА | 2012 |
| 17 | DAEWOO BS 106 | К 452 УА | 2012 |
| 18 | DAEWOO BS 106 | К 453 УА | 2012 |
| 19 | DAEWOO BS 106 | К 455 УА | 2013 |
| 20 | DAEWOO BS 106 | К 462 УА | 2012 |
| 21 | DAEWOO BS 106 | К 463УА | 2012 |
| 22 | DAEWOO BS 106 | К 465 УА | 2012 |
| 23 | DAEWOO BS 106 | К 466 УА | 2012 |
| 24 | DAEWOO BS 106 | К 996 ОН | 2011 |
| 25 | МАЗ - 103 | К 904 ХТ | 2013 |
| 26 | МАЗ - 103 | К 906 ХТ | 2013 |
| 27 | МАЗ - 103 | К 907 ХТ | 2013 |
| 28 | МАЗ - 103 | К 908 ХТ | 2013 |
| 29 | Таджик | А 007 ВУ | 1983 |
| 30 | МАЗ - 103 | К 910 ХТ | 2013 |
| 31 | Таджик-3205 | А 009 ВУ | 1988 |
| 32 | Таджик | А 012 ВУ | 1990 |
| 33 | Таджик | А 013 ВУ | 1990 |
| 34 | Таджик-3205 | А 016 ВУ | 1986 |
| 35 | Таджик-3205 | А 019 ВУ | 1986 |
| 36 | Таджик | А 022 ВУ | 1983 |
| 37 | Таджик-3205 | А 024 ВУ | 1986 |
| 38 | Таджик-3205 | А 030 ВУ | 1990 |
| 39 | Таджик-3205 | А 031 ВУ | 1989 |
| 40 | Таджик-3205 | А 037 ВУ | 1986 |
| 41 | Таджик | А 039 ВУ | 1990 |
| 42 | Таджик-5 | А 120 ВА | 1983 |
| 43 | Таджик-5 | А 920 РУ | 1984 |
| 44 | КАВЗ-685 | А 923 РУ | 1988 |
| 45 | ЛиАЗ-525636-01 | Е 127 НУ | 2008 |
| 46 | ЛиАЗ-525636-01 | Е 128 НУ | 2008 |
| 47 | ЛиАЗ-525636-01 | Е 129 НУ | 2008 |
| 48 | ЛиАЗ-525636-01 | Е 130 НУ | 2008 |
| 49 | ЛиАЗ-525636-01 | Е 131 НУ | 2008 |
| 50 | ЛиАЗ-525636-01 | Е 132 НУ | 2008 |
| 51 | ПАЗ-4234 | Е134НУ | 2008 |
| 52 | ПАЗ-4234 | Е135НУ | 2008 |
| 53 | ПАЗ-4234 | Е137НУ | 2008 |
| 54 | ПАЗ-4234 | Е138НУ | 2008 |
| 55 | ПАЗ-4234 | Е139НУ | 2008 |
| 56 | ПАЗ-4234 | Е140НУ | 2008 |
| 57 | ПАЗ-4234 | Е650КО | 2008 |
| 58 | А 09204 | К042УХ | 2012 |
| 59 | А 09204 | К043УХ | 2012 |
| 60 | А 09204 | К044УХ | 2012 |
| 61 | А 09204 | К045УХ | 2012 |
| 62 | А 09204 | К046УХ | 2012 |
| 63 | А 09204 | К047УХ | 2012 |
| 64 | А 09204 | К048УХ | 2012 |
| 65 | А 09204 | К049УХ | 2012 |
| 66 | А 09204 | К051УХ | 2012 |
| 67 | А 09204 | К052УХ | 2012 |
| 68 | А 09204 | К054УХ | 2012 |
| 69 | А 09204 | К055УХ | 2012 |
| 70 | А 09204 | К056УХ | 2012 |
| 71 | А 09204 | К057УХ | 2012 |
| 72 | DAEWOO BS 106 | К290РО | 2012 |
| 73 | DAEWOO BS 106 | К291РО | 2012 |
| 74 | DAEWOO BS 106 | К292РО | 2012 |
| 75 | DAEWOO BS 106 | К293РО | 2012 |
| 76 | DAEWOO BS 106 | К294РО | 2012 |
| 77 | DAEWOO BS 106 | К302РО | 2012 |
| 78 | DAEWOO BS 106 | К304РО | 2012 |
| 79 | DAEWOO BS 106 | К305РО | 2012 |
| 80 | DAEWOO BS 106 | К306РО | 2012 |
| 81 | DAEWOO BS 106 | К456УА | 2012 |
| 82 | DAEWOO BS 106 | К457УА | 2012 |
| 83 | DAEWOO BS 106 | К458УА | 2012 |
| 84 | DAEWOO BS 106 | К459УА | 2012 |
| 85 | DAEWOO BS 106 | К460УА | 2012 |
| 86 | DAEWOO BS 106 | К461УА | 2012 |
| 87 | DAEWOO BS 106 | К469УА | 2012 |
| 88 | ПАЗ-4234 | К591СМ | 2008 |
| 89 | DAEWOO BS 106 | К935ОН | 2011 |
| 90 | DAEWOO BS 106 | К936ОН | 2011 |
| 91 | DAEWOO BS 106 | К937ОН | 2011 |
| 92 | DAEWOO BS 106 | К938ОН | 2011 |
| 93 | DAEWOO BS 106 | К940ОН | 2011 |
| 94 | DAEWOO BS 106 | К973ОН | 2011 |
| 95 | DAEWOO BS 106 | К974ОН | 2011 |
| 96 | DAEWOO BS 106 | К975ОН | 2011 |
| 97 | DAEWOO BS 106 | К976ОН | 2011 |
| 98 | DAEWOO BS 106 | К977ОН | 2011 |
| 99 | DAEWOO BS 106 | К989ОН | 2011 |
| 100 | DAEWOO BS 106 | К990ОН | 2011 |
| 101 | DAEWOO BS 106 | К992ОН | 2011 |
| 102 | DAEWOO BS 106 | К997ОН | 2011 |
| 103 | Таджик | М428АЕ | 1988 |
| 104 | Таджик-3205 | М575АМ | 1986 |
| 105 | ПАЗ-3205 | Н154АВ | 1993 |
| 106 | Таджик | Н353ЕА | 1986 |
| 107 | ЧАЗ-32231 | О281ВВ | 1997 |
| 108 | ГолАЗ-4242 | О296ВВ | 2000 |
| 109 | Таджик | Р515ВА | 1986 |
| 110 | Таджик-3205 | Т012АМ | 1988 |
| 111 | Таджик-5 | Т013АМ | 1986 |
| 112 | ЗИЛ-130 ПРМ | А042ВУ | 1985 |
| 113 | ЗИЛ-130 | А043ВУ | 1985 |
| 114 | ЗИЛ-131Н | А045ВУ | 1987 |
| 115 | ЗИЛ-431410 | А049ВУ | 1987 |
| 116 | ЗИЛ-13080 | А061ВУ | 1984 |
| 117 | ЗИЛ-ММ34502 | А063ВУ | 1989 |
| 118 | ЗИЛ-131 | А064ВУ | 1987 |
| 119 | ЗИЛ-ММ3555 | А068ВУ | 1986 |
| 120 | ЗИЛ-130ДС39А | А077АХ | 1983 |
| 121 | ЗИЛ-431410. | А093ВУ | 1988 |
| 122 | ЗИЛ-130 ПРМ | А096ВУ | 1987 |
| 123 | УРАЛ-375Д | А098АХ | 1984 |
| 124 | ЗИЛ-ММ3555 | А099АХ | 1987 |
| 125 | ЗИЛ-431410 | А125АХ | 1987 |
| 126 | ЗИЛ-130 | А129ВА | 1987 |
| 127 | ЗИЛ-ММ3 554 | А404СВ | 1993 |
| 128 | ЗИЛ-ММ3 554 | А407СВ | 1992 |
| 129 | ГАЗ-6601 | А418ВУ | 1988 |
| 130 | ГАЗ ЛВИ | А603КХ | 2002 |
| 131 | ЗИЛ-431410 | А606ЕН | 1987 |
| 132 | ЗИЛ-130 | А750МЕ | 1985 |
| 133 | ЗИЛ-ММ3555 | А836ХК | 1984 |
| 134 | ЗИЛ-130ЛУМ3890Б | А871АТ | 1984 |
| 135 | ЗИЛ-130ЛУМ38908 | А872АТ | 1983 |
| 136 | ЗИЛ-13076 | А880АТ | 1979 |
| 137 | ЗИЛ-130ПМ | А891АТ | 1983 |
| 138 | ЗИЛ-ММ3 554 | А918РУ | 1992 |
| 139 | ЗИЛ-ММ3 554 | А925РУ | 1988 |
| 140 | ГАЗ-6601 | В062МО | 1985 |
| 141 | ГАЗ-6601 | В063МО | 1985 |
| 142 | ГАЗ-6605 | В072МО | 1979 |
| 143 | ЗИЛ- 502Б-2 | В413АС | 1986 |
| 144 | ГАЗ-33061К0502Б | Е183АА | 1992 |
| 145 | ЗИЛ-130 | Е709АС | 1987 |
| 146 | КРАЗ-255Б1 | Е728АС | 1986 |
| 147 | ЗИЛ-131Р140 | Е790ТМ | 1980 |
| 148 | ГАЗ-6605 | Е791ТМ | 1977 |
| 149 | ГАЗ-6601 | К253ХС | 1988 |
| 150 | ГАЗ-6601 | К255ХС | 1988 |
| 151 | ЗИЛ-ММ34502 | К310УА | 1989 |
| 152 | ЗИЛ-130 | К481МР | 1977 |
| 153 | ЗИЛ-431410 | М693АС | 1990 |
| 154 | ЗИЛ-13080 | М696АС | 1983 |
| 155 | ЗИЛ-431412 | Н185АВ | 1992 |
| 156 | ЗИЛ-431410 | Н215АВ | 1988 |
| 157 | ЗИЛ-431410 | Н357ЕА | 1989 |
| 158 | ЗИЛ-130 ПРМ | Н382ЕА | 1980 |
| 159 | ЗИЛ-431410 | Н656АО | 1992 |
| 160 | ЗИЛ-130. | О984ВВ | 1983 |
| 161 | ГАЗ-6611 | С494АТ | 1987 |
| 162 | ЗИЛ-431410 | С497АТ | 1987 |
| 163 | ЗИЛ-431410 | Т019АМ | 1987 |
| 164 | ЗИЛ-431410 | Т526ЕА | 1986 |
| 165 | ЗИЛ-130 | Т543ЕА | 1983 |
| 166 | ЗИЛ-ММ3555 | Т556ЕА | 1985 |

От Поставщика                                                                                   От Покупателя

_________/___________                                           ______________/_______________/