ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»
ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый запрос предложений в электронной форме 
на право заключения договора на оказание услуг по замене окон второго и третьего этажей АК БСД на пластиковые.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
Техническое задание 

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ 
при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту: административный корпус БСД
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1. Цель проведения работ
Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ
РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Замена окон второго и третьего этажей АК БСД на пластиковые


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 
Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	Административный корпус БСД (блока среднего давления) – кирпичное строение, 3-х этажное.

Оконные блоки (коробки и створчатые элементы), установленные на 2 и 3 этаже административного корпуса БСД, прослужили более 60 лет и не отвечают современным требованиям энергоэффективности, физически не могут выполнять возложенные на них функции по защите от атмосферных и шумовых воздействий. Предусматривается:

1.Замена окон на 2 этаже:

        5 окон размером 1170×2170 мм. (шир×выс).

        12 окон размером 1470×2170 мм. (шир×выс).

 2.Замена окон на 3 этаже:

        6 окон размером 1170×2170 мм. (шир×выс).

        12 окон размером 1470×2170 мм. (шир×выс).

3.Установка окон в комната приема пищи (окна устанавливаются вновь):

        2 окна размером 2300×1300 мм. (шир×выс).


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 
Цель проведения работ

	Необходимость замены оконных блоков на пластиковые. Установка пластиковых окон в комнате приёма пищи (вновь).

	Подраздел 3.2 
Объем выполняемых работ

	Выезд представителя подрядчика для уточнения размеров оконных блоков, согласования сторон открывания створок и организации производства работ.

Демонтаж старых окон, подоконных плит, наружных отливов.

Уборка мусора, демонтированных конструкций и вывоз их на свалку.

Устранение всех нарушений строительных конструкций, вызванных технологией проведения ремонта.
Изготовление, доставка и установка новых пластиковых окон в комплекте с запорами, внутренними откосами, подоконниками, наружными отливами. Конструктивное решение окон в соответствии с приложением №1 к ТЗ.

Оконный профиль – ПВХ-профиль любой фирмы; стеклопакет двухкамерный; окна двухстворчатые: одна створка открывается внутрь помещения и оборудуется механизмом полного открывания, частичного открытия для проветривания, другая створка глухая.
В комнате приема пищи окна устанавливаются вновь, демонтаж старых окон не предусматривается. Устанавливаются глухие окна с двухкамерным стеклопакетом без механизма открывания, без откосов, подоконников, отливов с шириной рамы (профиля) не более 100 мм.

Разработка сметной документации в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.


РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ) здание административного корпуса блока среднего давления.


РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало:     02 сентября 2014 года.

Окончание: 30 сентября 2014 года. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных, отраслевых стандартов, сводов правил и руководящих документов, действующих в отрасли, в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.
Поливинилхлоридные профили должны быть изготовлены из жёсткого не пластифицированного поливинилхлорида, модифицированного на ударную вязкость и стойкость к климатическим воздействиям. Профили не должны иметь отклонений от формы (коробление, волнистость).
Подвижные детали изделий должны перемещаться без заеданий. Конструкция разъёмных соединений должна исключать возможность их самопроизвольного разъединения после их установки на оконный блок. Конструкции изделий должны обеспечивать надёжную фиксацию створок, надёжное крепление деталей и узлов к створкам и коробкам. 

На поверхностях оконных блоков и других применённых материалах не допускается трещин, повреждений, расслоений, неравномерности окраски. 

Стеклопакеты должны быть заполнены инертным газом.
Ширина рабочей поверхности внутреннего откоса не менее 350мм, цвет белый. Материал – сендвич панель.

Ширина наружного отлива не менее 300мм, цвет белый. Материал - оцинкованная сталь с полимерным покрытием Наружные отливы должны быть прочно закреплены к стене здания от воздействий ветровых нагрузок и выходить за границы оконного проема не менее 50 мм. 

Подоконники должны выдерживать температуру до +90оС без следов коробления, иметь белый цвет. Все подоконники должны быть смонтированы с выпуском внутрь помещения на 100мм и выходить за внутренние границы оконного проёма не менее чем на 50мм, оборудованы торцевыми заглушками.
Монтажные швы узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам выполнять согласно ГОСТ 30971-2002 (ГОСТ 30971-2012) «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам» с использованием паропроницаемой ленты (ПСУЛ) с уличной стороны, и гидроизоляционной ленты со стороны помещения.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	Работы по отдельным помещениям выполняются с обязательным окончанием установки каждого из заменяемых окон к концу рабочего дня заказчика.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности несёт производитель работ.
Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за технику безопасности при проведении работ.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику.
Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

Все поставленные материалы должны быть выполнены из материалов, разрешенных к применению на территории РФ, соответствующих требованиям гигиенической безопасности, не содержать свинец.

Все поставляемые материалы при эксплуатации и утилизации не должны выделять вредных, ядовитых, радиационных веществ; не должны создавать угрозу жизни человеку и окружающей среде при условии эксплуатации, хранения и утилизации.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов, обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока на монтажные работы, составляющего не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию объекта. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	По окончании работ Исполнитель передает Заказчику:

- правила и инструкции по эффективному и безопасному использованию оконных конструкций;

- копии сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений удостоверяющие качество применяемых материалов, используемых при замене окон.

Приемка смонтированных пластиковых окон осуществляется двухсторонней комиссией по приемке и оформляется актом выполненных работ с предоставлением подрядчиком документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.
Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Информация предоставляется на бумажном носителе в 1 экземпляре. 


89
81

