Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту помещений, крыльца, ступенек в вестибюле, эстакады стендового зала здания 160.

Обнинск

2014

Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений, крыльца, ступенек в вестибюле, эстакады стендового зала здания 160.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту помещений, крыльца, ступенек в вестибюле, эстакады стендового зала здания 160.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться снаружи и в помещениях существующего здания с действующим производством, расположенного на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт помещений №№ 231, 232, 240, 240а, 347, 358, 366, 472а, 473, 473а, 489 здания 160 |  |  |  |
| Раздел: Помещение №231 |  |  |  |
|  | Счистка набела с потолков и балок бетонных | 100 м2 | 0,852 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,852 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 | 0,852 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,01704 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,852 |
|  | Разборка крепления пластиката к стенам из металлической полосы | 100 м | 0,352 |
|  | Разборка покрытий полов из пластиката | 100 м2 | 0,809 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,809 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина 4 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 82,518 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,668 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,08 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 1,5 м | шт. | 8 |
|  | Ремонт штукатурки подоконной ниши по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,013 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,183 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,183 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,183 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,002379 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,011 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,104 |
|  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с тремя дверными проемами и деформационным швом | 100 м2 | 0,471 |
|  | Плиты минераловатные толщина 100 мм «Лайт-Баттс» ROCKWOOL или эквивалент. Тех. характеристики: Теплопроводность λ10 = 0,036 Вт/(м·К) λ25 = 0,037 Вт/(м·К), λА = 0,039 Вт/(м·К), λБ = 0,041 Вт/(м·К); Группа горючести–НГ; Класс пожарной опасности - КМ0; Сжимаемость, не более 30%; Паропроницаемость, не менее μ = 0,3 мг/(м·ч·Па); Модуль кислотности не менее 2,0 | м2 | 48,513 |
|  | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 зданий промышленных предприятий | 100 шт. | 0,03 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,066 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 3 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 3 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,941 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,941 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,012233 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,941 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,038 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 | 0,038 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | компл. | 1 |
|  | Блок дверной двупольный, офанерованный шпоном дуба, с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,06 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,041 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,041 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000533 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,041 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,041 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов | шт. | 3 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 (2,5х2,5м)-3шт.; | шт. | 3 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 18,75 |
|  | Смена вентиляционных решеток (03х0,3м) | 100 шт. | 0,03 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,1 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 10 |
|  | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм | 100 м | 0,48 |
|  | Демонтаж распределительных коробок | 100 шт. | 0,04 |
|  | Смена радиорозетки | 100 шт. | 0,02 |
|  | Радиорозетка РПВ-2 | шт. | 2 |
|  | Смена розеток открытой проводки 3-х полюсных (компьютерная сеть) | 100 шт. | 0,18 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 18 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,09 |
|  | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по стенам | 100 м | 0,38 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 20х15 мм | м | 38 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,38 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,038 |
|  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 | 0,44 |
|  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм | 100 м2 | 0,092 |
|  | Установка фильтров ячейковых. Демонтаж (4шт.) | 1 м2 | 1,44 |
| Подраздел: Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Смена умывальников | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена гибких подводок | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена вентилей на краны шаровые | 100 шт. | 0,02 |
| Раздел: Помещение №232 |  |  |  |
|  | Счистка набела с потолков и балок бетонных | 100 м2 | 0,54 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,54 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 | 0,54 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,0108 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,54 |
|  | Расчистка поверхности стен от старой краски | 100 м2 | 0,834 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (подоконная ниша) | 100 м2 | 0,005 |
|  | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 | 0,834 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,834 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 0,834 |
|  | Грунтовка грунтовкой глубокого | т | 0,01668 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными. Фактуру и колер обоев согласовать с заказчиком. | 100 м2 | 0,834 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,02 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
|  | Покрытие поверхностей стен бетон-контактом | 100 м2 | 0,02 |
|  | Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" или эквивалент. Тех. характеристики: Массовая доля нелетучих веществ % 48±1; Время высыхания до степени 3 при 200С не более 3 ч; Расход 300 г/м2 | т | 0,0006 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (до потолка) | 100 м2 | 0,02 |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (2 шт.) | м3 | 0,02 |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,276 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,48 |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из выравнивающей смеси «Ветонит 5000» или эквивалент. Тех. характеристики: самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол на основе цемента, не содержащий казеина; усадка через 4 недели не более 0,5 мм/м; прочность на сжатие через 4 недели не менее 20 Мпа; прочность адгезии с бетоном через 4 недели не менее 1 Мпа; показатель жесткости (pH) затвердевшего наливного пола 10,5-11 pH. | 100 м2 | 0,48 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов «БИРСС 34Р» или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 0,8092 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,48 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 48,96 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,276 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,02 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 2 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,089 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,039 |
|  | Циклевка входной двери двупольной с наличниками | 100 м2 | 0,073 |
|  | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза | 100 м2 | 0,073 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов | шт. | 3 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 (2,5х2,5м)-3шт.; | шт. | 3 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 18,75 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 3 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,04 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 4 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,15 |
|  | Смена розеток открытой проводки 3-х полюсных | 100 шт. | 0,03 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 3 |
|  | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по стенам | 100 м | 0,15 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 20х15 мм | м | 15 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (провод б/у) | 100 м | 0,15 |
| Подраздел: Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Смена умывальников | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смесители для умывальников СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором | компл. | 1 |
|  | Смена сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена вентилей на краны шаровые | 100 шт. | 0,02 |
|  | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м | 0,05 |
| Раздел: Помещения №240,240а |  |  |  |
|  | Установка металлической решетки с открывающимися створками на оконный проем 4 блока | 1 м2 проема | 15,1 |
|  | Решетка металлическая на оконный проем с открывающимися створками с навесным замком | шт. | 4 |
|  | Разборка крепления пластиката к стене из металлической полосы | 100 м | 0,46 |
|  | Разборка покрытий полов: из пластиката | 100 м2 | 0,701 |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из выравнивающей смеси «Ветонит 5000» или эквивалент. Тех. характеристики: самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол на основе цемента, не содержащий казеина; усадка через 4 недели не более 0,5 мм/м; прочность на сжатие через 4 недели не менее 20 Мпа; прочность адгезии с бетоном через 4 недели не менее 1 Мпа; показатель жесткости (pH) затвердевшего наливного пола 10,5-11 pH. | 100 м2 | 0,701 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов «БИРСС 34Р» или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 1,1917 |
|  | Устройство покрытия полов из пластиката толщ.3мм с отбортовкой на стены | 100 м2 | 0,701 |
|  | Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3 мм | 100 м | 0,46 |
|  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 46 |
|  | Герметизация шва примыкания пластика к стене силиконовым герметиком | 100 м | 0,46 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,05 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 5 |
|  | Ремонт штукатурки подоконной ниши внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,005 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,02 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
|  | Покрытие поверхностей стен бетон-контактом | 100 м2 | 0,02 |
|  | Бетон-контакт | кг | 0,5 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (до потолка) | 100 м2 | 0,02 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% в т.ч. ж/б колонны | 100 м2 | 1,641 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,626 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,626 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,626 |
|  | Грунтовка грунтовкой глубокого | т | 0,008138 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,626 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,084 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,119 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических распределительных коробок за 2 раза | 100 м2 | 0,01 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,108 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,036 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка дверного блока металлического индивидуального изготовления двупольного, утепленного, с комплектом приборов | 1 м2 проема | 3,6 |
|  | Дверной блок металлический, двупольный, утепленный индивидуального изготоления с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Смена вентиляционных решеток (0,3х0,3м) | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов | шт. | 3 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 (2,5х2,5м) | шт. | 3 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 18,75 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный | шт. | 3 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,05 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 5 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,07 |
|  | Смена розеток открытой проводки 3-х полюсных | 100 шт. | 0,08 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 8 |
| Подраздел: Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м | 0,05 |
|  | Установка умывальников одиночных без подводки воды | 10 компл. | 0,1 |
|  | Смена кранов водоразборных и туалетных КВ-15Д | 100 шт. | 0,01 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,01 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0,01 |
|  | Тройник ПВХ | шт. | 1 |
|  | Заглушка ПВХ 50мм | шт. | 1 |
| Раздел: Помещение №347 |  |  |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,036 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (уменьшение дверного проема) | 100 м3 | 0,003 |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0,044 |
|  | Обертывание балок сеткой | 100 м2 | 0,006 |
|  | Обетонирование балок и прогонов | м3 | 0,1 |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,102 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен (перемычка и перегородка) | 100 м2 | 0,025 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,022 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,05 |
|  | Демонтаж классной доски | 100 шт. | 0,01 |
|  | Ремонт штукатурки подоконной ниши по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,005 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен подоконной ниши | 100 м2 | 0,005 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,243 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,243 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 | 0,243 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00486 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,243 |
|  | Расчистка стен от краски под оклейку обоями | 100 м2 | 0,569 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,569 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 0,569 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,01138 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,569 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (перегородка) | 100 м2 | 0,025 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,027 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,034 |
|  | Демонтаж крепления пластиката к стене из стальной полосы | 100 м | 0,198 |
|  | Разборка покрытий полов: из пластиката | 100 м2 | 0,609 |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из выравнивающей смеси «Ветонит 5000» или эквивалент. Тех. характеристики: самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол на основе цемента, не содержащий казеина; усадка через 4 недели не более 0,5 мм/м; прочность на сжатие через 4 недели не менее 20 Мпа; прочность адгезии с бетоном через 4 недели не менее 1 Мпа; показатель жесткости (pH) затвердевшего наливного пола 10,5-11 pH. | 100 м2 | 0,569 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов «БИРСС 34Р» или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 0,9673 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,569 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (толщина 4,2, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 58,038 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,198 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Смена вентиляционных решеток (0,3х0,3м) | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов из столярной плиты | шт. | 1 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 (2,5х2,5м) | шт. | 1 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 6,25 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,02 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 2 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,07 |
|  | Смена розеток открытой проводки 3-х полюсных | 100 шт. | 0,03 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 3 |
|  | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по стенам | 100 м | 0,07 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 20х15 мм | м | 7 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (провод б/у) | 100 м | 0,07 |
|  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (демонтаж) | шт. | 1 |
| Подраздел: Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Смена кранов водоразборных и туалетных КВ-15Д | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена умывальников | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м | 0,03 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,01 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0,01 |
|  | Тройник ПВХ | шт. | 1 |
|  | Заглушка ПВХ 50мм | шт. | 1 |
| Раздел: Помещение №358 |  |  |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,04 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 | 0,04 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | компл. | 1 |
|  | Блок дверной двупольный, офанерованный шпоном дуба, с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,06 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,041 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,041 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000533 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,041 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,041 |
| Раздел: Помещение №366 |  |  |  |
|  | Демонтаж крепления пластиката к стене из стальной полосы | 100 м | 0,355 |
|  | Разборка покрытий полов: из пластиката | 100 м2 | 0,491 |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из выравнивающей смеси «Ветонит 5000» или эквивалент. Тех. характеристики: самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол на основе цемента, не содержащий казеина; усадка через 4 недели не более 0,5 мм/м; прочность на сжатие через 4 недели не менее 20 Мпа; прочность адгезии с бетоном через 4 недели не менее 1 Мпа; показатель жесткости (pH) затвердевшего наливного пола 10,5-11 pH. | 100 м2 | 0,384 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов «БИРСС 34Р» или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 0,6528 |
|  | Устройство покрытия пола из пластиката толщ.3мм | 100 м2 | 0,491 |
|  | Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3 мм | 100 м | 0,355 |
|  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 35,5 |
|  | Герметизация шва примыкания пластика к стене силиконовым герметиком | 100 м | 0,355 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,03 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 3 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,062 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,024 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка дверного блока двупольного ДГ 21-13 в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба (тип дверного блока согласовать с заказчиком) | 100 м2 | 0,038 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутрениие двупольные глухие , офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% (краска белая, матовая, водостойкая) | 100 м2 | 1,026 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059 | 100 м2 | 0,137 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759 (радиаторы отопления, трубы, венткороб, полоса крепления пластиката к стене) | 100 м2 | 0,137 |
|  | Счистка набела с потолков и балки | 100 м2 | 0,486 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,486 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,486 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,006318 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков (краска белая, матовая , водостойкая) | 100 м2 | 0,486 |
|  | Смена вентиляционных решеток (0,3х0,3 м) | 100 шт. | 0,03 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов | шт. | 2 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 (2,5х2,5м)-2шт.; | шт. | 2 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 12,5 |
|  | Смена выключателей двухклавишных | 100 шт. | 0,03 |
|  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 3 |
|  | Смена радиорозетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Радиорозетка РПВ-2 | шт. | 1 |
|  | Смена розеток скрытой электропроводки | 100 шт. | 0,07 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами (светильники взрывозащищенные ЛСП 03 Вех -2х80-412 ) | 100 шт. | 0,08 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами взрывозащищенный ЛСП 03 Вех-2х80-412 | шт. | 8 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,34 |
|  | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по стенам | 100 м | 0,34 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 32х12,5 мм | м | 34 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,34 |
|  | Смена розеток открытой проводки 3-х полюсных | 100 шт. | 0,08 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 8 |
|  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (демонтаж) | шт. | 4 |
|  | Установка датчиков пожарной сигнализации б/у | шт. | 4 |
| Подраздел: Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Смена умывальников | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена вентилей на краны шаровые | 100 шт. | 0,02 |
| Раздел: Помещение №472а |  |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,276 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,476 |
|  | Разборка покрытий полов паркетных | 100 м2 | 0,476 |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из выравнивающей смеси «Ветонит 5000» или эквивалент. Тех. характеристики: самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол на основе цемента, не содержащий казеина; усадка через 4 недели не более 0,5 мм/м; прочность на сжатие через 4 недели не менее 20 Мпа; прочность адгезии с бетоном через 4 недели не менее 1 Мпа; показатель жесткости (pH) затвердевшего наливного пола 10,5-11 pH. | 100 м2 | 0,476 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов «БИРСС 34Р» или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 0,8092 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,476 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 48,552 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,276 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,07 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,06 |
|  | Счистка набела с потолков и балок потолочных | 100 м2 | 0,536 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,536 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,536 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,006968 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,536 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (подоконная ниша) | 100 м2 | 0,013 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,013 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,013 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000169 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,013 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,819 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,067 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов | шт. | 2 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 (2,5х2,5м)-2шт. | шт. | 2 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 12,5 |
|  | Смена дверных приборов замки врезные | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена вентиляционных решеток (0,3х0,3м) | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,05 |
|  | Смена радиорозетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Радиорозетка РПВ-2 | шт. | 1 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,06 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 6 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,33 |
|  | Смена розеток открытой проводки 3-х полюсных | 100 шт. | 0,07 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 7 |
|  | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по стенам | 100 м | 0,33 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 20х15 мм | м | 33 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (провод б/у) | 100 м | 0,33 |
|  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (демонтаж) | шт. | 2 |
|  | Установка датчиков пожарной сигнализации б/у | шт. | 2 |
| Раздел: Помещение №473 |  |  |  |
|  | Демонтаж школьной доски | 100 шт. | 0,01 |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,273 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,464 |
|  | Разборка покрытий полов паркетных | 100 м2 | 0,464 |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из выравнивающей смеси «Ветонит 5000» или эквивалент. Тех. характеристики: самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол на основе цемента, не содержащий казеина; усадка через 4 недели не более 0,5 мм/м; прочность на сжатие через 4 недели не менее 20 Мпа; прочность адгезии с бетоном через 4 недели не менее 1 Мпа; показатель жесткости (pH) затвердевшего наливного пола 10,5-11 pH. | 100 м2 | 0,464 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов «БИРСС 34Р» или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 0,7888 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,464 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 47,328 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,273 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,26 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,1 |
|  | Счистка набела с потолков и балок потолочных | 100 м2 | 0,532 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,532 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,532 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,006916 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,532 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (подоконная ниша) | 100 м2 | 0,013 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,013 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,013 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000169 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,013 |
|  | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 | 0,313 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,815 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,067 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,03 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов | шт. | 2 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 (2,5х2,5м)-2шт.; | шт. | 2 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 12,5 |
|  | Смена дверных приборов замки врезные | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена вентиляционных решеток (0,3х0,3м) | 100 шт. | 0,02 |
|  | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А (Демонтаж) | шт. | 3 |
|  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 3 |
|  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 3 |
|  | Смена радиорозетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Радиорозетка РПВ-2 | шт. | 1 |
|  | Смена розеток скрытой электропроводки | 100 шт. | 0,05 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,06 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 6 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,34 |
|  | Смена розеток открытой проводки 3-х полюсных | 100 шт. | 0,08 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 8 |
|  | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по стенам | 100 м | 0,34 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 20х15 мм | м | 34 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (провод б/у) | 100 м | 0,34 |
|  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(демонтаж) | шт. | 2 |
|  | Установка датчиков пожарной сигнализации б/у | шт. | 2 |
|  | Демонтаж кодового замка с пультом и системным блоком | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм (подводка к радиаторам) | 100 м | 0,12 |
|  | Краны шаровые для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 | шт. | 2 |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0,04 |
|  | Смена резьб диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0,04 |
|  | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм | шт. | 4 |
| Раздел: Помещение №473а |  |  |  |
|  | Демонтаж школьной доски | 100 шт. | 0,01 |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,278 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,482 |
|  | Разборка покрытий полов паркетных | 100 м2 | 0,482 |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из выравнивающей смеси «Ветонит 5000» или эквивалент. Тех. характеристики: самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол на основе цемента, не содержащий казеина; усадка через 4 недели не более 0,5 мм/м; прочность на сжатие через 4 недели не менее 20 Мпа; прочность адгезии с бетоном через 4 недели не менее 1 Мпа; показатель жесткости (pH) затвердевшего наливного пола 10,5-11 pH. | 100 м2 | 0,482 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов «БИРСС 34Р» или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 0,8194 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,482 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 49,164 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,278 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,14 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,06 |
|  | Счистка набела с потолков и балок потолочных | 100 м2 | 0,551 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,551 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,551 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,007163 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,551 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (подоконная ниша) | 100 м2 | 0,013 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,013 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,013 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000169 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,013 |
|  | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 | 0,13 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,863 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,067 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,03 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов | шт. | 2 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 (2,5х2,5м)-2шт.; | шт. | 2 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 12,5 |
|  | Смена дверных приборов замки врезные | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена вентиляционных решеток (0,3х0,3м) | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |
|  | Смена радиорозетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Радиорозетка РПВ-2 | шт. | 1 |
|  | Смена розеток скрытой электропроводки | 100 шт. | 0,05 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,06 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 6 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,35 |
|  | Смена розеток открытой проводки 3-х полюсных | 100 шт. | 0,08 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 8 |
|  | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по стенам | 100 м | 0,35 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 20х15 мм | м | 35 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (провод б/у) | 100 м | 0,35 |
|  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(демонтаж) | шт. | 2 |
|  | Установка датчиков пожарной сигнализации б/у | шт. | 2 |
|  | Демонтаж кабеля к кодовому замку | 100 м | 0,03 |
|  | Демонтаж кодового замка с пультом и системным блоком | 100 шт. | 0,01 |
| Раздел: Помещение №489 |  |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,34 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,274 |
|  | Разборка покрытий полов паркетных | 100 м2 | 0,274 |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из выравнивающей смеси «Ветонит 5000» или эквивалент. Тех. характеристики: самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол на основе цемента, не содержащий казеина; усадка через 4 недели не более 0,5 мм/м; прочность на сжатие через 4 недели не менее 20 Мпа; прочность адгезии с бетоном через 4 недели не менее 1 Мпа; показатель жесткости (pH) затвердевшего наливного пола 10,5-11 pH. | 100 м2 | 0,274 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов «БИРСС 34Р» или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 0,4658 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,274 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 27,948 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,34 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,04 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 4 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,02 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,031 |
|  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,274 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,022 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка дверного блока в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 фанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,022 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутрениие однопольные глухие , фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,024 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,024 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000312 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,024 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,024 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (подоконная ниша) | 100 м2 | 0,023 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,023 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,023 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000299 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,023 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,892 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,037 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% в т.ч. наличников | 100 м2 | 0,044 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов | шт. | 1 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 (2,5х2,5м)-2шт.; | шт. | 1 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 6,25 |
|  | Смена врезной защелки с ручками (бытовая комната) | 100 шт. | 0,01 |
|  | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | компл. | 1 |
|  | Смена вентиляционных решеток (0,3х0,3м) | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж декоративного экрана на радиаторах | 100 м2 | 0,03 |
|  | Установка щитов ограждения радиаторов индивидуального изготовления из офанерованной ДСП с декоративной рейкой | 100 м2 | 0,03 |
|  | Декоративный экран на радиатор из офанерованной ДСП | м2 | 3 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена радиорозетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Радиорозетка РПВ-2 | шт. | 1 |
|  | Смена розеток скрытой электропроводки | 100 шт. | 0,04 |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,06 |
|  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях | 100 шт. | 0,06 |
|  | Светильник светодиодный встраиваемый ССВ-41/4160/А-40 | шт. | 6 |
|  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 2 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,31 |
|  | Смена розеток открытой проводки 3-х полюсных | 100 шт. | 0,04 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 4 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,31 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,03162 |
|  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (демонтаж) | шт. | 4 |
|  | Установка датчиков пожарной сигнализации б/у | шт. | 4 |
|  | Демонтаж настенных светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |
|  | Демонтаж электропроводки | 100 м | 0,09 |
| Подраздел: Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Смена умывальников | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена вентилей на краны шаровые | 100 шт. | 0,02 |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт крыльца, ступенек в вестибюле, эстакады стендового зала |  |  |  |
| Раздел: Крыльцо №1 |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов цементных (площадка крыльца) | 100 м2 | 0,21 |
|  | Разборка обрамления ступеней крыльца из мет. уголка 50х50х4мм | 1 т | 0,19 |
|  | Устройство покрытий бетонных толщиной 60 мм | 100 м2 | 0,21 |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных толщ.50мм с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,0003 |
|  | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных толщ.150мм (отмостка) | 100 м3 | 0,0009 |
|  | Разработка грунта 2 группы, без крепления | 100 м3 | 0,0009 |
|  | Устройство пандуса (с левой стороны в боковой части крыльца) (1,2х1,5х0,6h) | 100 м3 | 0,017 |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1,734 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных (площадка крыльца) | 100 м2 | 0,2 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,074 |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка дверного блока металлического индивидуального изготовления двупольного, утепленного, с комплектом приборов | 1 м2 проема | 7,4 |
|  | Дверной блок металлический, двупольный, утепленный индивидуального изготоления с комплектом приборов | блок | 2 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 2 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 2 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,036 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,036 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000468 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,036 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,036 |
|  | Смена выключателя двухклавишного | 100 шт. | 0,01 |
|  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |
| Подраздел: Козырек |  |  |  |
|  | Разборка покрытия козырька из рулонных материалов | 100 м2 | 0,23 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 шт. | 0,04 |
|  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 0,23 |
|  | Стеклоэласт П-3,5 или эквивалент. Тех. характеристики: основа – полиэстер, Разрывная сила при растяжении в продольном направлении не менее 50 кгс/50 мм, Температура гибкости на брусе R=25мм не выше -20°С, Теплостойкость не менее 100°С. | м2 | 26,68 |
|  | Стеклоэласт К-4,5 или эквивалент. Тех. характеристики: основа – полиэстер, Разрывная сила при растяжении в продольном направлении не менее 50 кгс/50 мм, Температура гибкости на брусе R=25мм не выше -20°С, Теплостойкость не менее 100°С. | м2 | 26,22 |
|  | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м | 0,21 |
|  | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов | 100 м | 0,21 |
|  | Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам | 100 м | 0,21 |
|  | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,07 |
|  | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0,02 |
|  | Разборка подшивки козырька из волнистого стеклопластика | 100 м2 | 0,22 |
|  | Подшивка потолков панелями ПВХ | 100 м2 | 0,22 |
|  | Панель ПВХ лаковая белая | м2 | 22,44 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических конструкций козырька за два раза | 100 м2 | 0,023 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | 100 шт. | 0,03 |
|  | Светильник светодиодный накладной пылевлагозащищенный ССПН-65-38 (IP65) | шт. | 3 |
| Раздел: Холл |  |  |  |
|  | Разборка ступеней на сплошном основании | 100 м | 0,06 |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,016 |
|  | Устройство 3-х бетонных ступеней выс.150мм | 100 м3 | 0,005 |
|  | Устройство бетонного пандуса по ступеням , шириной 1,2м , слева от входа | 100 м3 | 0,01 |
|  | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | 100 м2 | 0,03 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см | 100 м2 | 0,024 |
|  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 2,448 |
| Раздел: Эстакада стендового зала (пандус) |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,107 |
|  | Установка ворот с коробками стальными, индивидуального изготовления, утепленных, с калиткой в одной из створок, с дверными замками и засовами на воротах и калитке, наружная и внутренняя отделка - порошковое термонапыление | 100 м2 | 0,107 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Ворота распашные индивидуального изготовления, утепленные, калитка в одной из створок, с дверными замками и засовами на воротах и калитке, наружная и внутренняя отделка - порошковое термонапыление | шт. | 1 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,173 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 | 100 м2 | 0,173 |
|  | Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных | 100 м2 | 0,512 |
|  | Устройство покрытий бетонных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,512 |
|  | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками малых типоразмеров толщиной слоя 4 см (пандус и ступени) | 1000 м2 | 0,0512 |
|  | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 9,52 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (бордюр по краю пандуса) | 100 м2 | 0,111 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь у пандуса) | 100 м2 | 0,023 |
|  | Шпатлевка стен пандуса под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,18 |
|  | Огрунтовка стен пандуса грунтовкой фасадной акриловой под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,18 |
|  | Акриал-Грунт грунтовка фасадная акриловая или эквивалент. Тех характеристики: Основа материала – акриловая смола ; Массовая доля нелетучих веществ, % 70; Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее 60-110; Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более 10; Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее 24; Степень перетира, мкм, не более 100 | кг | 4,5 |
|  | Окраска краской фасадной всесезонной по подготовленной поверхности стен пандуса простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 0,18 |
|  | Акриал-Люкс фасадная акриловая органорастворимая или эквивалент. Тех. характеристики: Основа материала – акриловая смола; Массовая доля нелетучих веществ, % 70; Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее 60-110; Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более 10; Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более 170; Условная светостойкость, ч 24; Прочность пленки при ударе, см, не менее 40; Прочность пленки при изгибе, мм, не более 3; Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее 24; Степень перетира, мкм, не более 100 | кг | 11,88 |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 14.04.2014 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 22.08.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3). После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо:  Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.