УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора

Челябинского отделения

филиала «Уральский

территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

/Н.Н. Донов/

«    »              2014 г.

Дефектная ведомость

Наименование структурного подразделения: Челябинское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Текущий ремонт вспомогательных помещений здания спецпрачечной.

Месторасположение объекта: г. Челябинск, Свердловский тракт, 2б. Производственная база.
Инвентарный номер: 201

| №п/п | Описание дефекта | Выполняемые ремонтные работы |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |  |
|  | Помещения 21, 23, 10 (S=19,8м2, 33,5м2, 17,6м2) – цок. эт. |  |  |  |  |
| 1 | Сколы, трещины, разрушения облицовочной плитки. | Разборка, устройство покрытий пола керамической плиткой | м2 | 26,8 |  |
| 2 | Отслоение штукатурного слоя, краски, трещины на внутренних поверхностях стен | Очистка поверхностей щетками | м2 | 164,2 |  |
|  |  | ремонт штукатурки стен | м2 | 56,8 |  |
|  |  | ремонт штукатурки откосов | м2 | 3,2 |  |
| 3 |  | Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 62,7 |  |
|  |  | Улучшенная окраска водоэмульсионными составами потолка | м2 | 70,9 |  |
|  |  | Улучшенная окраска масляными составами стен | м2 | 30,6 |  |
| 4 | Отслоение краски на поверхностях дверей | Окраска масляными составами дверей за 2 раза | м2 | 12,96 |  |
|  | Помещение № 11 (S=32,7м2) – цок. эт. |  |  |  |  |
| 5 | Отслоение краски, штукатурки внутренних поверхностей стен, потолка | Очистка поверхностей щетками | м2 | 108,3 |  |
|  |  | окраска известковыми составами | м2 | 108,3 |  |
|  | Помещение №№ 1,2 (S=2,5м2, 1м2) – 1 эт. |  |  |  |  |
| 6 | Трещины, отслоение краски, штукатурного слоя стен, потолка | Очистка поверхностей щетками | м2 | 29,8 |  |
|  |  | перетирка поверхностей | м2 | 29,8 |  |
|  |  | окраска улучшенная в/эм составами потолка | м2 | 3,6 |  |
|  |  | улучшенная окраска масляными составами стен | м2 | 26,2 |  |
| 7 |  | Разборка перегородки фанерной | м2 | 3,5 |  |
| 8 | Сколы, трещины, разрушения напольной плитки | Разборка покрытий из плиток керамических | м2 | 3,6 |  |
|  |  | устройство покрытий на растворе из сухой смеси из плиток керамических | м2 | 3,6 |  |
|  | Помещения №№ 17,18,9 (S=4,1м2, 1,9м2, 6,6м2) – 1 эт. |  |  |  |  |
| 9 | Растрескивание, перекос обналички дверной коробки | Ремонт дверной коробки | шт | 1 |  |
| 10 | Трещины, отслоение покраски, штукатурного слоя стен/потолка | Очистка поверхностей щетками | м2 | 43,4 |  |
|  |  | перетирка поверхностей | м2 | 43,4 |  |
|  |  | улучшенная окраска в/эм составами потолка | м2 | 8,6 |  |
|  |  | улучшенная окраска в/эм составами стен | м2 | 27,5 |  |
|  |  | улучшенная окраска масляными составами стен | м2 | 7,3 |  |
|  | Помещение № 1 (S=12,5м2) - чердачное помещение |  |  |  |  |
| 11 | Трещины, отслоение покраски, штукатурного слоя стен/потолка | Очистка поверхностей щетками | м2 | 43 |  |
|  |  | перетирка поверхностей | м2 | 43 |  |
|  |  | окраска известковыми составами поверхностей | м2 | 43 |  |
|  |  | Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 4,32 |  |
|  | Помещение №№ 26, 27 (S=1,3м2, 1,5м2) – 1 эт. |  |  |  |  |
| 12 | Сколы, трещины, разрушения облицовочной плитки. | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток на стенах | шт | 9 |  |
|  |  | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток на стенах | шт | 48 |  |
| 13 | Трещины, отслоение покраски, штукатурного слоя стен/потолка | Очистка поверхности щетками | м2 | 23,3 |  |
|  |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,1 |  |
|  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа <Ветонит) стен | м2 | 20,5 |  |
|  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа <Ветонит) потолков | м2 | 2,8 |  |
|  |  | Окраска в/эм составами улучшенная по штукатурке стен | м2 | 20,5 |  |
|  |  | Окраска в/эм составами улучшенная по штукатурке потолка | м2 | 2,8 |  |
|  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% |  | 8,64 |  |
|  | Разные работы |  |  |  |  |
| 14 | Сколы, трещины на умывальнике | Демонтаж, установка умывальника со смесителем на пьедестале | шт | 1 |  |
| 15 | Изношенность трубопроводов водоснабжения | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения Д32 | м | 24 |  |
| 16 | Деформация, проржавелость мойки | Демонтаж, установка стальной мойки на 2 отделения со смесителем | шт | 1 |  |
| 17 |  | Погрузочно-разгрузочные работы, перевозка на 25 км (мусор строительный) | т | 0,6 |  |

Составила: ведущий специалист по строительству

и капремонту                                                                           И.Г. Свирепо