Приложение № 1 К Спецификации № _______ По Договору №___________ от «___» ___________2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пенообразующего водорастворимого  и биоразлагаемого реагента

для ОСП «Буровой участок Хиагда».

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам. | Жидкий пенообразователь, состоящий из биоразлагаемого анионактивного ПАВ. Используется в пресной и соленой воде для получения пены при бурении скважин погружными пневмоударниками. Общие требования: - стабильная пена во всех типах пород; - предотвращает набухание и налипание глины и глинистых пород на стенки скважины и буровой инструмент; - обеспечивает бурение и качественную очистку ствола скважины в зонах полного поглощения. |
| 2. | Требования к качеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам | - Наличие протокола (акта) теста на биохимическую разлагаемость пенообразователя и не оказания им негативного влияния на развитие и рост растений аттестованной лаборатории. (фитотестирования)(не ниже 5-го класса опасности по ОПС СанПиН 2.1.7.1322-03) |
| 2. | Требования к техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Внешний вид; Жидкость от прозрачного до светло-желтого прозрачного цвета. Относительная плотность; 1,038-1,04. pН (10% раствор); 6,5-8,5. Температура вспышки, Сº; 60-61. Физические свойства: Расход реагента должен составлять до 15 л/м3 в зависимости от геологических условий и технологии. |
|  | Наименование производителя, торговый знак, страна производства и др. сведения Наличие «Эквивалента» (наименование производителя, торговый знак, страна производства и др. сведения) | Внешний вид; Жидкость от прозрачного до светло-желтого прозрачного цвета. Относительная плотность; 1,038-1,04. pН (10% раствор); 6,5-8,5. Температура вспышки, Сº; 60-61. Физические свойства: Расход реагента должен составлять до 15 л/м3 в зависимости от геологических условий и технологии. |
| 3. | Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования | Жидкий пенообразователь поставляется в повторно закрываемых пластиковых емкостях объёмом 19 литров/канистра в количестве 81 канистра. |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |