Техническая часть

на поставку шпал железнодорожных

Предмет закупки: шпала железнодорожная деревянная пропитанная

2014
 Техническая часть

на поставку шпал железнодорожных деревянных, пропитанных

для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки /изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к надежности

Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Шпала деревянная пропитанная обрезная, тип II, ГОСТ 78-89.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Шпала новая пропитанная, не бывшая в употреблении.

Подраздел 1.3 Этапы разработки/изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления

ГОСТ 78-89 Шпалы деревянные для железных дорог колеи 1520мм.

Подраздел 1.5 Код ОКП

53 6990

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве подрельсового основания для устройства железнодорожной рельсовой колеи.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шпала деревянная входит в состав верхнего строения ж.д. пути, воспринимает от рельсов нагрузки от подвижного состава, упруго перерабатывает их и передает на балластный слой, обеспечивая неизменность рельсовой колеи. Эксплуатируется в неблагоприятных условиях переменной влажности и переменной температуры. Для защиты от гниения и продления срока службы должна быть пропитана антисептиками.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Шпала деревянная хвойных пород дерева для железных дорог колеи 1520мм – ГОСТ 78-89, пропитанная маслянистыми антисептиками по ГОСТ 20022.5-93, тип IIА обрезная: длина – 2750мм ширина – 230мм толщина – 160мм Качество пропитки по ГОСТ 20022.5-93 Глубина пропитки по ГОСТ 20022.0-93

Подраздел 4.2 Требования к надежности

-

Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Нормы ограничения пороков древесины при изготовлении шпал согласно ГОСТ 78-89 и ГОСТ 2140-81. Пропитка маслянистыми антисептиками по ГОСТ 20022.5-93, ГОСТ2770-74.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

-

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

-

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Передача продукции осуществляется по накладной, приемка осуществляется в соответствии с инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству №П-6, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.05г., а также в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству П-7, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями).

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик вместе с поставляемой продукцией предоставляет: - технический паспорт на продукцию; - сертификат на продукцию; - санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию с указанием соответствия продукции ГОСТ и ТУ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка продукции может осуществляться железнодорожным составом – полувагонами или автомобильным транспортом до склада в г.Снежинске.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение железнодорожных шпал на специально оборудованной площадке складированием в штабеля.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Выявление при приемке недопоставки и (или) ненадлежащего качества продукции устраняются поставщиком путем допоставки и замены некачественной продукции в течение 20 рабочих дней с даты получения поставщиком уведомления от получателя шпал, в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству №П-6, №7.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

-

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

Пропитка маслянистыми антисептиками по ГОСТ 20022.5-93.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

-

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Деревянные шпалы должны соответствовать Государственному стандарту «Шпалы деревянные для железных дорог колеи 1520мм – ГОСТ 78-89». Качество пропитки деревянных шпал должно соответствовать ГОСТ 20022.5-93 «Защита древесины. Автоклавная пропитка маслянистыми защитными средствами и технологическими процессами пропитки древесины на шпалопропиточных заводах». Глубина пропитки деревянных шпал должна соответствовать требованиям ГОСТ 20022.0-93 и «Технологическим процессам пропитки древесины на шпалопропиточных заводах».

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка 1000 штук шпал, период поставки – август-сентябрь 2014 года. Возможна поставка единовременно всей партии или равными частями в течение указанного периода поставки.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся информация должна предоставляться на русском языке.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е.И. Забабахина» | Федеральное Государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина». |
| 2 | ГОСТ | Государственный стандарт. |
| 3 | ТУ | Технические условия. |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |