PAGE  

            Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ 
«Техническое обслуживание компрессорного оборудования цеха ремонта и окраски»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru
от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/ 

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2014 год

1. Общие положения.
1.1. Название работы (предмет Договора): «Техническое обслуживание компрессорного оборудования цеха ремонта и окраски».

1.2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (сокращенное наименование СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»), Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 23/Ф-08 от 19.08.2014.

1.3. Сроки выполнения работы:

· начало: дата подписания Договора;

· окончание: не позднее 05.12.2014.

1.4. Место проведения работ: Центр по обращению с РАО – отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, н.п. Сайда, Мурманской области).

1.5. Основания для проведения работ:

· График проведения ТО и ППР Центра по обращению с РАО – отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

2. Цель и назначение работ.
В результате выполнения работы должно быть проведено техническое обслуживание компрессорного оборудования, как указано ниже:
	№
п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1. 
	Компрессор GА-55
	4

	2. 
	Компрессор SK-18,5
	1

	3. 
	Ресивер воздушный
	2

	4. 
	Фильтр сжатого воздуха DD780F и PD780F
	2


3. Основные стадии и этапы выполнения работ.
Работа выполняется в один этап и включает в себя:
3.1. Работы по обслуживанию компрессорных установок GA-55 (4 шт.) (проводятся каждые 8000 часов, но не реже одного раза в 1 год, в зависимости от того какой интервал истечет раньше):

· Замена масла (Масло Roto Инжект 20 л 2901052200);

· Замена масла (Масло Roto Инжект 5 л 2901024501);

· Замена масляных и воздушных фильтров;

· Контроль условий работы;

· Контроль технического состояния;

· Контроль соответствия электрических параметров;

· Ревизия пусковой аппаратуры и КИП и А;

· Проверка работы блока управления электроникой;

· Проверка установки реле перегрузки двигателя;

· Проверка работы системы регулировки;

· Смазка подшипников двигателя (50 г на подшипник);

· Диагностика воздушно-масляных утечек;

· Осмотр масляного жиклера в эвакуационной линии;

· Переборка дренажного клапана;

· Переборка обратного клапана;

· Переборка маслоотсечного клапана;

· Переборка клапана минимального давления;

· Замена маслосепаратора.

· Протяжка резьбовых соединений воздушного и масляного контура;

· Замена предохранительного клапана ресивера;

· Замена манометра на ресивере;

· Оценка производительности компрессора.

3.2. Обслуживание компрессорной установки SK 18,5 M (проводятся каждые 4000 часов, но не реже одного раза в год):

· Контроль условий работы;

· Контроль технического состояния;

· Контроль соответствия электрических параметров;

· Проверка и натяжение ремней;

· Чистка наружных поверхностей охладителя масла и газа;

· Ревизия пусковой аппаратуры и КИП и А;

· Замена компрессорного масла;

· Замена масляного и воздушного фильтров;

· Замена картриджа маслоотделителя;

· Смазка подшипников электродвигателя;

· Замена комплекта приводных ремней;

· Протяжка резьбовых соединений воздушного и масляного контура;

· Замена ремонтных комплектов контрольного блока и впускного клапана;

· Замена предохранительных клапанов;

· Замена манометров;

· Контроль функционирования клапанов;

· Оценка производительности компрессора.

3.3. Работы по обслуживанию фильтров сжатого воздуха DD780F и PD780F (ежегодное ТО):

· Проверка работы клапана автоматического слива;

· Удаление пыли и жидкости;

· Демонтаж крышки фильтра;

· Замена кольцевого уплотнения;

· Замена фильтрующего элемента;

· Замена прокладки крышки;

· Монтаж крышки фильтра;

· Контроль функционирования фильтра;

· Проверка фильтра на отсутствие утечек.

3.4. Работы по обслуживанию ресиверов воздушных:

· Проверка параметров работы сосуда (наружный и внутренний осмотры);

· Проверка работы контрольно-измерительных приборов;

· Проверка работы приборов безопасности;

· Проверка работы запорной арматуры.

4. Основные требования к проведению Работ.
Выполнение работ должно базироваться на правовых нормативных актах, нормативных документах, отраслевых руководящих документах, инструкций по эксплуатации.
5. Гарантийные обязательства.
Работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ.
Гарантийный срок на выполняемые работы и поставляемые материалы – 12 месяцев со дня подписи акта выполненных работ обеими Сторонами.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Исполнитель гарантирует:

· надлежащее качество используемых материалов и конструкций, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

· качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

· устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта в течение 24 часов с момента получения уведомления от Заказчика.

6. Порядок контроля и приемки работ.
6.1. Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Исполнителем в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к Договору, являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

6.2. Отчетные документы:

· акт выполненных работ этапа с актом технического обслуживания на каждую единицу Оборудования;

· акт выполненных работ по форме КС-2 (если прилагается локальная смета);

· справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (если прилагается локальная смета).
6.3. Контроль за качеством и полнотой выполнения работ осуществляется представителем Заказчика.

6.4. Заказчик в любое время имеет право проверить работу Исполнителя в части порядка (технологии) выполнения работ, качества используемых материалов, квалификации участвующих в работе специалистов, технических характеристик и т.п., а также запрашивать всю необходимую для этого информацию и документацию.

7. Требования к исполнителю работ.
7.1. Наличие лицензии управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

7.2. Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее трех лет на сумму заключенных договоров не менее 716 066,00 рублей.
7.3. Наличие сертифицированного персонала по техническому обслуживанию компрессорного оборудования.

7.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

7.5. Отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период

PAGE  
5

