«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на научно-техническую и опытно-конструкторскую работу

«Расчетные исследования активной зоны РУ МБИР

с металлическим смешанным топливом»

Обнинск

2014

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

- Настоящая научно-техническая и опытно-конструкторская работа выполняется по проекту 3.1 «Создание многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР» ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» (далее ФЦП ЯЭНП).

  - - Наименование работы – «Расчетные исследования активной зоны РУ МБИР c металлическим смешанным топливом».

  - - Заказчик работы – ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

  - - Источник финансирования – бюджетные средства по статье «НИОКР» мероприятия 3.1 «Создание многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР» ФЦП ЯЭНП.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

2.1. Выбор направлений исследований.

Сооружение реактора МБИР должно обеспечить не только преемственность реализации экспериментальных и исследовательских программ, выполняемых на реакторе БОР-60, но и инновационное развитие экспериментальной базы отрасли. В первую очередь это связано с необходимостью достижения более высокой плотности потока нейтронов в экспериментальных каналах и проведения в реакторе исследований топлива и материалов для обоснования перспективных реакторных технологий с различными типами теплоносителей от газа до расплавов топливных солей, что требует создания автономных петлевых установок в реакторе МБИР. Более того, предполагается, что реактор МБИР станет современным инструментом международного коллективного пользования по экспериментальным исследованиям в обоснование инновационных реакторных технологий на быстрых нейтронах.

Исследовательский реактор тем лучше выполняет свои функции, чем больше в нем генерируется «свободных» нейтронов на единицу мощности, которые могут быть поглощены в экспериментальных петлях и каналах. Это избыточное количество нейтронов максимально для активной зоны с металлическим топливом. При переходе от МОКС-топлива к смешанному металлическому топливу в активной зоне исследовательского реактора МБИР при сохранении количества тяжелых атомов плотность потока нейтронов можно дополнительно увеличить за счет соответствующего снижения доли плутония. Варьирование эффективной плотности металлического топлива позволяет регулировать плотность потока в топливе и количество нейтронов, поглощаемых в экспериментальных петлях и каналах исследовательского реактора.

Согласно последним мировым тенденциям металлическое топливо планируется использовать наряду с МОКС-топливом в быстрых энергетических реакторах в странах, для которых необходим высокий темп наработки плутония. Металлическое топливо позволяет также повысить характеристики внутренней самозащищенности быстрых натриевых реакторов.

В связи с этим представляется необходимым отрабатывать технологию металлического топлива в активной зоне МБИР не только ввиду его преимуществ, применительно к исследовательским реакторам, но и с учетом возможности его использования в дальнейшем в энергетических быстрых натриевых реакторах. В результате, преследуя при разработке металлического топлива для быстрого исследовательского реактора (МБИР) цели, характерные именно для исследовательского реактора, вполне возможно создать задел для дальнейшей проработки металлического топлива для энергетических реакторов на быстрых нейтронах.

2.2. Цель и задачи работы.

Цель НИР – Расчетные исследования в обоснование компоновки активной зоны РУ МБИР с металлическим топливом, отвечающей исходным требованиям ТЗ на РУ МБИР, обладающей заданным уровнем функциональности и исследовательским потенциалом, с применением расчетных программ JARFR и MCU.

2.3. Стадийность.

По результатам работы должны быть решены следующие задачи: определен облик активной зоны реактора МБИР с металлическим смешанным уран-плутониевым топливом; сделаны выводы относительно возможности удовлетворения требованиям ТЗ на РУ МБИР при использовании металлического топлива.

Работа выполняется в один этап, состоящий из трех подэтапов:

- Формирование и расчетная оптимизация компоновки активной зоны МБИР с металлическим топливом с учетом проектных ограничений;

- Моделирование изотопной кинетики и кампании реактора;

- Расчетное обоснование работоспособности твэл с металлическим топливом в номинальных режимах работы и сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния твэл с МОКС и с металлическим смешанным топливом.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Работа должна проводится в соответствии с требованиями ТЗ на РУ МБИР. Расчетные исследования должны проводиться с помощью аттестованных программных средств.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1. Исходные данные.

Работа выполняется в соответствии с ТЗ на РУ МБИР и исходными данными для проведения расчетных исследований, предоставляемыми Заказчиком.

4.2. Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки.

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

5.1. Основные требования к выполнению работы.

В ходе выполнения первого подэтапа работы должна быть сформирована компоновка активной зоны РУ МБИР с твэлом на основе металлического топлива. Должны быть выработаны данные по конструкции твэла, конструкции тепловыделяющей сборки, составу металлического топлива и конструкционных материалов твэла и тепловыделяющей сборки. Должны быть указаны температурные режимы для топлива и конструкционных материалов. Должны быть сделаны выводы относительно возможности получения требуемых в ТЗ на РУ МБИР нейтронно-физических параметров реактора.

В ходе выполнения второго подэтапа работы должны быть представлены результаты по равновесному состоянию активной зоны реактора, характеристикам выгорания и баланса реактивности и сделаны выводы по соответствию данных характеристик требованиям ТЗ на РУ МБИР.

В ходе выполнения третьего подэтапа работы должны быть представлены данные по термомеханическим характеристикам твэла с металлическим топливом и сделаны выводы по его работоспособности в условиях реактора МБИР.

5.2. Внедрение результатов работы.

Не предусмотрено.

5.3. Используемая нормативная документация.

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № этапа | Наименование основных этапов работ | Результат работы | Сроки исполнения |  | Расчётная цена этапа, %. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Расчетные исследования активной зоны РУ МБИР c металлическим смешанным топливом | Отчет | 31.10.2014 | 18.11.2014 | 100 |
|  | 1.1. Формирование и расчетная оптимизация компоновки активной зоны МБИР с метал-лическим топливом с учетом проектных ограничений. | Глава в отчет | 31.10.2014 | 18.11.2014 | 34 |
|  | 1.2. Моделирование изотопной кинетики и кампании реактора. | Глава в отчет | 31.10.2014 | 18.11.2014 | 32 |
|  | 1.3 Расчетное обоснование работоспособ-ности твэл с металлическим топливом в номи-нальных режимах работы и сравнительный анализ напряженно-деформированного сос-тояния твэл с МОКС и с металлическим смешанным топливом. | Глава в отчет | 31.10.2014 | 18.11.2014 | 34 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 100 |

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

9.1. Требования к документации для приемки.

По окончании работы Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 3-х экз. по установленной Заказчиком форме, прилагая к нему отчетные документы:

9.2. Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

- Заказчик в 15-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

- Замечания и претензии устраняются Подрядчиком и за его счет в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

10.1. Отчетные материалы.

- Отчет о выполнении работы по ГОСТ 7.32-2001 и его электронную версию (в формате.doc);

- Результаты работ согласно календарному плану в 2-х экземплярах и в электронном виде (в оригинальном формате и в формате .pdf);

10.2. Формат отчетной документации.

- Отчет в 2-х экземплярах и в электронном виде (в оригинальном формате и в формате .pdf).

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 2 | РУ МБИР | Реакторная установка с многоцелевым быстрым исследовательским реактором |
| 2 | МОКС | Смешанное уран-плутониевое оксидное топливо |
| 5 | твэл | Тепловыделяющий элемент |

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не предусмотрено

Контактное лицо: Кочетков Лев Алексеевич, (48439) 9-8587.