Приложение №1

Спецификация

- Технические характеристики

| №№ п.п. | Наименование | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буровая установка УРБ 2А2 на шасси ЗИЛ-131 (или аналог) с дизельным двигателем. | № п/п; Наименование оборудования, оценочный параметр; Технические требования. 1; Буровая установка (базовый комплект):; Новая, с гарантией работы не менее 1 года. 1.1; Модель; УРБ-2А2. 1.2; Дополнительная опция; Буровой грязевый насос НБ-50, с гарантией работы не менее 1 года. 1.3; Комплектация и монтаж; УРБ-2А2 и НБ-50 должны быть смонтированы на платформу базового автомобиля. 2; Базовый автомобиль:; Из числа конверсионных. 2.1; Модель (шасси); ЗИЛ-131. 2.2; Год выпуска; 1979-1991. 2.3; Пробег; До 30000 км. 2.4; Колеса; Должны соответствовать требованиям эксплуатации. 2.5; Общее техническое состояние; Должна быть выполнена предпродажная подготовка автомобиля. 3; Двигатель базовый (бензиновый); Должен быть демонтирован и передан как запчасть. 4; Двигатель дизельный:; Новый, с гарантией работы не менее 1 года. 4.1; Модель; Д-245.9Е2 (производство Белоруссия). 4.2; Монтаж двигателя; Должен быть установлен вместо базового двигателя. 4.3; Переоборудование (замена двигателя); Должно быть проведено предприятием, имеющим соответствующую лицензию. 4.4; Оформление документов; Переоборудование должно быть оформлено с внесением всех необходимых сведений в ПТС для дальнейшей регистрации в ГИБДД. Автомобиль: - Может быть как новым, так и конверсионным. (Только полноприводная версия, колесная формула 6х6). - Конверсионный автомобиль должен быть в хорошем состоянии, без видимых повреждений. - Регистрационные документы (ПТС) на а/м должны быть оформлены с учетом всех внесенных доработок- (монтаж буровой установки и дизельного двигателя, если автомобиль изначально им не оборудован) и тд. Буровая установка УРБ 2А2: - Новая, с полным комплектом навесного оборудования и документов, подтверждающих, качество и комплектность товара. - Технические характеристики буровой установки УРБ 2А2 Глубина бурения, м Геофизических скважин 100 Структурных скважин 300 При продувке забоя воздухом 30 При бурении шнеками 30 Начальный диаметр бурения, мм 190 Конечный диаметр бурения, мм Геофизических 118 Структурных 93 Диаметр бурения, мм При продувке забоя воздухом 135 При бурении шнеками 135 Частота вращения, об./мин I скорость 140 II скорость 225 III скорость 325 Крутящий момент, Н-м I скорость 2010 II скорость 1210 III скорость 830 Ход вращателя, мм. 5200 Рабочее давление в гидросистеме, кгс/см2 100 Грузоподъемность инструмента, кгс 4600 Грузоподъемность мачты, кгс 6000 Габаритные размеры в транспортном положении, мм 8080х2500х3500 Габаритные размеры в рабочем положении, мм 8080х2500х8380 Масса установки, кг не более 13 800 | Шт. | 1 |  |

| ПОКУПАТЕЛЬ М.П. ___________________/Н.Ф.Лобанов / | ПОСТАВЩИК М.П. _____________________/ / |
| --- | --- |