Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» сентябрь 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку лазера DTL-319QT-100 (100мкДж)

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

|  | Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | Лазер DTL-319QT-100 (100мкДж) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Начальная максимальная цена договора, рублей | 340 000 |  |
|  | Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса) | Оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента поставки Товара |  |
|  | Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору) | Не требуется |  |
|  | Требуемый срок выполнения обязательств по договору | Поставка в течение 50 дней со дня подписания договора, но не позднее 01.12.14 |  |
|  | Требования к месту и условиям выполнения предмета закупки | Склад Заказчика в ЗАТО г. Саров, Нижегородской области. Доставка товара до склада Заказчика осуществляется транспортом Поставщика. |  |
|  | Требования к участникам закупки | - быть правомочным заключить договор; - не находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц) или в процессе банкротства; - не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и экономическая деятельность которого приостановлена; - не имеет задолженности по начисленным налогам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; - поставщик обязан на весь поставляемый товар, по требованию Заказчика, предоставить сертификат соответствия или декларацию о соответствии, либо документы по форме, установленной законодательством РФ; соответствие Поставщика правовым и нормативным требованиям в части лицензий и разрешений. |  |

Техническое задание

на поставку Лазера DTL-319QT-100 (100мкДж)

Предмет закупки по ГПЗ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лазер DTL – 319QT | Шт. | 1 | Поставка в течение 50 дней со дня подписания договора, но не позднее 01.12.14 | 12 месяцев с даты поставки |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Лабораторное помещение. Температура (20 – 25)С. Влажность (50 – 70)%.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

- Длина волны, нм – 527 - Максимальное значение средней энергии в импульсе (номинальное значение) (в диапазоне частот 0,01 - 1 кГц), мкДж - 100 15% - Средняя энергия лазерного излучения в импульсе в диапазоне частот от одиночных импульсов до 0,01кГц (не регулируется), мкДж - 100 25% - Максимальная средняя выходная мощность (3 кГц), мВт - 170 - Режим работы - импульсный, с акустооптической модуляцией добротности, c запуском внешним/внутренним/через интерфейс RS-232 - Длительность лазерного импульса (на полувысоте, от одиночных импульсов до 1 кГц, при уровне энергии импульсов > 80%), нс - 7 - Профиль пучка - Гауссов, ТЕМоо - Расходимость лазерного излучения (полный угол, мрад) - 0.70.4 - Диаметр пучка на выходной апертуре (по уровню ), мм - 2.0 0.6

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Внешний/внутренний запуск , управление от ПК через RS - 232

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Гарантийный срок работы 1 год с даты поставки

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Размеры (без разъемов), мм (Д×В×Ш): - Излучатель - 311×55×90 - Излучатель с устройством водяного охлаждения(УВО) - 311×122×90 - Блок питания (с ключом) - 150×43×93 (×115) - Блок питания с УВО (с ключом) - 150×110×93 (×115) Масса, кг: - Излучатель < 2.5 - Блок питания < 1.5 - УВО излучателя < 1.0 - УВО блока питания < 1.0

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

В комплект одного лазера DTL – 319QT входят: - Излучатель - Блок питания - УВО излучателя - УВО блока питания

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

В условиях эксплуатации в закрытом лабораторном помещении: температура (20 – 25)С, влажность (50 – 70)% прибор должен обеспечивать обозначенные в п. 3.1 параметры.

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

Напряжение питания с сетевым адаптером - ~90 - 264 В Напряжение питания без сетевого адаптера - 12±10% В

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предъявляются.

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

- Излучатель 1 шт. - Блок питания 1 шт. - УВО излучателя 1 шт. - УВО блока питания 1 шт.

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

Заводская маркировка с обозначением марки прибора и наименования предприятия-изготовителя.

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

Упаковку проводить в тару предприятия-изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

- Паспорт изделия. Накладная и счет-фактура.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- Паспорт изделия. Накладная и счет-фактура

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

Упаковка спектрометра и системы управления и обработки информации должна обеспечивать транспортировку железнодорожным и автомобильным транспортом.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение в закрытом лабораторном помещении: Температура (20 – 25)С. Влажность (50 – 70)%.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийное обслуживание и поддержка: 12 месяцев с даты поставки.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Излучатель 1 шт. - Блок питания 1 шт. - УВО излучателя 1 шт. - УВО блока питания 1 шт. Срок поставки: Поставка в течение 50 дней со дня подписания договора, но не позднее 01.12.14

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: нет