Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент- 

директор по проектированию

 АО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов

____________________________

                       подпись
«____»____________2015 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-12.15 «Ростовская АЭС. Энергоблок №4 Проведение режимных сейсмологических наблюдений на геодинамическом полигоне Ростовской АЭС в 2015 - 2016 годах»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2014 год
1. 1 Общие положения

1.1 Наименование объекта: Ростовская АЭС. Энергоблок № 4

1.2 Основание для проведения работ:

1.2.1 НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций

1.2.2 РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла»

1.2.3 “Регламент сети станций сейсмологического мониторинга и проведения режимных наблюдений на геодинамическом полигоне Ростовской АЭС”, разработанный в рамках Комплексной программы экологического мониторинга района и площадки Ростовской АЭС

1.2.4 Государственный контракт № 2009/23/3/35166

1.3 Заказчик: Акционерное общество Нижегородская Инжиниринговая компания «Атомэнергопроект»

1.4 Источник финансирования – Гл.9 ССР Инженерные изыскания

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок

выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Ростовская АЭС. Энергоблок № 4

Проведение режимных сейсмологических наблюдений

на геодинамическом полигоне Ростовской АЭС

в 2015 - 2016 годах
	С момента заключения

договора

-

20.02.2017
	

	I этап

Режимные сейсмологические наблюдения

на геодинамическом полигоне Ростовской АЭС

в I квартале 2015 года
	С момента заключения договора

-

2 недели с момента заключения договора
	Технический отчет

	II этап

Режимные сейсмологические наблюдения

на геодинамическом полигоне Ростовской АЭС

во II квартале 2015 года
	С момента заключения договора

-

20.07.2015
	Технический отчет

	III этап

Режимные сейсмологические наблюдения

на геодинамическом полигоне Ростовской АЭС

в III квартале 2015 года
	01.07.2015

-

20.10.2015
	Технический отчет

	IV этап

Режимные сейсмологические наблюдения

на геодинамическом полигоне Ростовской АЭС в 2015 году
	01.10.2015

-

20.02.2016
	Технический отчет

	V этап

Режимные сейсмологические наблюдения

на геодинамическом полигоне Ростовской АЭС

в I квартале 2016 года
	01.01.2016

-

20.04.2016
	Технический отчет

	VI этап

Режимные сейсмологические наблюдения на геодинамическом полигоне Ростовской АЭС

во II квартале 2016 года
	01.04.2016

-

20.07.2016
	Технический отчет

	VII этап

Режимные сейсмологические наблюдения на геодинамическом полигоне Ростовской АЭС в III квартале 2016 года
	01.07.2016

-

20.10.2016
	Технический отчет

	VIII этап

Режимные сейсмологические наблюдения

на геодинамическом полигоне Ростовской АЭС в 2016 году
	01.10.2016

-

20.02.2017
	Технический отчет


2. 2 Цель и задачи работ

2.1 Основная цель работ - уточнение характеристик и параметров сейсмичности территории размещения площадки Ростовской АЭС для уровней ПЗ и МРЗ

2.2 Основными задачами для реализации поставленной цели являются:

2.2.1 Обеспечение высококачественной непрерывной регистрации далеких, региональных землетрясений и местных (локальных) сейсмических событий в широком частотном и динамическом диапазонах и определение их параметров

2.2.2 Дискриминация записей техногенных сейсмических событий

2.2.3 Выбор и контроль информативных параметров для оценки сейсмических характеристик окружающей среды, текущего состояния и развития сейсмического процесса

2.2.4 Определение характеристик и параметров сейсмичности, выделенных ранее геодинамически активных зон ближнего района Ростовской АЭС (зон ВОЗ) и оценка их влияния на сейсмичность территории размещения площадки АЭС

2.2.5 Оценка фактических характеристик сейсмических колебаний, зарегистрированных сетью сейсмических станций и прогноз характеристик колебаний на площадке Ростовской АЭС применительно к расчетным землетрясениям уровней ПЗ и МРЗ

3 Состав и методика работ

Сейсмологический мониторинг в 2015 - 2016 годах предполагает проведение на геодинамическом полигоне (в ближнем районе) Ростовской АЭС годовых циклов режимных сейсмологических наблюдений локальной сетью сейсмических станций (ЛСС), состоящей из пяти станций. Работы будут выполняться в течение двух лет в 8 этапов (по четыре этапа на каждый годовой цикл наблюдений). Каждый из этапов предполагает выполнение полевых наблюдений в течение 3 месяцев, камеральные работы и выпуск Технического отчета.
Исследования включают в себя:
3.1 Анализ архивных, фондовых и вновь полученных материалов по тектоническим, сейсмотектоническим, геодинамическим, неотектоническим, сейсмическим, геофизическим и другим условиям территории размещения площадки Ростовской АЭС

3.2 Анализ результатов сейсмологических наблюдений в районе размещения площадки Ростовской АЭС, выполненных ранее, с обоснованием эффективности применения выбранной сети сейсмологических наблюдений для решения основных задач сейсмологического мониторинга

3.3 Анализ местных условий (геологических, гидрогеологических, геоморфологических и т.д.) рекогносцировка местности с целью установления наличия источников сейсмических шумов индустриального, антропогенного и др. характера

3.4 Уточнение мест расположения станций локальной сейсмической сети с целью повышения ее эффективности для решения поставленных задач

3.5 Создание (корректировка) локальной сети сейсмических станций на геодинамическом полигоне Ростовской АЭС и оценка ее разрешающей способности

3.6 Установка (переустановка) оборудования и приборов, технический контроль и обслуживание сейсмических станций локальной сети
3.7 Проведение операций по калибровке аппаратуры в порядке, установленном НД

3.8 Определение параметров микросейсмического фона в порядке, установленном НД

3.9 Высококачественная непрерывная трехкомпонентная регистрация сейсмических событий: далеких, региональных, местных (локальных) землетрясений, техногенных сейсмических событий - взрывов (карьерных взрывов) в широких частотном и динамическом диапазонах

3.10 Регистрация слабых и микроземлетрясений, их контроль, как проявление геодинамических процессов, медленных деформаций верхней части земной коры

3.11 Составление протоколов технического обслуживания аппаратуры

3.12 Составление протоколов наблюдений сейсмических станций

3.13 Оперативная обработка и анализ полевого материала, выделение далеких, региональных и местных (локальных) землетрясений на фоне сейсмических помех (техногенных, акустических и др.)

3.14 Составление бюллетеней зарегистрированных сейсмических событий на каждой сейсмической станции (СС)

Бюллетени зарегистрированных сейсмических событий хранятся у “Исполнителя”, и в Технических отчетах не представляются (бюллетени СС за определенный этап исследований должны быть представлены “Заказчику” по его требованию)

3.15 Сбор и анализ информации о производстве взрывных работ в районе размещения площадки Ростовской АЭС

3.16 Выделение (идентификация) записей техногенных событий (взрывов, в том числе “карьерных”)

3.17 Создание базы данных фрагментов записей:

- далеких, региональных землетрясений;

- местных (локальных) землетрясений;

- техногенных сейсмических событий (взрывы)

3.18 Анализ записей далеких, региональных и местных (локальных) землетрясений

3.19 Определение механизмов в очагах землетрясений

3.20 Составление каталогов землетрясений по данным наблюдений локальной сети сейсмических станций:

- каталога далеких и региональных землетрясений;

- каталога местных (локальных) землетрясений

3.21 Картирование местных (локальных) землетрясений

3.22 Составление списка техногенных сейсмических событий (взрывы)

3.23 Сопоставление локальных каталогов с каталогами, ведущимися национальными сейсмологическими службами и службами других стран, пополнение сводного каталога землетрясений региона

3.24 Анализ характера проявления в поле местной сейсмичности выделенных ранее геодинамически активных зон ближнего района Ростовской АЭС на основе результатов картирования зарегистрированных местных (локальных) землетрясений

3.25 Построение гипоцентральных разрезов очагов локальных землетрясений по характерным направлениям, отражающих особенности глубинного строения изучаемой территории

3.26 Определение параметров сейсмического режима геодинамически активных зон – зон ВОЗ ближнего района Ростовской АЭС

3.27 Уточнение границ сейсмогенерирующих зон и зон ВОЗ ближнего района АЭС, выделенных ранее

3.28 Определение вариаций характера микросейсм в зонах разломных нарушений и зонах ВОЗ

3.29 Определение максимальных (пиковых) ускорений и скоростей и соответствующих им преобладающих частот, а также длительности колебаний по записям землетрясений, зарегистрированным на каждой из сейсмических станций локальной сети

3.30 Анализ характеристик колебаний при различных сейсмических событиях (далекие, региональные и местные (локальные) землетрясения, взрывы)

3.31 Построение графиков информативных сейсмических параметров во времени

3.32 Уточнение параметров сейсмического режима уровней ПЗ и МРЗ территории размещения площадки Ростовской АЭС на основе результатов наблюдений

4 Основные требования к сети станций сейсмологического мониторинга

и применяемым оборудованию и приборам

4.1 Обеспечение уверенной регистрации далеких и региональных землетрясений и определения их параметров

4.2 Обеспечение контроля сейсмической активности всех выделенных ранее в ближнем районе (R = 25 км) Ростовской АЭС геодинамических зон (рисунок 4.1)
4.3 Динамический диапазон всех комплектов регистрирующей аппаратуры должен охватывать весь сейсмический диапазон возможных сейсмических событий и обеспечивать регистрацию как далеких и удаленных землетрясений, так и слабых местных сейсмических событий и шумов, включая слабые землетрясения, микросейсмы и техногенные сейсмические события (взрывы и карьерные взрывы)
4.4 Чувствительность сети сейсмических станций должна позволять регистрировать минимальные события с магнитудой от 1,9 (центральная часть сети) до 2,4 (для периферийных частей сети).
[image: image1.png]



Условные обозначения

[image: image2.png]YchnopHble 0BO3HAUEHUS:

/lIMHeaMeH Tl

—e—— — 100-300 k™
———== - 30-100 k™M
----- 10- 30 km

MeogMHAMUUECKME BOHbI

J t - 14 nopsgka

- 13 nopsgka

- 12 nossaxa
B.25.2 - Horera son 14 nopsaka

Ci1.3 - HoMepa 30H 13 mopsigka

Dl.l - HoMePpa 30H 12 nopsigka

MeogmMHAMMUECKUME B/10KU

B.S - 14 nopsaaka
B.5.6 =13 nopsiaka

BS.6.2 - 12 nopsagka

TeHgeHUuNM HOBeMuMX CMeLuLeHN

YMeHbueHe aMnAMTY bl
A Al — B HAMNPAB/IEHUUN WTPUXOB

R — Be3aMn/InTygHble 3O0HbI

10M/N2 - aMM/UTYAb CMeL,eHU
(M/BPEMS)




[image: image3.png]YchnopHble 0BO3HAUEHUS:

/lIMHeaMeH Tl

—e—— — 100-300 k™
———== - 30-100 k™M
----- 10- 30 km

MeogMHAMUUECKME BOHbI

J t - 14 nopsgka

- 13 nopsgka

- 12 nossaxa
B.25.2 - Horera son 14 nopsaka

Ci1.3 - HoMepa 30H 13 mopsigka

Dl.l - HoMePpa 30H 12 nopsigka

MeogmMHAMMUECKUME B/10KU

B.S - 14 nopsaaka
B.5.6 =13 nopsiaka

BS.6.2 - 12 nopsagka

TeHgeHUuNM HOBeMuMX CMeLuLeHN

YMeHbueHe aMnAMTY bl
A Al — B HAMNPAB/IEHUUN WTPUXOB

R — Be3aMn/InTygHble 3O0HbI

10M/N2 - aMM/UTYAb CMeL,eHU
(M/BPEMS)




[image: image4.png]YchnopHble 0BO3HAUEHUS:

/lIMHeaMeH Tl

—e—— — 100-300 k™
———== - 30-100 k™M
----- 10- 30 km

MeogMHAMUUECKME BOHbI

J t - 14 nopsgka

- 13 nopsgka

- 12 nossaxa
B.25.2 - Horera son 14 nopsaka

Ci1.3 - HoMepa 30H 13 mopsigka

Dl.l - HoMePpa 30H 12 nopsigka

MeogmMHAMMUECKUME B/10KU

B.S - 14 nopsaaka
B.5.6 =13 nopsiaka

BS.6.2 - 12 nopsagka

TeHgeHUuNM HOBeMuMX CMeLuLeHN

YMeHbueHe aMnAMTY bl
A Al — B HAMNPAB/IEHUUN WTPUXOB

R — Be3aMn/InTygHble 3O0HbI

10M/N2 - aMM/UTYAb CMeL,eHU
(M/BPEMS)





[image: image5.png]YchnopHble 0BO3HAUEHUS:

/lIMHeaMeH Tl

—e—— — 100-300 k™
———== - 30-100 k™M
----- 10- 30 km

MeogMHAMUUECKME BOHbI

J t - 14 nopsgka

- 13 nopsgka

- 12 nossaxa
B.25.2 - Horera son 14 nopsaka

Ci1.3 - HoMepa 30H 13 mopsigka

Dl.l - HoMePpa 30H 12 nopsigka

MeogmMHAMMUECKUME B/10KU

B.S - 14 nopsaaka
B.5.6 =13 nopsiaka

BS.6.2 - 12 nopsagka

TeHgeHUuNM HOBeMuMX CMeLuLeHN

YMeHbueHe aMnAMTY bl
A Al — B HAMNPAB/IEHUUN WTPUXOB

R — Be3aMn/InTygHble 3O0HbI

10M/N2 - aMM/UTYAb CMeL,eHU
(M/BPEMS)




[image: image6.png]YchnopHble 0BO3HAUEHUS:

/lIMHeaMeH Tl

—e—— — 100-300 k™
———== - 30-100 k™M
----- 10- 30 km

MeogMHAMUUECKME BOHbI

J t - 14 nopsgka

- 13 nopsgka

- 12 nossaxa
B.25.2 - Horera son 14 nopsaka

Ci1.3 - HoMepa 30H 13 mopsigka

Dl.l - HoMePpa 30H 12 nopsigka

MeogmMHAMMUECKUME B/10KU

B.S - 14 nopsaaka
B.5.6 =13 nopsiaka

BS.6.2 - 12 nopsagka

TeHgeHUuNM HOBeMuMX CMeLuLeHN

YMeHbueHe aMnAMTY bl
A Al — B HAMNPAB/IEHUUN WTPUXOB

R — Be3aMn/InTygHble 3O0HbI

10M/N2 - aMM/UTYAb CMeL,eHU
(M/BPEMS)





Рисунок 4.1 – Схема геодинамических зон ближнего района Ростовской АЭС

5 Нормативная база

5.1 НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»;

5.2 НП-032-01 «Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности»;

5.3 НП-064-05 “Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии”;

5.4 РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла»

5.5 СП 14.13330.2011. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*, М., 2011 г.

5.6 Руководство МАГАТЭ по безопасности №50-SG-S1 (Rev.1). Учет землетрясений и связанных с ними явлений при выборе площадок для атомных электростанций. МАГАТЭ, Вена, 1990 г.

5.7 Оценка сейсмической опасности при выборе площадок размещения АЭС. МАГАТЭ. No. SSG-9, Вена, 2010 г.

5.8 РБ-006-98 “Определение исходных сейсмических колебаний грунта для проектных основ”. “Госатомнадзор России”, М., 1998 г.

5.9 РБ-019-01. Руководство по безопасности. “Оценка сейсмической опасности участков размещения ядерно и радиационно опасных объектов на основании геодинамических данных. “Госатомнадзор России”, М., 2002 г.

5.10 Стандарт организации СТО 1.1.1.03.001.0868-2012 “Мониторинг сейсмологических условий районов размещения атомных станций”, ОАО “Концерн Росэнергоатом”, м., 2012 г.

5.11 СТО 95-103-2013. Стандарт организации. Руководство по методике комплексного инженерно-сейсмометрического и сейсмологического мониторинга состояния конструкций зданий и сооружений, включая площадки их размещения. “Союзатомгео”, М., 2013 г.
Работы должны соответствовать требованиям по защите информации от несанкционированного доступа, определённые органами, полномочными в области безопасности и в области противодействия иностранным техническим разведкам и технической защиты информации.
6 Перечень технико-экономических показателей, которые должны быть определены в результате выполненных работ

6.1 Анализ результатов регистрации сейсмических событий в плане их привязки к конкретным сейсмотектоническим структурам ближнего района и удаленным очаговым зонам

6.2 Уточнение положения выделенных ранее зон ВОЗ ближнего района Ростовской АЭС и параметров их сейсмичности

6.3 Уточнение характеристик и параметров сейсмичности территории размещения площадки Ростовской АЭС

6.4 Обоснование дальнейшего применения используемых методик в последующих наблюдениях по сейсмологическому мониторингу в свете оптимизации их технико-экономического уровня
7 Метрологическое обеспечение

7.1 Метрологическое обеспечение сейсмологических работ должно соответствовать «Закону о единстве средств измерений»

7.2 Средства измерений, применяемые при производстве сейсмологического мониторинга, должны пройти государственный метрологический контроль, выполняемый аккредитованными метрологическими службами, что должно быть подтверждено наличием соответствующих сертификатов

7.3 В отчетных материалах представляются:

7.3.1 Сведения о метрологическом освидетельствовании измерительного оборудования (в табличной форме) с полным наименованием оборудования, его заводским номером, сроками действия поверки, наименованием и обозначением удостоверяющего документа, наименованием организации-поверителя с аттестатом аккредитации

7.3.2 Копии всех документов (сертификатов, разрешений, аттестатов), подтверждающих выполненную поверку (калибровку) средств измерений, испытательного оборудования

7.3.3 Сведения о верификации используемого программного обеспечения (кроме входящего в состав средств измерений).

7.4 Результаты измерений следует выражать в соответствие с требованиями Международной системы единиц (СИ).

8 Перечень и состав отчетных материалов

8.1 Отчетная документация по результатам режимных сейсмологических наблюдений, проводимых в 2015 - 2016 годах на геодинамическом полигоне Ростовской АЭС, представляется поэтапно (в рамках годовых циклов наблюдений) в виде Технических отчетов

8.2 Технический отчет за каждый квартал текущего годового цикла наблюдений (I, II, III, V, VI, VII этапы) должен включать данные, полученные за отчетное время

8.3 Технические отчеты по IV и VIII этапам должны включать результаты исследований, полученные, как за отчетное время, так и обобщенные результаты исследований за весь годовой цикл наблюдений (за 2015 и 2016 гг., соответственно)
8.4 В Техническом отчете за годовой цикл наблюдений приводятся результаты сравнительного анализа полученных результатов с начальными параметрами (результатами предыдущих циклов наблюдений), а также сравнительные данные по оценке сейсмических воздействий, принятые для проектной основы, и те же расчетные параметры, полученные на основе данных сейсмологического мониторинга с использованием ЛСС

8.5 Технические отчеты по каждому этапу исследований рекомендуется формировать из следующих разделов: введение, задачи работ, краткая характеристика сейсмотектонических и геодинамических условий, конфигурация сети сейсмических станций, аппаратура и оборудование, методика проведения полевых работ, методика обработки данных, результаты обработки данных и заключение

8.6 Раздел «Введение» В разделе следует приводить сведения об основании постановки работ, видам работ и их целевом назначении, а также об основных исполнителях работ

8.7 Раздел «Задачи работ» В разделе перечисляются задачи работ в соответствии с техническим заданием и программой работ, указывается степень, до которой они решены в процессе производства работ, отмечается период функционирования ЛСС

8.8 Раздел «Краткая характеристика сейсмотектонических и геодинамических условий» Раздел должен содержать краткие сведения о тектонических, геодинамических, неотектонических, сейсмических условиях, характерных чертах глубинного строения района размещения площадки АЭС, включая карты-схемы геодинамически активных зон ближнего района АЭС, анализ возможности проявления локального землетрясения и его ожидаемых параметрах (глубина очага, магнитуда и т.д.), результаты предыдущих исследований ЛСС и т.д.

8.9 Раздел «Система наблюдений» («Конфигурация сети сейсмических станций»)
Данный раздел должен содержать:

8.9.1 Схемы расположения сейсмических станций на топографической основе и на основе Карты геодинамически активных зон ближнего района АЭС (рисунок 4.1). Схемы должны сопровождаться пояснительной запиской, включающей: характеристику грунтовых и других условий мест установки сейсмических станций,  краткий анализ геодинамических условий и характеристику расположения всех станций сети относительно сейсмотектонических и геодинамических структур ближнего района АЭС

8.9.2 Таблицу координат сейсмических станций (СС), их превышения над уровнем моря и период работы каждой из сейсмических станций

8.9.3 Сведения о величинах апертуры сети и расстояние между станциями

8.9.4 Схемы результатов моделирования точности локализации местных сейсмических событий (местных (локальных) землетрясений; взрывов, карьерных взрывов) и их минимальной магнитуды с обоснованием эффективности выбранной ЛСС для решения основных задач сейсмологического мониторинга

8.9.5 Описание практических операций по монтажу сети, условиях обустройства пунктов ЛСС; сведения о любых модификациях сети сейсмических станций, о внесенных в сеть изменениях (например, перемещение станций)

8.9.6 Результаты изучения фона микросейсм на пунктах наблюдения: представляется таблица осредненного уровня фона помех, которая в случае применения спектрального анализа иллюстрируется соответствующими осредненными энергетическими спектрами, полученными  для каждого пункта наблюдения

8.10 Раздел «Аппаратура и оборудование» включает:

8.10.1 Описание и характеристики аппаратуры и оборудования сейсмических станций и их соответствие цели и задачам исследований

8.10.2 Блок-схему аппаратуры, а также описание отдельных элементов аппаратуры;  постоянные приборов и величины параметров, на которых работала аппаратура

8.10.3 Амплитудно-частотную характеристику полного сейсмического тракта и, как правило, его отдельных элементов  (сейсмоприемника и электронной части аппаратуры)

8.10.4 Обоснование эффективности выбранных аппаратуры и оборудования для решения основных задач сейсмологического мониторинга

8.10.5 Материалы, подтверждающие метрологическое обеспечение применяемой аппаратуры (копии сертификатов и т.д. в виде Приложений в конце Отчета)

8.10.6 Сведения о периодичности проведения калибровки аппаратуры с описанием операций по ее проведению, иллюстрированные соответствующими схемами, таблицами и т.д.

8.10.7 Протоколы технического обслуживания аппаратуры пунктов наблюдений

8.11 Раздел «Методика проведения полевых работ» должен содержать:

8.11.1 Описание режимов регистрации сейсмических событий

8.11.2 Общие сведения об условиях эксплуатации локальной сети за отчётный период, включая данные о перерывах в работе каждой из сейсмических станций (каждого из каналов трёхкомпонентной системы) и их причинах, оформленные в виде таблиц и графиков

8.11.3 Сведения о проведенном техническом обслуживании, ремонте аппаратуры и оборудования, причинах неисправностей и т.д.

8.11.4 Данные о форме и периодичности снятия информации и техническом обслуживании станций

8.11.5 Характеристику системного и сервисного программного обеспечения для сбора данных

8.11.6 Протоколы наблюдений сейсмических станций

8.12 Раздел «Методика обработки данных» описывается методика камеральной обработки записей сейсмических событий, в том числе:

8.12.1 Методика проведения контроля качества полевого материала в процессе регистрации и первичной обработки полевого материала

8.12.2 Принципы обработки сейсмических записей и система выделения землетрясений, включая алгоритм автоматического считывания времен первых вступлений сейсмических волн

8.12.3 Описание используемого программного обеспечения

8.12.4 Методика определения природы зарегистрированных сейсмических событий (в том числе, характерные параметры записей) – далеких, региональных и местных (локальных) землетрясений, техногенных сейсмических событий (взрывы)

8.12.5 Методика локализации гипоцентров местных  землетрясений и описание скоростной модели земной коры, выбранной для локализации, в табличном и графическом виде, с обоснованием ее использования

8.12.6 Методика определения магнитуды локальных, местных землетрясений  (магнитуда по амплитуде, магнитуда по продолжительности сейсмического сигнала). При использовании эмпирической формулы, связывающей магнитуду с продолжительностью записи землетрясения, необходимо привести на рисунке корреляционную зависимость продолжительности сейсмического сигнала от магнитуды, которая определена по  максимальной  амплитуде, а  также обосновать выбор использованной формулы

8.12.7 Методика определения механизма очагов землетрясений. При определении динамических параметров очагов землетрясений освещаются теоретические предпосылки этой процедуры, методика и соответствующие программы

8.12.8 Описание источников техногенных сейсмических событий (взрывы, в том числе, “карьерные”) в районе исследований

8.12.9 Данные о способах и порядке хранения собранных данных ЛСС

8.13 Раздел «Результаты обработки данных» включает:

8.13.1 Результаты анализа записей далеких, региональных и местных (локальных) землетрясений содержащие:

- оценку основных параметров сейсмических событий – координат и глубины очага, расстояния до площадки, амплитуды, периода, продолжительности;

- вычисленные спектры колебаний;

- уровень энергетического класса, магнитуды;

- значения интенсивности воздействия сейсмического события на площадке

8.13.2 Каталог зарегистрированных за отчетный период далеких, региональных землетрясений с указанием:

- координат, даты, времени, глубины очага (км), расстояния от площадки АЭС (км), магнитуды землетрясения, сейсмогенной зоны и интенсивности сейсмического воздействия на площадке АЭС

8.13.3 Каталог зарегистрированных за отчетный период местных (локальных) землетрясений с указанием:

- координат, даты, времени, глубины очага, магнитуды землетрясения, расстояния от площадки Ростовской АЭС и интенсивности сейсмического воздействия на площадке, сейсмогенной зоны

8.13.4 Карту местных (локальных) землетрясений (по результатам наблюдений за отчетный период) на основе Карты геодинамически активных зон ближнего района АЭС и пояснительную записку к ней, содержащую, кроме того:

- характеристику участков повышенной сейсмической активности;

- характеристику всех геодинамически активных зон ближнего района Ростовской АЭС в поле местной сейсмичности;

8.13.5 В случае отсутствия зарегистрированных ЛСС местных землетрясений необходимо сделать выводы, либо о сейсмической стабильности выделенных ранее геодинамически активных зон (зон ВОЗ) ближнего района Ростовской АЭС, либо о недостаточной чувствительности выбранной ЛСС
8.13.6 Уточненные данные по геометрии и параметрам сейсмогенерирующих зон и зон ВОЗ ближнего района АЭС, выделенных ранее

8.13.7 Характеристику очагов локальных землетрясений, в том числе, гипоцентральные разрезы по характерным направлениям, отражающие особенности глубинного строения

8.13.8 Полный перечень техногенных (взрывы, карьерные взрывы) сейсмических событий, зарегистрированных сетью сейсмических станций в ближнем районе Ростовской АЭС с указанием, в том числе источников их генерации

При отсутствии зарегистрированных техногенных сейсмических событий (взрывы, карьерные взрывы) должно быть представлено официальное подтверждение отсутствия в ближнем районе Ростовской АЭС взрывных работ в период проведения сейсмологических наблюдений

8.13.9 Примеры фрагментов сейсмических записей (сейсмограммы) наиболее представительных сейсмических событий: далеких, региональных, местных землетрясений, техногенных сейсмических событий

8.13.10 Результаты обработки данных микросейсм и описание характера вариаций микросейсм в зонах разломных нарушений и зонах ВОЗ

8.13.11 Сведения о распределении числа зарегистрированных землетрясений и техногенных сейсмических событий по магнитуде, глубине, дням недели и времени суток

8.13.12 Сводку значений максимальных (пиковых) ускорений и скоростей и соответствующих им преобладающих частот, а также длительности колебаний по записям землетрясений, зарегистрированным на каждой из сейсмических станций локальной сети

8.13.13 Обоснование информативных параметров, выбранных для контроля состояния среды при сейсмологическом мониторинге, сведения о частоте определения параметра во времени, предполагаемых критериях неблагоприятного развития сейсмического процесса (подготовка землетрясения)

8.13.14 Графики информативных сейсмических параметров во времени на основе материалов, полученных за годовой цикл наблюдений с учетом результатов предыдущих циклов режимных сейсмологических наблюдений ЛСС в ближнем районе Ростовской АЭС

8.13.15 Результаты расчета уровня сейсмических воздействий на площадку Ростовской АЭС от зарегистрированных за весь годовой цикл наблюдений далеких, региональных и местных землетрясений с учетом результатов предыдущих циклов режимных сейсмологических наблюдений ЛСС в ближнем районе Ростовской АЭС

8.13.16 Оценка сейсмичности площадки уровня ПЗ и МРЗ с учетом результатов режимных сейсмологических исследований в ближнем районе Ростовской АЭС

8.13.17 Приводятся также рисунки и таблицы с результатами определения механизма очагов локальных и местных землетрясений, а также таблица результатов определения геометрических и динамических параметров очагов землетрясений и рисунки результатов соответствующего спектрального анализа. Необходимо также представить серию  статистических графиков, отражающих особенности временных изменений местной сейсмичности и графиков, отражающих изменение во времени параметров проектной основы

8.13.18 Приводятся сравнительные данные по оценке сейсмических воздействий  (ПЗ, МРЗ, спектры реакций, акселерограммы), принятые для проектной основы и те же расчетные параметры на основе данных локального сейсмологического мониторинга

8.14 Раздел «Заключение»
В разделе отражаются основные результаты работ, выявленные допустимые отклонения. Даются обоснованные выводы и перспективные рекомендации

9 Порядок приема и передачи работ

Отчетная документация передается “Заказчику” в следующем порядке:

9.1 Полная версия отчетной документации (Технического отчета), включая титульные листы, приложения и т.д., с сопроводительным письмом передается “Заказчику” в электронном виде (электронная почта) за 10 дней до срока, установленного календарным планом по каждому этапу

9.2 После устранения возможных замечаний отчетная документация передается “Заказчику” в бумажном виде в 1 экземпляре, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях

9.3 Документация в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

Электронная версия отчетной документации должная соответствовать (содержание документации, количество листов и т.д.) отчетной документации на бумажном носителе

9.4 Оформление разрабатываемой документации необходимо принять в соответствии со стандартом серии СТО СМК ПКФ-018.







