ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

Выполнение работ по  ремонту  тамбура и вестибюля (холла) Производственного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, дом № 55

# Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в техническом задании на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения применяемых материалов и оборудования или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения используемых материалов и оборудования или производителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству материалы и оборудование, указанные в техническом задании.

Указание Участником запроса предложений эквивалентов материалов и оборудования, указанных в техническом задании, не может являться причиной для отклонения Участника.

| Тамбур и вестибюль площадью 70,8 м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общестроительные работы |  |  |  |
| 1. | Восстановление существующего пола, покрытого гранитными плитами, шлифовка и полировка |  | - 9,25 м2 |
| 2. | Демонтаж существующего пола, покрытого мраморными плитами, шлифовка и полировка |  | - 64 м2 |
| 3. | Демонтаж существующего подвесного потолка из металлодеревянного каркаса и акустических плит |  | - 64 м2 |
| 4. | Монтаж подвесного потолка в центральной части вестибюля и тамбура, потолок реечный, алюминиевый, белый, вставка металлик. С системой подвески, ширина рейки 84мм, вставка 15мм. Потолок типа фирмы LUXALDN-Голландия |  | - 42,55 м2 |
| 5. | Монтаж подвесного потолка вестибюля в осях Б и В из плит минер.волокно, в комплекте с подвесной системой, 600х600. Потолок подвесной влагостойкий |  | - 31,7 м2 |
| 6. | Стены облицованные известняком, шлифовать |  | - 130 м2 |
| 7. | Установить мраморный плинтус, серий «Уфалей» высота плинтуса 130 мм, длиной 9м, в центральной части вестибюля |  | - 1,2 м2 |
| 8. | Выполнить облицовку 2-х стен вестибюля керамическими плитами 600х600, матовые, светло-серые на высоту от пола 1,2м |  | - 11 м2 |
| 9. | Поверху облицовки из керамических плит, установить фриз из наличника МДФ, «орех», плоский |  | - 10 пм |
| 10. | Окраска стен водно-дисперсионной краской, светло-серая |  | - 20 м2 |
| 11. | Погрузка строительного мусора |  | - 4,5 м3 |
| 12. | Вывоз строительного мусора |  | - 4,5 м3 |
| 13. | Существующую решетку на прибор отопления из дуба, подготовить и покрыть тонированным лаком 1,9х1,2 м |  | - 2,8 м2 |
| Электрооборудование и электроосвещение помещение вестибюля Производственного корпуса |  |  |  |
| 1. |  | Светильник накладной светодиодный (1245х90х85) для реечного потолка с опаловым рассеивателем 30 Вт типа L-school 24/2904/30 | - 27 шт |
| 2. |  | Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым рассеивателем квадратный мощностью 32Вт типа СС110-141-1-Н-072М | - 6 шт |
| 3. |  | Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 10 А, 250 В в нормальном исполнении | - 1 шт |
| 4. |  | Выключатель одноклавишный для открытой установки 10 А, 250 В в нормальном исполнении | - 3 шт |
| 5. |  | Розетка штепсельная 2-х полюсная с заземляющим контактом двухместная открытой установки 16 А, 250 В, IP44 с защитной крышкой | - 2 шт |
| 6. |  | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки степень защиты IP44 | - 12 шт |
| 7. |  | Труба гофрированная ПВХ диаметром 16мм | - 70 м |
| 8. |  | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат. №636302 | - 5 шт |
| 9. |  | Внутренний угол к поз.7 кат. №636420 | - 3 шт |
| 10. |  | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: |  |
|  |  | - 3х1,5 | - 100 м |
|  |  | - 4х1,5 | - 10 м |
|  |  | - 3х2,5 | - 35 м |
| 11. |  | Демонтаж светильника «плафон» с 2-мя лампами накаливания 60 Вт | - 25 шт |
| 12. |  | Демонтаж светильника на 4 люминесцентные лампы 20Вт каждая | - 7 шт |
| 13. |  | Демонтаж выключателей, ответвительных коробок | - 15 шт |
| 14. |  | Демонтаж силового кабеля сеч. 3х2,5 мм2 | - 115 м |