Форма №1

Приложение №5

к  договору  № 100-10-05/________

от "_____ "__________________201  г.

Техническое задание №_____

на поставку минеральных ампул АМУ (ускоренные).

1.Наименование поставляемого товара

Минеральные ампулы АМУ (ускоренные).

2. Описание товара  (функциональные характеристики и потребительские свойства).

2.1. Минеральные ампулы предназначены для забойки шпуров при выполнении взрывных работ.

2.2. Ампула (капсула) с минеральной композицией АМУ (ускоренная) должна иметь легко разрушаемую оболочку,  не выделять токсичных испарений, не гореть и не поддерживать горение, применяться в обводненной среде. Срок хранения не менее 2-х лет.

2.3. Технические характеристики минеральной ампулы.

| Наименование показателей | Параметры АМУ |
| --- | --- |
| Влажность, % не более | 0,2 |
| Наибольшая крупность заполнителя, в мм, не более | 0,63 |
| Время схватывания: начало, мин. – окончание, мин | 4,0 – 6,0 |
| Предел прочности при сжатии, не менее, МПа через 2,0 часа. | 16,0 |
| Средняя плотность, кг/м3, не менее | 1900 |
| Объемное расширение при гидратации, % не менее | 0,8 |
| Параметры: |  |
| длина, мм | 400 |
| диаметр, мм | 36 |
| Диапазон температур, 0 С | от -400 до +500 |

3.Требования к упаковке и отгрузке товара

Поставка товара производится с маркировкой данного товара. Товар поставляется в невскрытой заводской упаковке.

4. Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств, в срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, в течение гарантийного срока несет исполнитель.

5. Требования к месту поставки товара

Исполнитель обязан поставить товар по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение».

6. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара

Минеральные ампулы АМУ (ускоренные) должны быть новыми, не ранее 2013 года выпуска, не используемыми ранее (не допускается поставка минеральных ампул бывших в употреблении. Минеральные ампулы АМУ (ускоренные) должны иметь сертификат соответствия и соответствовать стандартам безопасности РФ.

7. Требования к сроку и объёму предоставления гарантий качества товара

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенный  им товар изготовлен в соответствии с техническим характеристикам товара, заявленными Заказчиком данного товара, с обязательным соблюдением требований к минеральным ампулам АМУ (ускоренные)

Согласно Приложению №1 к договору поставки (спецификация).

8. Требования к потенциальному участнику

Участник процедуры закупки должен  обладать разрешениями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  на применение (технических устройств, материалов). Обладать сертификатами соответствия  на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке товаров подобного рода не менее 2 (двух) лет, (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера).

Заказчик

Заместитель главного инженера

по ГР УГРУ                                                                             ______________

А.М. Простакишин                                                                «__»______2013г.

Руководитель заказчика

Главный инженер УГРУ                                                        ______________

А.Б. Бекетов                                                                            «__»______2013г.

Аналитический центр

Главный механик

ОАО «ППГХО»                                                                      _____________

А.Т. Зинкевич                                                                         «__»______2013г.

Исп. __________

(30-245-3-26-82)

От ПОСТАВЩИКА:                             От ПОКУПАТЕЛЯ:

__________________________             Генеральный директор ОАО «ППГХО»

______________/___________/             ________________/С.В. Шурыгин/