| УТВЕРЖДАЮ Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала А.Б. Хазин ____________________________ подпись «___» _____________ 2014 года |  |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по текущему содержанию железнодорожных путей, стрелочных переводов и железнодорожных переездов на территории строительной базы Ростовской АЭС (лот № 749)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск

2014

Техническое задание

на оказание услуг по текущему содержанию железнодорожных путей, стрелочных                                                    переводов и переездов.

- Общие положения

Обслуживание железнодорожных (ж/д) подъездных путей не общего пользования, находящихся на балансе в ВФ АО «НИАЭП» на 2015 год, согласно дополнительного соглашения № 10-98 от 27 марта 2014г. к договору рег. № 2009/23.3/35166 от 15.06.2009г. на сооружение объектов производственного назначения «Ростовской АЭС. Энергоблоки № 3, 4»,  предусматривает оказание комплекса услуг, направленных на обеспечение исправного состояния ж/д путей, стрелочных переводов и переездов с целью поддержания и восстановления работоспособности.

- Сведения о местонахождении объекта

Санитарно-защитная и строительная площадка энергоблока № 3,4 Ростовской АЭС, Волгодонск-28.

- Объем услуг

3.1  Подъездной железнодорожный путь №28 от стрелочного перевода №28 до стрелочного перевода №45 (инв.№А225688), включая стрелочный перевод №28 и 3 технологических переезда на пересечении с железнодорожными путями – протяженность 1 037 м.;

3.2  Подъездной железнодорожный путь №29 от стрелочного перевода №29 до стрелочного перевода №45 (инв.№А225689), включая стрелочный перевод №29 и 3 технологических переезда на пересечении с железнодорожными путями – протяженность 1 025 м.;

3.3 Подъездной железнодорожный путь №13 от стрелочного перевода №13 до РО энергоблок №4, включая стрелочный перевод №13 – протяженность 170 м.

- Основные технические требования

Техническое обслуживание ж/д путей № 28,29 и №13 должно быть выполнено в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД):

- правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ЦРБ-756 от 26.05.2000 г.),

- инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути (ЦП-774 от 01.07.2000 г.);

- правилами и технологией выполнения основных работ при текущем содержании пути ЦПТ-53.

- Требуемые сроки оказания услуг

Обслуживание ж/д путей производится в срок:

- с момента подписания договора по 31.12.2015 г.

- Условия, предъявляемые к Исполнителю

  - Наличие системы контроля качества.

  - Наличие опыта по оказанию услуг.

  - Наличие квалифицированного персонала, который должен быть обучен и аттестован на право проведения данного вида работ:

- - Дорожный мастер – не менее 1 чел.;

- - Монтер ж/д пути (3-4 разряда) - не менее 5 чел.;

- - Водитель автомобиля – не менее 1 чел.;

- - Машинист погрузчика – не менее 1 чел.;

- - Машинист ДГКУ – не менее 1 чел.;

- - Электрогазосварщик – не менее 1 чел.

6.4. Создание бытовых условий для своего персонала на объекте.

6.5. Техническая оснащенность претендента:

- автомобиль грузовой с краном манипулятором (грузоподъемностью не менее 5т.) – не менее 1 ед;

- - погрузчик фронтальный ковшовый (емкость ковша не менее 3 м3.,  грузоподъемностью  не менее 5 тн) – не менее 1 ед.;

- - дрезина ДГКУ – не менее 1 ед.;

- - электростанция – не менее 1 шт.;

- - рельсорезный станок – не менее 1 шт.;

- - рельсосверлильный станок – не менее 1 шт.;

- - шлифовальный станок – не менее 1 шт.;

- - домкрат гидравлический – не менее 8 шт.;

- - рихтовщик гидравлический – не менее 4 шт.;

- - электрошпалоподбойка  – не менее 8 шт.;

- - шаблон путеизмерительный ЦУП-3 – не менее 1 шт.;

- - электрогайковерт – не менее 1 ед.;

6.6. Соблюдение требований, правил и нормативно-правовых актов в области ОТ и ПБ, действующих на территории Заказчика.

Исполнитель по требованию Заказчика, для провоза грузов, подтверждает актами готовность ж/д путей к безопасной транспортировке грузов, согласованных с цехом ЖДХ Ростовской АЭС.

Исполнитель выполняет обслуживание ж/д путей и стрелочных переводов в соответствии с нормами и правилами.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество оказанных услуг, за выполнение требований техники безопасности собственным персоналом, а также за проведение профилактических мер по предупреждению аварий, производственного травматизма на объекте.

Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения работ на объекте.

Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по данным работам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц.

Исполнитель поставляет на место проведения работ необходимые материалы, в соответствии с номами на обслуживание общей протяженности пути (2062 м.), технику и осуществляет их приемку, резку и складирование.

В случае поставки материальных ресурсов Заказчиком, предоставлять отчет об использовании давальческих материалов предаваемых Исполнителю по требованию накладной.

Все предоставляемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Правила контроля и приемки оказанных услуг

Руководители работ, участвующие в техническом обслуживании:

  - Совместно с представителями Заказчика осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и запасных частей;

  - Контролируют соответствие выполняемых услуг требованиям НТД и конструкторской документации;

  - Обеспечивают оперативный контроль качества оказанных услуг;

  - Проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве работ;

  - Своевременно оформляют акты скрытых работ;

  - Определяют объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей.

По результатам соответствия оказанных услуг требованиям НТД подписывается акт приемки уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика

- Гарантия исполнителя на оказанные услуги

Исполнитель на оказанные услуги должен гарантировать соответствие оказанных услуг требованиям нормативно-технической документации (НТД), указанной в п. 4.

Перечень необходимых допусков на работы при выполнении работ по строительству реконструкции, капитальному ремонту в Свидетельстве СРО по открытому запросу предложений: «Выполнение работ по текущему содержанию железнодорожных путей, стрелочных переводов и железнодорожных переездов на территории строительной базы Ростовской АЭС»

Лот №749

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей

26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути

26.8. Устройство железнодорожных переездов