ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение опытно–конструкторской работы по теме «Разработка конструкторской документации и изготовление отдельных узлов и деталей опытного образца установки для проведения отгонки примесей»

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Разработка конструкторской документации и изготовление отдельных узлов и деталей опытного образца установки для проведения отгонки примесей.

РАЗДЕЛ 2. Цели и задачи работы

Подраздел 2.1 Выбор направления исследований

Черновой металл, поступающий на пироэлектрохимическую очистку, зачастую имеет достаточно высокие уровни загрязнения компонентами, обладающими более высокими значениями давления насыщенных паров по сравнению с основным металлом. Поэтому, перед проведением электрорафинирования, желательна стадия черновой очистки металла, позволяющая сбросить основные количества летучих примесей. В основе технологии лежит селективное испарение летучих примесей отгонкой в вакууме. Проведение процесса очистки в условиях, близких к равновесным, может привести к снижению содержания летучих примесей в 2-12 тысяч раз.

Требуется разработать установку для проведения высоковакуумной отгонки летучих примесей из металла с использованием ректификационной колонны, куб которой подвергается индукционному нагреву, а конденсат летучего металла собирается на холодном дефлегматоре колонны.

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Целью выполнения ОКР является разработка конструкторской документации (КД) на опытный образец установки для проведения отгонки примесей (Установка) и изготовление отдельных узлов и деталей опытного образца Установки.

Подраздел 2.3 Стадийность

Работу выполнить в одну стадию:

1 – разработка конструкторской документации и изготовление отдельных узлов и деталей опытного образца.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

В установке производится разделение металлов вакуумной дистилляцией. Более летучий металл испаряется и конденсируется в холодной зоне печи установки. Менее летучий металл остаётся в кубовом остатке. Процесс проводится в условиях глубокого вакуума при остаточном давлении не выше 3×10-3 мм рт.ст. при температуре 1200 – 1400 0С.

  - Установка относится к опытному оборудованию.

3.2 Установка относится к элементам нормальной эксплуатации, важным для безопасности.

  - Класс безопасности по НП-016-05 – 3.

  - Классификационное обозначение по НП-016-05 – 3Н.

  - Группа оборудования по НП-070-06 – третья.

3.5 Установка по условиям обслуживания относится к оборудованию, частично доступному для обслуживания согласно ОСТ 95 10439-2002.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Состав установки.

В состав установки должны входить:

    - Индукционная печь.

    - Вакуумное оборудование.

    - Система контроля и управления технологическим процессом.

    - Контрольно–измерительные приборы.

  - Требования к техническим характеристикам Установки

Установка должна обеспечивать следующие основные технические характеристики:

|  | рабочая температура в зоне испарения печи, оС | 1200 - 1400 |
| --- | --- | --- |
|  | рабочая температура в зоне конденсации, оС | 400 - 100 |
|  | остаточное давление, не выше, мм рт.ст. | 3×10-3 |
|  | объём металла в кубовом остатке, дм3 | 0,250 |

  - Характеристика рабочих сред

    - Металлы, поступающие в Установку, содержат радионуклиды, по степени радиационной опасности относящиеся согласно НРБ-99/2009 к группе Б.

    - Тип соединений при ингаляции согласно НРБ-99/2009 – П.

    - Класс работ по ОСПОРБ-99/2010 – I.

  - Требования к конструкции Установки

    - Конструкция Установки должна отвечать требованиям НП-070-06, ОСТ 95 10439-2002.

    - Вид климатического исполнения Установки по ГОСТ 
15150-69 — УХЛ4. Тип атмосферы — II.

    - Установка должна быть выполнена в модульном исполнении. Печь размещается над герметичной камерой, вакуумное оборудование должно быть размещено на общей раме и вынесено за пределы камеры.

    - Запорная арматура должна быть размещена вне камеры и управляться дистанционно.

    - Конструкция печи должна обеспечивать двухзональное распределение температуры (зона испарения и зона конденсации).

    - Печная сборка для размещения кубового остатка и конденсированной примеси должна представлять собой собираемую в условиях манипуляторной камеры конструкцию, позволяющую извлекать сконденсированную примесь без дополнительных операций отделения примеси от конструктивных элементов.

    - Конструкция печи должна быть пригодна для загрузки и разгрузки с использованием манипулятора. Недопустимо использование болтовых соединений для герметизации печи.

    - Герметичность должна обеспечиваться поджатием подъёмного стола пневмо- или электроприводом.

    - Конструкция печи должна обеспечивать возможность замены атмосферы (вакуум – инертный газ).

    - Охлаждение зоны конденсации (при использовании водяного охлаждения) должно быть вынесено за пределы камеры.

    - Установка должна сохранять работоспособность в течение назначенного срока службы.

    - Оборудование, входящее в Установку, должно быть доступно для проведения дезактивационных работ.

    - Подсоединение электрических кабелей должно быть выполнено в исполнении, позволяющем осуществлять наружную дезактивацию оборудования.

  - Система управления входит в состав разработки. Шкаф управления (ШУ) и рабочая станция оператора должны располагается за пределами камеры. Система управления должна обеспечивать:

- управление запорной арматурой;

- автоматический контроль и поддержание параметров технологического процесса;

- автоматическую остановку технологического процесса в случае нештатных ситуаций.

  - Требования по контролю технологического процесса

    - Необходимо обеспечить контроль следующих технологических параметров в Установке:

- температура в зоне испарения;

- температура в зоне конденсации;

- давление в печи Установки;

- расход инертного газа в печь Установки;

- наличие протока охлаждающе жидкости.

  - Требования к техническому обслуживанию и ремонту

    - Конструкция оборудования Установки должна обеспечивать возможность ремонта и замены комплектующих изделий, расходных материалов и изнашиваемых деталей.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работ

    - Требования к конструкции Установки

      - Конструкция Установки должна отвечать требованиям НП-070-06, ОСТ 95 10439-2002.

      - Вид климатического исполнения Установки по ГОСТ 15150-69 — УХЛ4. Тип атмосферы — II.

    - Требования безопасности

      - При разработке Установки следует руководствоваться положениями нормативных документов НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СПОРО-2002.

      - Оборудование Установки должно обеспечивать безопасное проведение работ по монтажу, эксплуатации и ремонту.

    - Требования к надежности

      - Надежность Установки должна быть обоснована расчетами на прочность в соответствии с ГОСТ 14249-89.

      - Установка должна выполнять свои функции в заданных режимах эксплуатации при надлежащем техническом обслуживании и ремонте в соответствии с технической документацией и обеспечивать в заданных пределах значения установленных эксплуатационных показателей в течение назначенного срока службы.

    - Требования к маркировке и упаковке

      - Маркировка оборудования должна производиться в соответствии с требованиями ОСТ 95 10439-2002.

      - Упаковывание должно производиться по технической документации на конкретное оборудование.

    - Требования к транспортированию и хранению

Оборудование Установки в транспортной упаковке должно допускать транспортирование всеми видами транспорта. При этом должны сохраняться его качество и товарный вид.

    - Требования к утилизации

Утилизация оборудования Установки должна производиться в соответствии с требованиями СПОРО-2002.

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Направление применения результатов работы – в проектном производстве.

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

    - ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

    - ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

    - ГОСТ 12.1.019-2009. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

    - ГОСТ 12.1.010-76. Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования.

    - ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

    - ГОСТ Р 50584-93 "Техника радиационная. Радиационно-экологические требования".

    - ОСТ 95 39-2002. Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля.

    - ОСТ 95 227-92. Изделия общемашиностроительного применения нестандартизованные. Общие технические требования.

    - ОСТ 95 10439-2002. Стандарт отрасли. Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования, приемка. Эксплуатация и ремонт.

    - ОСТ 95 10440-2002. Оборудование для работы с радиоактивными средами. Типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений.

    - ОСТ 95 10441-2002. Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения.

    - НП-016-05. Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ).

    - НП-063-05 "Правила ядерной безопасности для объектов ядерного топливного цикла".

    - НП-070-06. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и твердых трубопроводов объектов ядерного топливного цикла.

    - СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009). Нормы радиационной безопасности.

    - СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010).Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.

    - СТП 236-2006. Правила устройства электроустановок. ПУЭ.

    - ПБЯ 06-03-07 «Правила ядерной безопасности».

    - ПБЯ-06-00-96 "Основные отраслевые правила ядерной безопасности при использовании, переработке, хранении и транспортировании ядерноопасных делящихся материалов".

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Исполнитель выполняет свою работу в соответствии:

- лицензией на конструирование оборудования для сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, выданной органами Госатомнадзора.

- системой менеджмента качества, подтверждённой сертификатом соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Качество разрабатываемой конструкторской документации и образцов оборудования должно быть обеспечено программами обеспечения качества предприятия-разработчика, согласованными с заказчиком.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- начало – с момента подписания.

- окончание – 06.11.2015.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приёмки

При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи–приёмки выполненной работы, полный комплект рабочей конструкторской документации в соответствии с ЕСКД, акт изготовления узлов и деталей, аннотационный отчет.

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приёмки результатов работы

9.2.1 Правила и порядок контроля и приёмки работ устанавливаются Договором.

9.2.2 Все отступления от технического задания должны согласовываться с Заказчиком.

9.2.3 Техническое задание может корректироваться и дополняться по согласованию между Заказчиком и Исполнителем.

9.2.4 Конструкторская документация на Установку должна быть согласована заключением по ядерной безопасности ОЯБ АО «ГНЦ РФ-ФЭИ».

РАЗДЕЛ 10. Требования к отчётности

Подраздел 10.1 Отчётные материалы

10.1.1 Полный комплект КД на опытный образец установки для проведения отгонки примесей.

10.1.2 Рабочая документация на Установку.

10.1.3 Акт сдачи–приёмки изготовленного оборудования.

10.1.4 Узлы и детали опытного образца Установки.

Подраздел 10.2 Формат отчётной документации

Акт сдачи-приемки выполненных работ – в 3-х экземплярах. Комплект отчетной документации передаётся Заказчику на бумажном (2 экземпляра) и электронных носителях. Электронная версия отчетной документации представляется в формате PDF на CD-диске. Электронная версия отчетной документации должна быть идентична печатной версии отчетной документации.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КД | конструкторская документация |
| 2 | ШУ | шкаф управления |

РАЗДЕЛ 12. РЕЖИМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В данной ОКР использование и получение сведений, составляющих государственную тайну, не предусматривается.