|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» _____________2013 года |
| --- | --- |

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на ремонт помещений в корпусе №10, 1 этаж.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013 г.

Техническое задание

Ремонт помещений в корпусе № 10 для организации производства ячеек КРУ

1. Общестроительные работы.

| Место проведения работ | Виды работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Полы в осях 5-13/К-Д. | -демонтаж металлических плиток пола размером 300х300 мм, при помощи отбойных молотков -разборка цементной стяжки толщиной 150 мм, при помощи отбойных молотков -демонтаж листов металлических (толщина листа 6 мм), рифленый, (вывоз из цеха): позиция 1 позиция 2 позиция 4 позиция 5 позиция 6 позиция 7 позиция 8 позиция 9 -демонтаж листов металлических (толщина листа 5 мм), рифленый (вывоз из цеха): позиция 3 -демонтаж опорной рамы из швеллера № 10 (вывоз из цеха): позиция 5 позиция 7 позиция 9 -демонтаж и резка на длину не более 3 м рамы из швеллера № 12(вывоз из цеха): позиция 1 -демонтаж и резка на длину не более 3 м рамы из швеллера № 22(вывоз из цеха): позиция 2 -демонтаж и резка на длину не более 3 м рамы из швеллера № 24(вывоз из цеха):позиция 3 позиция 5 позиция 6 позиция 7 позиция 8 -демонтаж и резка на длину не более 3 м рамы из двутавровой балки № 20(вывоз из цеха): позиция 4 -демонтаж и резка металлической подшаботной рамы (швеллера и листа, вывоз из цеха): позиция 2 -демонтаж 2-ух емкостей из листов металлических на глубине 5 м (лист толщиной 10 мм) (вывоз из цеха):позиция 1 -срезка, по высоте емкости из листа металлического толщиной 10 мм на 400 мм. Емкость диаметром 1,5 м: позиция 1 -срубка стенок приямков (бетон М300) по периметру на высоту 350 мм, ширина 300 мм, при помощи отбойных молотков: позиция 1 позиция 2 позиция 3 -срубка стенок приямков (бетон М300) по периметру на высоту 350 мм, ширина 270 мм, при помощи отбойных молотков: позиция 4 -срубка стенок приямков (бетон М300) по периметру на высоту 150 мм. ширина 300 мм, при помощи отбойных молотков: позиция 5 позиция 6 позиция 7 позиция 8 позиция 9 -срубка фундамента (бетон М400) на высоту 110 мм при помощи отбойных молотков: позиция 4 -срубка фундамента (бетон М400) на высоту 150 мм при помощи отбойных молотков: позиция 5 позиция 6 позиция 7 позиция 9 -срубка фундамента (бетон М400) на высоту 200 мм при помощи отбойных молотков: позиция 2 -срубка фундамента (бетон М400) на высоту 260 мм при помощи отбойных молотков: позиция 4 -срубка фундамента (бетон М400) на высоту 350 мм при помощи отбойных молотков: позиция 3 -демонтаж металлического уголка 40х40 мм со стенок приямков (бетон М300) при помощи отбойных молотков: позиция 8 -демонтаж металлического уголка 60х60 мм со стенок приямков (бетон М300) при помощи отбойных молотков: позиция 5 позиция 6 позиция 7 позиция 9 -демонтаж металлического уголка 63х63 мм со стенок приямка (бетон М300) при помощи отбойных молотков: позиция 1 -демонтаж металлического уголка 75х75 мм со стенок приямка (бетон М300) при помощи отбойных молотков: позиция 2 позиция 3 позиция 4 -демонтаж металлического уголка 75х75 мм на фундаменте (бетон М 400) при помощи отбойных молотков: позиция 4 -демонтаж металлического уголка 110х110 мм на фундаменте (бетон М 400) при помощи отбойных молотков : позиция 5 -демонтаж металлического уголка120х120 мм на фундаменте (бетон М 400) при помощи отбойных молотков: позиция 6 позиция 7 позиция 9 -демонтаж подпорных стоек из швеллеров № 10 (10 шт.): позиция 1 -засыпка щебнем на высоту 400 мм приямков под пружины и засыпка приямка внутри фундамента: позиция 5 позиция 6 позиция 7 позиция 9 -засыпка приямка щебнем на Н=1,35 м в высоту: позиция 8 -установка подпорных стоек под несъемную опалубку (10 шт.) из швеллеров (коробчатое сечение из 2-ух швеллеров № 10) Н стоек=3,055 м: позиция 1 -огрунтовка металлических стоек под несъемной опалубкой за 2 раза -установка несъемной опалубки из профлиста Н75-750-0,9,для устройства плиты перекрытия над существующими фундаментами под оборудование: позиция 1 позиция 2 позиция 3 позиция 4 позиция 5 позиция 6 позиция 7 позиция 8 позиция 9 -армирование плиты перекрытия над фундаментами под оборудование: укладка в каждое ребро профлиста арматуры Ø 16 (шаг 188 мм): позиция 1 позиция 2 позиция 3 позиция 4 позиция 5 позиция 6 позиция 7 позиция 8 позиция 9 -армирование плиты перекрытия над фундаментами под оборудование, устройство объемного каркаса: нижняя рабочая арматура Ø 16 ячейкой 200х200 мм; верхняя арматура Ø 12, ячейкой 200х200 мм: позиция 1 позиция 2 позиция 3 позиция 4 позиция 5 позиция 6 позиция 7 позиция 8 позиция 9 -заливка армированной плиты бетоном М200 (объемный каркас) по профнастилу, толщиной 300 мм (по проекту): позиция 1 позиция 2 позиция 3 позиция 4 позиция 5 позиция 6 позиция 7 позиция 8 позиция 9 -устройство по контуру деформационного шва из металлической полосы, толщиной 4 мм, шириной 150 мм: позиция 1 позиция 2 позиция 3 позиция 4 позиция 5 позиция 6 позиция 7 позиция 8 позиция 9 -армирование стяжки полов арматурой Ø 10 мм с ячейкой 200х200 мм -заливка полов бетоном марки М200, толщиной 150 мм -подготовка бетонных полов для устройства наливного пола шлифовальными машинами с алмазными дисками за 2 раза -обеспыливание поверхности бетонных полов -огрунтовка бетонных поверхностей грунтовкой PRASPAN за 2 раза -укладка стеклоткани ( стекломат М300) с последующей грунтовкой (PRASPAN) -шлифовка полов шлифовальными машинами с алмазными дисками -обеспыливание поверхности бетонных полов -нанесение лицевого слоя полиэфирного пола PRASPAN -устройство деформационных швов в полиэфирных полах: металлическая полоса, толщиной 4 мм, шириной 150 мм (через каждые 10 м по ширине помещения) -устройство полов из плит бетонных, мозаичных, размером 500 х 500 х 35 мм | 776,5 м2 776,5 м2 27 м2/1 275 кг 43 м2/2 027 кг 19 м2/894,9 кг 19 м2/895 кг 18 м2/850 кг 18 м2/850 кг 3 м2/141,5 кг 34 м2/1 615 кг 181 м2/8548,4 кг 29 м2/1 138,25 кг 80 кг 80 кг 152 кг 312 кг 60м.п./780 кг 107 м.п./2 675 кг 41м.п./1 088,55 кг 25м.п./665 кг 25 м.п./665 кг 25 м.п./665 кг 48 м.п./1 263 кг 164м.п./4346,55кг 51 м.п./1050 кг 150 кг 20 м2/1 570 кг 2 м2 2,55 м3 2,95 м3 2,3 м3 7,8 м3 1,65 м3 1 м3 1 м3 1 м3 0,9 м3 2,4 м3 6,3 м3 1,45 м3 1,12 м3 1,3 м3 1,3 м3 2,5 м3 6,22 м3 2,5 м3 0,8 м3 1,5 м3 10 м.п./24 кг 18м.п./103 кг 36 м.п./348 кг 36 м.п./348 кг 68 м.п./662 кг 158 м.п./1461 кг 24 м.п./140 кг 49 м.п./493,6 кг 43,5 м.п./392,1 кг 34,64 м.п./350 кг 127,14м.п./1235,7кг 14,7 м.п./148,5 кг 17 м.п./397 кг 12 м.п./280 кг 12 м.п./280 кг 23 м.п./532 кг 47 м.п./1092 кг 31 м.п./310 кг 4 м3 4,5 м3 4,5 м3 8,6 м3 21,6 м3 1,8 м3 63 м.п./610 кг 12,22 м2 27 м2 43 м2 29 м2 19 м2 19 м2 18 м2 18 м2 3 м2 34 м2 210 м2 226,56 кг 360,11 кг 242 кг 157,57 кг 152,22 кг 147,91 кг 147,91 кг 33,24 кг 285,74 кг 1753,26 кг 798,4 кг 1269 кг 852,9 кг 555,2 кг 536,4 кг 521,2 кг 521,2 кг 1007,2 кг 185,1 кг 6 246,6 кг 27 м2 43 м2 29 м2 19 м2 19 м2 18 м2 18 м2 3 м2 34 м2 210 м2 26,4 м.п. 26,8 м.п. 21,8 м.п. 17,4 м.п. 8,6 м.п. 16,8 м.п. 16,8 м.п. 10 м.п. 32 м.п. 176,6 м.п. 776,5 м2 776,5 м2 839,9 м2 839,9 м2 839,9 м2 839,9 м2 839,9 м2 839,9 м2 839,9 м2 85 м.п. 146,6 м2 |
| 2. Потолок в осях 5-13/К-Д, 6-8/А-К. | - устройство подвесных потолков из стекломагниевых листов по металлокаркасу с последующей окраской водоэмульсионными красками, с укреплением швов пластиковыми элементами - огрунтовка поверхности грунтовкой глубокого проникновения (потолок ребристый) -ремонт штукатурки потолка сухими смесями (потолок ребристый) - окраска водоэмульсионными составами (потолок ребристый) -установка и разборка инвентарных лесов | 935,5 м2 51 м2 15,3 м2 51 м2 986,5 м2 |
| 3. Стены и колонны в осях 5-13/К-Д, 6-8/А-К. | -зашивка ниши в стене листами ГКЛ на металлическом каркасе по оси 13/К-Ж - очистка поверхности стен щетками - ремонт штукатурки стен отдельными местами сухими смесями (70% от S окраски) - покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раза (под окраску); - покрытие поверхностей грунтовкой бетоноконтакт (под плитку); - гладкая облицовка стен из керамических плиток на клее из сухих смесей, H= 2,5 м; - улучшенная окраска водоэмульсионными износостойкими составами стен - установка и разборка инвентарных лесов | 12,45 м2 353,23 м2. 824,19 м2 1189,87 м2 315,22 м2 315,22 м2 1189,87 м2 1505,09 м2 |
| 4. Металлические конструкции. | -очистка поверхности металлоконструкций щетками(связи, кран-балки, антресоли и т.п.) -обезжиривание поверхности (связи, кран-балки, антресоли и т.п.) -огрунтовка грунтом по металлу ГФ-021 за 1 раз(связи, кран-балки, антресоли и т.п.) -окраска масляными красками по металлу ПФ-115 за 2 раза(связи, кран-балки, антресоли и т.п.) -очистка поверхности металлоконструкций щетками (труб, радиаторов) -обезжиривание поверхности (труб, радиаторов) -огрунтовка грунтом по металлу ГФ-021 за 1 раз (труб, радиаторов) -окраска масляными красками по металлу ПФ-115 за 2 раза (труб, радиаторов) | 247,97 м2 247,97 м2 247,97 м2 247,97 м2 160,96 м2 160,96 м2 160,96 м2 160,96 м2 |
| 5. Ограждение в осях 5-13/Д, От оси К-6 м/5-7 | - устройство сетчатого ограждения высотой 2,5 м из сетки-рабицы с полимерным покрытием с креплением на металлические стойки 40х40 мм, с раздвижными воротами шириной 3,5 м - устройство сетчатого ограждения зоны электрических испытаний высотой 2,5 м из сетки-рабицы с полимерным покрытием с креплением на металлические стойки 40х40 мм, с раздвижными воротами шириной 3,5 м | 48 м.п. 18 м.п. |
| 7. Проемы дверные | -снятие дверных полотен -демонтаж дверных блоков -зашивка верха у дверей гипсокартонными листами на металлическом каркасе с изоляцией -установка металлических дверных блоков (11 шт., с замком) -установка доводчиков -установка деревянных дверных блоков (3 шт., с замком и доводчиком) -установка наличника деревянного -ремонт штукатурки откосов с последующей окраской водоэмульсионными износостойкими составами -очистка, огрунтовка и окраска масляными красками за 2 раза металлических поверхностей (с 2х сторон) существующих дверей -демонтаж обшивки ворот из металлического листа (с 2х сторон) -зашивка ворот, окрашенным профлистом толщиной 1 мм с прокладкой утеплителя Евро-Лайт, толщиной 1 мм -огрунтовка с последующей окраской масляными красками за 2 раза (металлический каркас ворот) -замена ворот на металлические, утепленные с замком, доводчиком | 37,25 м2 14 шт. 1,16 м2 26,48 м2 2 шт. 9,58 м2. 17,16 м2 7,55 м2 41,13 м2 29,8 м2 29,8 м2 5 м2 6,88 м2 |

Система приточно-вытяжной вентиляции

1. Демонтаж воздуховодов Ø 400 мм, на высоте 7 м – 18 м.п.

2. Демонтаж воздуховодов Ш 355 мм, на высоте 7 м – 48 м.п.

3. Демонтаж воздуховодов Ø 315 мм, на высоте 7 м – 30 м.п.

4. Демонтаж воздуховодов Ø 280 мм, на высоте 7 м – 36 м.п.

5. Демонтаж воздуховодов Ø 225 мм, на высоте 7 м – 25 м.п.

6. Демонтаж воздуховода 225х225 мм, на высоте 7 м – 8 м.п.

7. Монтаж воздуховода 225х225 мм, на высоте 7 м – 8 м.п.

8. Огрунтовка с последующей окраской масляными красками за 2 раза воздуховодов   стальных, на высоте 7 м – 541 м2.

Разводка трубопровода сжатого воздуха

- Прокладка трубы стальной оцинкованной Ø 25 мм – 50 м.

- Прокладка трубы стальной оцинкованной Ø 15 мм – 60 м.

- Установка кранов шаровых Ø 25 мм – 3 шт.

- Установка кранов шаровых Ø 15 мм – 7 шт.

- Прокладка шланга кислородного Ø 10 мм – 50 м.

- Установка фильтра для очистки ФСВ-60 – 1 шт.

- Крепление труб к полу, хомутами – 110 шт.

Электромонтажные работы

- Демонтаж светильников (2х40) – 150 шт.

- Демонтаж коробок 200х200х100 мм – 7 шт.

- Демонтаж розеток – 10 шт.

- Демонтаж электропроводки – 780 м.

- Демонтаж трубы стальной Ø25 мм (из пола к розеткам)– 55 м.

- Демонтаж трубы стальной Ø30 мм (от РП) – 30 м.

- Демонтаж шкафа напольного РП 1400х800х300 – 4 шт.

- Демонтаж швеллера (на отм. 6.000) - 350 м.

- Установка и разборка инвентарных лесов – 525 м2.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок – 650 м.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х2,5 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок – 230 м.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 4х4 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок – 55 м.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 5х2,5 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок – 50 м.

- Установка светильника светодиодного ПСВ-04 – 107 шт.

- Установка розетки 2-местной, открытой установки – 14 шт.

- Установка силового разъема: вилка ССИ-015; розетка ССИ-215  - 3 шт.

- Установка выключателей 1-клавишных, открытой установки – 1 шт.

- Установка выключателей 2-клавишных, открытой установки – 1 шт.

- Установка щита распределительного, навесного, ЩРН-Пм-16 – 1 шт.

- Установка выключателей автоматических, 3-пол., 25 А – 1 шт.

- Установка выключателей автоматических, 1-пол., 16 А – 12 шт.

- Установка коробки ответвительной квадратной, IP44, 80х80х40 – 18 шт.

- Прокладка мини-канала 25/1х17 – 140 м.

- Установка стали прокатной полосовой 4х25 мм – 90 м.

- Швеллер 60х26, L=2 м – 175 шт.

Прочие работы.

- Очистка помещений от мусора – 98,8 т.

- Затаривание мусора  в мешки – 98,8 т.

- Погрузка и перевозка мусора - 98,8 т.

Примечание: все материалы по электромонтажным работам являются давальческими (материал заказчика).

Техническое задание составлено на основании дефектной №12/13 утвержденной главным инженером 09.09.13 г.