ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Техническое задание на поставку бронзового проката

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование, технические характеристики, количество

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Технические характеристики

Подраздел 3.2. Требования к маркировке

Подраздел 3.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТЕ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1. Наименование, технические характеристики, количество

| 1 | Бронза чушка марка БрО5Ц6С5 | кг | 5 500 |
| --- | --- | --- | --- |

# Подраздел 1.2. Сведения о новизне и происхождении

- Поставляемая бронзовая чушка должна быть новой, не бывшей в употреблении.

Подраздел 1.3. Код ОКП

# 173631

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бронза чушка марка БрО5Ц6С5 применяется для нужд народного хозяйства и экспорта, а также как шихтовый материал для изготовления бронз по ГОСТ 493 и ГОСТ 613.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# Подраздел 3.1 Технические характеристики

№ п/п; Наименование, характеристика товара, марка, товарный знак; НД Особые условия поставки. 1; Чушка бронза марка БрО5Ц6С5; - Чушку бронзовую изготавливают из лома и отходов цветных металлов и сплавов. - В сертификате завода-изготовителя должен быть отражён развёрнутый химический состав по ГОСТ 614-97; - На поверхности чушек не должно быть наплывов, заливов, вздутостей, шлаковых и инородных включений. Допускаются следы зачистки после дефектов изложниц, а также остатки от сгоревшей смазки, применяемой для покрытия изложниц; Масса каждой чушки не должна превышать 42 кг..

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

На каждой чушке должны быть нанесены: товарный знак или товарный знак и наименование предприятия – изготовителя, номер плавки, цветная маркировка сплава. Цветная маркировка должна быть нанесена на торцах чушек несмываемой краской в виде вертикальных полос и крестов для бронзы марки БрО5Ц6С5 – красной.

# Подраздел 3.3 Требования к упаковке

Чушки транспортируют в пакетах в соответствии с ГОСТ21399, ГОСТ 26653. Пакеты должны состоять из чушек одной марки. Пакеты скрепляют упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или стальной проволокой диаметром не менее 10 мм по ГОСТ3282. Транспортная маркировка пакетов по ГОСТ 14192 и ГОСТ 21399. На боковой стороне пакета прикрепляют металлический или деревянный ярлык материалами, обеспечивающими его сохранность.

РАЗДЕЛ 4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ.

1.Сплавы предъявляют к приемке партиями. Партией считают чушки из сплава одной марки, одной или нескольких плавок, сопровождаемые одним документом о качестве, содержащим:

- товарный знак или товарный знак и наименование предприятия – изготовителя;

- массу сплава;

- массу партии;

-номер плавки (плавок);

-результат химического анализа плавки (плавок);

-дату изготовления;

-обозначение настоящего стандарта.

2. Наличие сертификатов качества завода-изготовителя, заверенных подлинной печатью поставщика. Верификация продукции по ГОСТ 24297-2013.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Пакеты транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Пакеты, предназначенные для экспорта, транспортируют в крытых транспортных средствах.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

# Чушки хранят в условиях, обеспечивающих сохранность их качества.

# РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В общую сумму договора должны входить НДС, расходы на полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Форма оплаты: безналичный расчет.

По факту поставки в течение 15 банковских путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции).

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

Срок поставки: в течение 50 рабочих дней после подписания договора последней стороной с правом досрочной поставки.

Способ поставки:  доставка Товара до склада Заказчика в г. Челябинск, ул. Игуменка, д. 37.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# Техническая и иная информация относительно поставляемой чушки должна быть представлена на русском языке.

# Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

# Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОКП | Общепромышленный классификатор продукции |