Участникам открытого конкурса

Разъяснения положений документации по открытому конкурсу № С021410

На основании пункта 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупках) ГК «Росатом» ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», являющееся организатором открытого конкурса на право заключения договора на «Выполнение работ по выводу из эксплуатации стендовых установок здания 500», в ответ на запрос участников запроса предложений согласно информации, полученной от Заказчика, сообщает следующее:

Вопрос:

- В томе 5.7 проектной документации (№ 113009.0500.1300033-ИОС7) п.3.3 представлен перечень контейнеров для обращения с РАО, в т.ч. Крад-3,0, бочка металлическая по ГОСТ 13950-91, УСП (мешки из полиэтилена и пластиката), однако в п.3.1.1 Технического задания отсутствует информация о возможности их использования.

- В томе 5.7 проектной документации (№ 113009.0500.1300033-ИОС7) отсутствует указание на необходимость переработки РАО методом переплавки (п.3.2.1 тома 5.7), однако п.3.1.1 Технического задания данное требование устанавливается. В соответствии с п.7.3 Технического задания «Одновременно с подписанием договора к Подрядчику переходит право собственности на образуемые в процессе работ отходы…». Следовательно, решение о способах переработки образовавшихся РАО принимает Исполнитель.

- Просим исключить требование о наличии у участника лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию радиационного источника, поскольку предметом работ является вывод из эксплуатации стендовых установок здания 500.

Ответ:

1.	Использование контейнеров Крад 3.0, металлических бочек по ГОСТ 13950-91 и УСП (мешки из полиэтилена и пластиката) допускается в соответствии с Проектной документацией.

2.	Требование о переработке МРАО методом переплавки обусловлено следующим.

2.1	При переплавке металла образуется минимальное количество вторичных отходов в виде ТРО.

2.2	Объем МРАО сложной конфигурации, образующихся при демонтаже, в ходе переплавки сокращается в 15-20 раз, что является одним из определяющих факторов при дальнейшем обращении с РАО – транспортировкой, временным хранением и захоронением.

2.3	Метод переплавки позволяет реализовать проект по выводу из эксплуатации стендовых установок здания 500 в рамках объема финансирования, утвержденного в соответствии с проектной документацией, Госкорпорацией «Росатом».

3.	Требование о наличии у Подрядчика лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию радиационных источников не может быть исключено, поскольку предметом работ является вывод из эксплуатации радиационного источника - стендовых установок здания 500 (ОСПОРБ 99/2010 п. 3.6).

Генеральный директор                                      В.А. Василенко