Приложение № 6

к Договору поставки ТМЦ № 100-10-05/_________ от «___»___________20__ г.

Типовая форма технического задания

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Предмет закупки: поставка автогидроподъемника ВС-28К  на базе КАМАЗ-43114

Все указания на товарные знаки, знаки

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,

промышленные образцы, наименование места происхождения товара

или наименование производителя по тексту сопровождаются

словами «или эквивалент»

г. Краснокаменск

2013 
       Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

для объекта

автогидроподъемника ВС-28К  на базе КАМАЗ-43114

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Автогидроподъемник ВС-28К на базе КАМАЗ-43114 (далее – автомобиль) или эквивалент (с обязательным согласованием эквивалента с Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры с предоставлением технических параметров).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Данный автомобиль должен быть выпущен не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автомобиль предназначен для подъема в люльках двух рабочих с инструментом и материалом, для выполнения ими строительно-монтажных и ремонтных работ на высоте до 28 метров, на рассредоточенных объектах в тяжелых дорожных условиях на открытых горных работах в разрезе.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автомобиль будет эксплуатироваться и должен обеспечивать бесперебойную работу при температуре воздуха от -40. °С до +40.°С в условиях высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период, обильных снегопадов, затяжных дождей и скорости ветра до 14 метров в секунду, а также при наличии значительных концентраций тонкодисперсной пыли.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Модель; ВС-28К. Высота подъема люльки, м; 28. Грузоподъемность люльки, кг; 250. Максимальный вылет стрелы, м; 14,8. Время подъема люльки на наибольшую высоту, с; 210. Максимальная частота вращения поворотной части, об/мин; 0,5. Угол вращения поворотной части, градусов; 360. Число рабочих мест, человек; 2. Габаритные размеры, мм:. - длина; 12250. - ширина; 2500. - высота; 3990. Масса автогидроподъемника, кг; 14455. Полная масса, не более, кг; 15420. Распределение полной массы, кг:. - на передний мост; 5490. - на заднюю тележку; 9930. Максимальная скорость, км/ч; 80. Базовое шасси; КАМАЗ-43114. Двигатель; 740.31-240. Тип; дизельный с турбонаддувом и ОНВ. Максимальная полезная мощность, л. с. (кВт), при 2200 об/мин; 225 (165). Колесная формула; 6x6. Число мест в кабине шасси; 3. Управление подъемником должно осуществляется с двух пультов управления, расположенных у основания стрелы и в люльке..

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает: - требованиям безопасности колесных транспортных средств, установленным Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 N 720 (ред. от 06.10.2011) "Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств". - требованиям ГОСТ 27.003-90

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает ПБ 10-611-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)»

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Отсутствуют

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Обязательным условием является: Поставщик гарантирует Заказчику, что климатическое исполнение автомобиля соответствует ГОСТ 15150-69. Автомобиль предназначен для эксплуатации в районах с пределом температуры окружающего воздуха ниже минус 40°С и спроектирован в исполнении УХЛ. Требованиям по ГОСТ 30630.0.0- 99

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Отсутствуют

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Автомобиль должен быть оборудован всеми необходимыми средствами контроля и безопасности согласно ПБ 10-611-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)»

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Автомобиль должен быть укомплектован следующим оборудованием: - Комплект документации (Паспорт изделия; Паспорт транспортного средства (оригинал); Инструкция по эксплуатации; Руководство по эксплуатации автомобиля; Инструкция по ремонту; Каталог запасных частей; Сертификат качества; Сертификат соответствия; Копия заключения экспертизы промышленной эксплуатации оборудования; разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору); - Ключи от дверей кабины и выключателя приборов и стартера 2 комплекта; - Знак аварийной остановки – 2 шт; - Аптечка первой помощи – 1 шт; - Огнетушитель – 1 шт; - Два противооткатных упора, размеры упора должны соответствовать радиусу колеса и массе транспортного средства; - Запасное колесо в сборе – 1 шт; - Домкрат, грузоподъёмностью не менее 25 тонн; Комплект ЗИП: - Масляные фильтрующие элементы - 6 шт. - Топливные фильтрующие элементы- 6 шт. - Воздушные фильтрующие элементы- 6 шт. - Набор инструмента накидных ключей, рожковых ключей, торцевых головок от 7 до 36 – 1 комп. - Ключ баллонный – 1 шт. - Набор монтажек – 3 шт. - Ремни, комплект на один автомобиль не менее двух. Поставщик гарантирует Заказчику поставку ЗИП в точном соответствии с номенклатурой и заявленным количеством.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Поставка оборудования производится с маркировкой необходимой для данного оборудования. - требованиям ГОСТ 26828-86

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

- поставка автомобиля производится в упаковке с маркировкой данного оборудования в соответствии с п.4.10. - оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке с упаковочным листом; - упаковка должна обеспечивать защиту автомобиля от воздействия внешней среды при хранении на открытой площадке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией на русском языке (паспорта на автомобиль и комплектующие, установленное на них оборудование, инструкции по эксплуатации на каждую единицу поставляемого оборудования), запаянные в пластиковый пакет; Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик передает Заказчику вместе с продукцией перечень документов, подтверждающих качество поставляемого оборудования согласно правилам устройства и безопасной эксплуатации и других нормативных документов на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование автомобиля может осуществляться любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта. При транспортировании автомобиля ж/д или автомобильным транспортом должны выполняться условия: - Автомобиль должен быть законсервирован, чтобы обеспечить устойчивость к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии; - Погрузка и выгрузка автомобиля производится грузозахватными приспособлениями, обеспечивающими целостность упаковки; - Оборудование должно поставляться в собранном виде, законсервированным и упакованным; - Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- хранение автомобиля осуществляется на охраняемой территории; - условия хранения должны обеспечивать целостность упаковки; - складирование автомобиля осуществляется на подготовленных площадках; - специальные требования и сроки хранения, консервации и расконсервации не оговариваются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает ГОСТ 23660-79

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик гарантирует Заказчику устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования заявляемых в данном ТЗ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в РФ.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствует.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Произвести поставку автомобиля с комплектом ЗИП, документации (паспорт изделия, паспорт транспортного средства, руководство по эксплуатации, руководство по ремонту, каталог на запасные части) в соответствии с приложением №1(спецификация) к Договору поставки.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 11 | ЗИП | Запасные Инвентарные Принадлежности. |
| 22 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 44 | °С | Градус Цельсия |
| 55 | кг | Килограмм |
| 66 | шт | Штуки |
| 77 | Об/мин | Обороты в минуту |
| 98 | л | Литров |
| 19 | кВт | киловатт |
| 110 | мм | Миллиметров |
| 111 | км/ч | Километров в час |
| 112 | ПБ | Правила безопасности |
| 113 | м | Метров |
| 114 | ТЗ | Техническое задание |
| 115 | УХЛ | Умеренно холодный климат |

Инициатор закупки                                                           Директор АТТ

В.А. Борисов

«___» ________2013г

Заказчик                                                                              Начальник ПТО

А.Ю. Корякин

«___» ________2013г

СОГЛАСОВАНО:

Аналитический центр                                                         Начальник транспортного

отдела ОАО  «ППГХО»

Ю.П. Соломинцев

«___» ________2013г

От Поставщика                                                                                   От Покупателя

_____________________                                                                      Генеральный директор

ОАО ППГХО

_________/___________                                                                ______________/С.В. Шурыгин/