2

	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________ Н.Н. Давиденко












Том 2 ОЗП
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание работ по теме
«Разработка глав 2, 6, 7 и приложения Пр.1.2 отчета по углубленной оценке безопасности для энергоблока № 2  Балаковской  АЭС»

1. Название (тема) работы.
Разработка глав 2, 6, 7 и приложения Пр.1.2 отчета по углубленной оценке безопасности для энергоблока № 2  Балаковской  АЭС.

2. Основание для заключения договора:
- «Укрупненный график выполнения мероприятий по продлению срока эксплуатации энергоблока № 2 Балаковской АЭС» № БАЛАЭСГР-41К(04-08)2012, утвержденный Генеральным директором ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

- Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.02.2012 № 9/142-П  «О реализации инвестиционного проекта продления срока эксплуатации энергоблока № 2 Балаковской АЭС»;
  - Требования к составу комплекта и содержанию документов, обосновывающих безопасность в период дополнительного срока эксплуатации блока атомной станции     РД-04-02-2006.
3. Срок выполнения работ по договору:

начало: 01.08.2014г.

окончание: 25.11.2015г.
4. Исполнитель: будет выбран на конкурсной основе.
5. Цель выполнения работ и ожидаемые результаты. 

5.1. Цель выполнения работ.

Целью выполнения работы является разработка материалов отдельных глав ОУОБ, а именно:
· глава 2 «Концепция безопасности энергоблока № 2 Балаковской АЭС»;
· глава 6 «Эксплуатация энергоблока № 2 Балаковской АЭС»;

· глава 7 «Планирование дальнейших мер по повышению безопасности энергоблока № 2 Балаковской АЭС» (подраздел 7.2);

· Приложение 1.2 «Анализ несоответствия энергоблока № 2 БалаковскойАЭС требованиям действующих нормативных документов» Приложения 1 к ОУОБ «Материалы технического обоснования безопасности» 
5.2. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работы.
В соответствии с «Общими положениями обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97» (НП-001-97) Эксплуатирующая организация может ставить вопрос о продлении срока эксплуатации блока АС по результатам комплексного обследования оборудования и других обоснований безопасности.

В связи с этим разработка отчета по углубленной оценке безопасности действующих блоков атомных станций является одним из важнейших этапов работ, связанных с получением лицензии на эксплуатацию блока в период дополнительного срока службы.

Отчет по углубленной оценке безопасности, в состав которого войдут разрабатываемые отдельные главы, является основным документом, обосновывающим безопасность энергоблока № 2 Балаковской АЭС в период дополнительной эксплуатации
6. Исходные данные для выполнения работ.
Исходные данные должны быть получены Исполнителем в ходе рабочего взаимодействия с эксплуатационным персоналом филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция».
Источниками для разработки указанных выше глав ОУОБ энергоблока № 2  Балаковской АЭС являются:

6.1. Проектно-конструкторская документация:
 - материалы проекта энергоблока № 2  Балаковской  АЭС;

 - Балаковская АЭС. Блок 2. Техническое обоснование безопасности;
 - проектная документация по продлению срока эксплуатации энергоблока № 2 Балаковской АЭС, включая документацию по реализуемым мероприятиям, которые рекомендованы «стресс-тестами»;

 - конструкторская документация на основное и вспомогательное оборудование;
 - материалы обоснований безопасности, выполненные в рамках работ по повышению тепловой мощности РУ, внедрению новых видов топлива и др., 

 - расчетные материалы, отчеты по НИОКР, в том числе выполненные по реализуемым мероприятиям, которые рекомендованы «стресс-тестами»;
 - материалы ВАБ энергоблока № 2  Балаковской  АЭС;

 - материалы инженерных изысканий, выполненные для площадки Балаковской АЭС.
6.2. Эксплуатационная документация:
 - Технологические регламенты безопасной эксплуатации энергоблока № 2  Балаковской АЭС с реакторами ВВЭР-1000 (В-320);
 - анализы несоответствия энергоблока № 2 требованиям действующих нормативных документов, ранее выполненные БалаковскойАЭС;
 - регламенты, инструкции, процедуры по эксплуатации и обслуживанию оборудования энергоблока № 2 Балаковской АЭС;

 - должностные инструкции для руководящего состава и персонала Балаковской АЭС;

 - противоаварийные инструкции;

 - противопожарные инструкции;

 - инструкции по подготовке и аттестации персонала;

 - планы мероприятий по защите персонала и населения;

 - отчеты по результатам обследования оборудования, элементов и строительных конструкций;

 - отчеты по обоснованию ресурсных характеристик оборудования, элементов, устройств и строительных конструкций блока;

 - результаты плановых проверок и испытаний;

 - результаты аттестации и освидетельствования оборудования;

 - годовые отчеты по состоянию безопасной эксплуатации энергоблока № 2 Балаковской АЭС.
6.3. Нормативная документация:
- нормативные документы по безопасности по «Перечню основных нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Раздел II. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии . II Атомные станции» и другие НД, действие которых распространяется на оборудование и эксплуатацию АС. В «Анализе несоответствия энергоблока № 2 Балаковской АЭС требованиям действующих нормативных документов» должны быть рассмотрены все действующие на момент начала разработки глав ОУОБ нормативные документы по безопасности в атомной энергетике (по состоянию на декабрь 2013);
- нормативные документы по «Указателю основных действующих нормативных документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации блоков АС. ОАО «Концерн Росэнергоатом», (по состоянию на декабрь 2013 года);
 - руководящие документы и стандарты эксплуатирующей организации ОАО «Концерн Росэнергоатом».
6.4. Программы обеспечения качества:
- ПОКАС (О) – Общая программа обеспечения качества;
 - ПОКАС (П) – программа обеспечения качества при проектировании;

 - ПОКАС (РУ) – программа обеспечения качества при разработке реакторной установки;

 - ПОКАС (Э) – программа обеспечения качества при эксплуатации.

6.5. Действующие на момент разработки ОУОБ экспертные заключения, выданные НТЦ ЯРБ Ростехнадзора по материалам заявлений в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору:
6.6. Принятые ОАО «Концерн Росэнергоатом» для реализации на Балаковской АЭС мероприятия, рекомендованные выполненными «стресс-тестами» (на основе документа: «Отчет о nроведении анализа безопасности Балаковской АЭС при экстремальных внешних воздействиях»).
6.7. Техническое задание на разработку отчета по углубленной оценке безопасности энергоблока № 2 Балаковской  АЭС, далее по тексту ТЗ.
7. Основные требования к оказанию услуг; требования и нормы, определяющие характеристики услуг.

Состав и содержание отдельных глав ОУОБ энергоблока № 2 Балаковской АЭС должно соответствовать «Рекомендациям к содержанию отчета по углубленной оценке безопасности действующих блоков атомных станций (ОУОБ АС)» РБ-001-05 Ростехнадзора.
7.1. Требования к главе 2 «Концепция безопасности энергоблока № 2 Балаковской АЭС»

Главу изложить в соответствии с требованиями п. 2.3. РБ-001-05 и пунктами      2.1– 2.9 содержания ОУОБ (Приложение 1 к ТЗ).
При этом в разделах учесть следующее.

7.1.1. 
Раздел 2.1 Проектные критерии и принципы безопасности
В табличном виде кратко изложить проектную реализацию критериев, принципов и функций безопасности:

	Источник (пункт НД)
	Критерий, принцип, функция безопасности
	Описание проектной реализации


В таблице указать фундаментальные критерии и принципы, заложенные в основу обеспечения безопасности блока, а также основные функции безопасности, в том числе включая:

 - принципы управления безопасностью (всеобъемлющая культура безопасности, обеспечение надлежащего управления и ответственности, нормативное регулирование и осуществление независимых проверок);

 - концепцию глубокоэшелонированной защиты (многоуровневая защита в сочетании с многоступенчатой системой защитных барьеров, принцип предотвращения аварий, принцип ослабления последствий аварий);

 - общие технические принципы обеспечения безопасности (использование апробированных технологий и инженерной практики, обеспечение качества по всем видам деятельности, учет человеческого фактора, подготовка и аттестация персонала, оценка безопасности с целенаправленным выявлением слабых мест и рассмотрением путей возможных отказов и определением их последствий, наличие систем радиационной защиты, контроль за источниками излучения, постоянное поддержание эффективности защитных барьеров, использование накопленного опыта эксплуатации и др.).

7.1.2. 
В подразделе «2.1.2 Анализ соответствия проектных решений требованиям действующих НД по безопасности» должны быть представлены обобщенные результаты, полученные с учетом руководства по безопасности РБ-028-04 «Анализ несоответствий блока АС требованиям действующих нормативных документов».

Сам анализ приводится в Приложении 1 к ОУОБ (Приложение 1.2)

Анализ проводится на основе Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В анализ должны быть включены все действующие на момент начала разработки глав ОУОБ нормативные документы по безопасности в атомной энергетике (по состоянию на декабрь 2013 года).
7.1.3. 
В подразделе 2.1.3 (Учет изменений нормативных требований при модернизации, перечень реализованных мер) необходимо дать обзорную информацию о результатах повышения безопасности, достигнутых по результатам модернизации систем (элементов) важных для безопасности.

Информацию дать в табличном виде:

	Реализованное мероприятие, изменение
	Результат


7.1.4. 
В разделе 2.2 Обеспечение выполнения требований по ядерной и радиационной безопасности необходимо показать:

 - в какой мере ядерная безопасность опирается на использование свойств внутренней самозащищенности реактора. Представить данные о балансе реактивности для всех возможных эксплуатационных состояний, аварийных ситуаций и проектных аварий. Дать анализ возможности появления положительных эффектов реактивности при авариях и оценку их возможных последствий. Представить структуру предусмотренных технических средств воздействия на реактивность. Показать, как обеспечено выполнение требований НД по ядерной безопасности. Представить данные об эффективности, надежности и быстродействии АЗ реактора;

 - как обеспечивается теплоотвод от активной зоны реактора. Дать принципиальную схему и описания для режимов нормальной эксплуатации, нарушениях НЭ, включая проектные аварии;

 - как обеспечивается ядерная безопасность при перегрузках, хранении и транспортировке топлива в условиях нормальной эксплуатации, при проектных и запроектных авариях, чем обеспечивается недопущение образования локальных критических масс;

 - как за счет последовательной реализации концепции глубоко эшелонированной защиты, основанной на применении системы физических барьеров и системы технических и организационных мер по защите барьеров и сохранению их эффективности, а так же по защите персонала, населения и окружающей среды обеспечивается безопасность блока;

 - показать, как техническими и организационными мерами образовываются пять уровней глубоко эшелонированной защиты;

 - указать с помощью каких технических средств и организационных мероприятий обеспечивается защита персонала населения и окружающей среды от недопустимых воздействий (наличие биологической защиты, средств радиационного контроля, организация и очистка радиоактивных выбросов, наличие СЗЗ, организационные меры). Показать, что применение предлагаемых средств и проведение мероприятий оправдано практикой и не приводит к превышению установленного дозового предела, а имеющееся радиационное воздействие удерживается на таком низком уровне, на каком оно разумно достижимо с учетом экономических и социальных факторов.

7.1.5. 
В разделе 2.3 Системы безопасности необходимо кратко изложить следующую информацию:

 - перечень СБ с учётом выполняемых функций;

 - проектные аварии, для преодоления которых предназначена система;

 - краткое описание, принципиальная технологическая схема, компоновка;

 - состояние при нормальной эксплуатации;

 - работа системы при авариях.

В подразделе 2.3.2 (Использование систем нормальной эксплуатации для выполнения функций безопасности) должны быть перечислены системы нормальной эксплуатации, используемые для выполнения функций безопасности. По ним необходимо привести информацию в соответствии с требованиями к предыдущему подразделу, кроме этого должно быть показано, что совмещение функций безопасности с функциями нормальной эксплуатации не приводит к нарушению требований обеспечения безопасности и снижению надежности систем (элементов).

7.1.6. 
Раздел 2.4 Проектные пределы
Материалы раздела представить в табличном виде:

Эксплуатационные пределы, характеризующие целостность физических барьеров и выполнение функций безопасности

	Наимено-вание барьера
	Параметр (характерис-тики), размерность
	Эксплуатационные пределы
	Уставки, блокировки, автоматические действия и действия персонала по поддержанию параметра (характеристики) в эксплуатационных пределах
	Обоснование выбора эксплуатаци-онных пределов, ссылочная литература

	
	
	нижний
	верхний
	
	

	
	
	нижний
	верхний
	
	


Пределы безопасной эксплуатации по радиационным параметрам, характеризующие целостность и обеспечивающих сохранность физических барьеров

	Наимено-вание барьера
	Наименование предела, размерность
	Величина предела
	Уставки, блокировки, автоматические действия и действия персонала по поддержанию параметра (характеристики) 
	Обоснование выбора предела безопасной эксплуатации, ссылочная литература


Проектные пределы для проектных аварий
	Наименование параметра
	Значение параметра
	На основании чего принят


7.1.7. 
Раздел 2.5 «Обеспечение пожарной безопасности» должен быть разработан с учетом требований РБ-001-05.

В разделе должна быть приведена следующая, содержащая сведения об учете положений и критериев по обеспечению пожарной безопасности, информация:

 - по классификации основных зданий и сооружений блока по взрыво-пожаробезопасности и по огнестойкости;

- по обеспечению принципов пожарной защиты (резервирование, физическое разделение, многобарьерность);

 - по зонированию зданий и подход к локализации пожара;

- по анализу выполнения требований НД и соблюдения проектных решений по обеспечению пожарной безопасности, а так же выполнение предписаний надзорных органов.

Должен быть приведен краткий перечень помещений (см. таблицу 1.9.14 ПНАЭ Г-01-036-95), а так же дана следующая информация:

 - по основным противопожарным мероприятиям в архитектурно-строительной и технологической частях проекта;

 - по разделению оборудования разных каналов СБ;

 - по оснащению маслосодержащего оборудования и трубопроводов поддонами, кожухами и т.п.;

 - по защите кабельных трасс;

 - по путям эвакуации персонала и средствам оповещения при пожаре;

 - по обеспечению забора воды из водоемов и емкостей передвижной пожарной техникой;

 - по регламенту работы блока в случае возникновения пожара в помещениях, где расположено оборудование, важное для безопасности и в помещениях, возникновение пожара, в которых приведет к необходимости останова РУ;

 - по результатам анализа возможности достижения безопасного состояния блока при единичных пожарах в помещениях основных зданий АЭС;

 - по выполненным анализам обеспечения работоспособности элементов и систем реакторной установки и обеспечения безопасности блока при возникновении пожара в различных производственных помещениях АС;

 - по активным системам пожаротушения, с учётом их надёжности.

7.1.8. 
Раздел 2.6 Обеспечение защиты АЭС от внешних природных и техногенных воздействий должен быть разработан на основе требований документа Ростехнадзора «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии НП-064-05».

7.1.9.
Раздел 2.7 Условия безопасной эксплуатации должен быть изложен в соответствии с положениями технологического регламента эксплуатации энергоблока № 2 Балаковской АЭС.
7.1.10. Раздел 2.8 Обеспечение физической безопасности изложить в соответствии с требованиями п. 1.9.13 ПНАЭ Г-01-036-95. Кроме этого дать информацию о выполнении требований «Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.07.2007 № 456.

7.1.11.
Раздел 2.9 Аварийная готовность изложить в обзорной форме и с учетом более подробного изложения материала в главе 6. В разделе необходимо дать следующую информацию:

 - мероприятия по защите персонала (уровни аварийной готовности и вмешательства, организационные мероприятия на случай аварийной ситуации, аварийные процедуры и последовательность мероприятий, критерии по которым начинается эвакуация персонала, наличие на АС и в городе защищенных пунктов управления противоаварийными действиями и убежищ, наличие АСКРО, наличие на АС подготовленного персонала и материальных средств для оценки обстановки, выполнения корректирующих действий, защитных мер, организации связи и т.д.);

 - мероприятия по защите населения и окружающей среды (организационные мероприятия, включая вопросы взаимодействия и координации с местными органами власти, городскими, региональными и государственными службами и организациями, участвующими в мероприятиях по защите населения и ликвидаций последствий аварии, порядок оповещения населения, виды и количество РВ, которые могут быть выброшены в окружающую среду, зоны, в которых потребуется использование защитных мер, учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля за окружающей средой, продуктами питания и сельхозпродукцией и т.п.);

 - необходимо дать информацию об аварийных центрах на АЭС, в городе Балаково, аварийном центре в эксплуатирующей организации (планах создания и оснащения необходимым оборудовании и персоналом). Необходимо дать представление о возможных авариях тяжелыми последствиями и об организации их ликвидации с учетом необходимой внешней помощи.
7.1.12.. Глава  должна иметь следующий состав:

	2
	ГЛАВА 2 КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭНЕРГОБЛОКА № 2 БАЛАКОВСКОЙ АЭС

	
	СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ 2

	2.1
	Проектные критерии и принципы безопасности

	2.1.1
	Проектные решения по реализации основных принципов и функций безопасности

	2.1.2
	Анализ соответствия проектных решений требованиям действующих НД по безопасности

	2.1.3
	Учет изменений нормативных требований при  модернизации, перечень реализованных мер

	2.2
	Обеспечение выполнения требований по ядерной и радиационной безопасности

	2.2.1
	Использование свойств внутренней самозащищенности РУ

	2.2.2
	Реализация принципа глубокоэшелонированной защиты

	2.2.7
	Безопасность при работе с ядерным топливом

	2.2.7.1
	Транспортировка

	2.2.7.2
	Хранение 

	2.2.7.3
	Перегрузка 

	2.2.8
	Обеспечение радиационной безопасности

	2.2.8.1
	Ограничение выхода радиоактивных веществ в окружающую среду

	2.2.8.2
	Ограничение доз облучения

	2.2.8.3
	Методы обращения и хранения радиоактивных отходов

	2.3
	Системы безопасности

	2.3.1
	Общие сведения о системах безопасности

	2.3.1.1
	Защитные системы безопасности

	2.3.1.2
	Управляющие системы безопасности

	2.3.1.3
	Локализующие системы безопасности

	2.3.1.4
	Обеспечивающие системы безопасности

	2.3.2
	Использование систем нормальной эксплуатации для выполнения функций безопасности

	2.4
	Проектные пределы

	2.4.1
	Эксплуатационные пределы

	2.4.2
	Пределы безопасной эксплуатации

	2.4.3
	Проектные пределы для проектных аварий

	2.5
	Обеспечение пожарной безопасности

	2.5.1
	Выполнение критериев и требований по обеспечению пожарной безопасности

	2.5.2
	Выполнение на энергоблоке мер пожарной безопасности

	2.5.3
	Информация о выполненных анализах пожарной безопасности

	2.5.4
	Активные системы пожаротушения

	2.6
	Обеспечение защиты от внешних природных и техногенных воздействий

	2.6.1
	Ожидаемые экстремальные воздействия

	2.6.1.1
	Оценка возможности падения самолёта

	2.6.1.2
	Воздействия от летящих предметов

	2.6.1.3
	Воздействия от ударной волны

	2.6.1.4
	Воздействия от промышленных объектов

	2.6.1.5
	Воздействия от транспортных объектов

	2.6.1.6
	Воздействия от военных объектов

	2.6.1.7
	Ветровые воздействия 

	2.6.1.8
	Температурные воздействия

	2.6.1.9  
	Гидрологические явления

	2.6.1.10
	Сейсмические воздействия

	2.6.1.11
	Снеговые воздействия

	2.6.1.12
	Прочие воздействия

	2.7
	Условия безопасной эксплуатации

	2.7.1
	Общие положения

	2.7.1.1
	Порядок описания условий безопасной эксплуатации

	2.7.1.1.1
	Описание условий

	2.7.1.1.2
	Назначение условия.

	2.7.1.1.3
	Критерии выполнения условий

	2.7.1.1.4
	Область распространения

	2.7.1.1.5
	Действия при нарушениях

	2.7.1.1.6
	Требования по контролю

	2.7.1.2
	Термины и определения, используемые понятия и сокращения

	2.7.1.2.1
	Термины и определения

	2.7.1.2.2
	Используемые понятия

	2.7.1.2.3
	Основные параметры, характеризующие эксплуатационное состояние

	2.7.2
	Условия безопасной эксплуатации, непосредственно обеспечивающие сохранность защитных барьеров

	2.7.2.1
	Топливная матрица и оболочка твэл

	2.7.2.1.1
	Ограничение механического воздействия на ТВС

	2.7.2.1.2
	Система охлаждения бассейна выдержки

	2.7.2.1.3
	Хранение отработавшего ядерного топлива

	2.7.2.1.4
	Транспортно-технологические операции с ТВС

	2.7.2.1.5
	Контроль герметичности оболочек твэл

	2.7.2.2
	Первый контур

	2.7.2.2.1
	Водно-химический режим первого контура

	2.7.2.2.2
	Система спецводоочистки СВО-1

	2.7.2.2.3
	Система спецводоочистки СВО-2

	2.7.2.2.4
	Система спецводоочистки СВО-4

	2.7.2.2.5
	Система спецводоочистки СВО-6

	2.7.2.2.6
	Водно-химический режим второго контура

	2.7.2.2.7
	Плотность контролируемых разъемов оборудования первого контура

	2.7.2.2.8
	Течи на верхнем блоке реактора

	2.7.2.2.9
	Реактор

	2.7.2.3
	Герметичное ограждение РУ

	2.7.2.4
	Внешние выбросы и сбросы

	2.7.2.4.1
	Система радиационного контроля

	2.7.2.4.2
	Система дренажа и организованных протечек первого контура

	2.7.2.4.3
	Система спецгазоочистки

	2.7.2.4.5
	Твердые радиоактивные отходы

	2.7.3
	Условия безопасной эксплуатации, обеспечивающие выполнение функций безопасности

	2.7.3.1
	Контроль и управление мощностью и реактивностью

	2.7.3.1.1
	Ввод положительной реактивности

	2.7.3.1.2
	Исключение неконтролируемого ввода положительной реактивности

	2.7.3.1.4
	Механические органы регулирования СУЗ

	2.7.3.1.5
	Указатели положения ОР СУЗ

	2.7.3.1.6
	Подкритичность остановленного реактора

	2.7.3.1.7
	Контроль активной зоны при перегрузке

	2.7.3.1.8
	Система подпитки и продувки первого контура, включая борное регулирование

	2.7.3.1.9
	Автоматический регулятор мощности

	2.7.3.2
	Обеспечение отвода тепла от активной зоны

	2.7.3.2.1
	Допустимая тепловая мощность реактора и подогрев теплоносителя в активной зоне

	2.7.3.2.2
	Циркуляционные петли первого контура

	2.7.3.2.3
	Главный циркуляционный насос и его вспомогательные системы

	2.7.3.2.4
	Компенсатор давления и система компенсации давления первого контура

	2.7.3.2.5
	Обеспечение отвода тепла от первого контура

	2.7.3.3
	Парогенераторы

	2.7.3.3.1  
	Плотность контролируемых разъемов ПГ по второму контуру

	2.7.3.3.2
	Система паропроводов высокого давления второго контура реакторного отделения

	2.7.3.4 
	Система аварийного охлаждения активной зоны реактора (плановый останов)

	2.7.3.5
	Система питательной воды

	2.7.3.6
	Обеспечение целостности первого контура

	2.7.3.6.1
	Парогазовый объем в КД

	2.7.3.6.2
	Обеспечение температурного расширения первого контура

	2.7.3.7
	Обеспечение целостности герметичного ограждения

	2.7.3.7.1
	Транспортировка тяжелых грузов

	2.7.3.8
	Обеспечение функционирования систем, важных для безопасности

	2.7.3.8.1
	Возникновение пожаров на энергоблоке

	2.7.3.8.2
	Система промконтура

	2.7.3.8.3
	Системы вентиляции

	2.7.3.8.3.1
	Рециркуляционные системы помещений гермооболочки

	2.7.3.8.3.2
	Рециркуляционные система охлаждения шахты реактора

	2.7.3.8.3.3
	Рециркуляционные система охлаждения подпиточных насосов и маслосистем

	2.7.3.8.3.4
	Система спецгазоочистки

	2.7.3.8.4
	Допустимые параметры в помещениях энергоблока

	2.7.3.8.5
	Система контроля и управления

	2.7.4
	Системы безопасности, обеспечивающие условия безопасной эксплуатации

	2.7.4.1
	Управляющие системы безопасности

	2.7.4.1.1
	Система управления и защиты (управляющая  часть)

	2.7.4.1.2
	Система управления защитными  действиями  (УСБТ)

	2.7.4.2
	Защитные системы безопасности

	2.7.4.2.1
	Система управления и защиты (механическая   часть)

	2.7.4.2.2
	Система защиты первого контура от превышения давления

	2.7.4.2.3
	Система защиты второго контура от превышения давления

	2.7.4.2.4
	Система аварийного охлаждения активной зоны реактора высокого давления

	2.7.4.2.5
	Система гидроаккумуляторов

	2.7.4.2.6
	Система аварийного охлаждения активной зоны реактора низкого давления

	2.7.4.2.7
	Система аварийного газоудаления из первого  контура

	2.7.4.2.8
	Система подачи аварийной питательной воды в парогенераторы

	2.7.4.2.9
	Быстродействующие защитные клапаны на паропроводах

	2.7.4.2.10
	БРУ-А

	2.7.4.3
	Локализующие системы безопасности

	2.7.4.3.1
	Система герметичных ограждений

	2.7.4.3.2
	Спринклерная система

	2.7.4.4
	Обеспечивающие системы безопасности

	2.7.4.4.1
	Система аварийного энергоснабжения (РДЭС)

	2.7.4.4.2
	Система надежного электроснабжения потребителей собственных нужд первой и второй  групп всех напряжений, включая кабельное хозяйство

	2.7.4.4.3
	Система воздухоснабжения пневмоприводов арматуры

	2.7.4.4.4
	Система охлаждения и технического  водоснабжения реакторного отделения

	2.7.4.4.5
	Обеспечивающие системы вентиляции

	2.7.4.4.5.1
	Система охлаждения помещений САОЗ

	2.7.4.4.5.2
	Система охлаждения проходок 

	2.7.4.4.5.3
	Рециркуляционная система охлаждения помещений КИП I, II, III каналов

	2.7.4.4.5.4
	Рециркуляционная система охлаждения воздуха помещений АПН

	2.7.4.4.5.5
	Рециркуляционная система охлаждения проходок 

	2.7.4.4.5.6
	Вытяжные системы вентиляции кабельных тоннелей систем безопасности 

	2.7.4.4.5.7
	Системы вентиляции помещений КРУ надежного энергоснабжения

	2.7.4.4.5.8
	Система охлаждения воздуха помещений РЩУ

	2.7.4.4.5.9
	Система охлаждения воздуха оперативного контура БЩУ

	2.7.4.4.6
	Противопожарная защита систем безопасности

	2.8
	Обеспечение физической безопасности

	2.8.1
	Общие положения

	2.8.2
	Состав и описание системы физической защиты

	2.8.2.1
	Инженерно-техническая подсистема СФЗ

	2.8.2.2
	Подсистема организационных мероприятий СФЗ

	2.8.3
	Заключение

	2.9
	Аварийная готовность

	2.9.1
	Планы мероприятий по защите персонала и  населения в случае радиационной аварии на АЭС

	2.9.1.1
	Общие положения

	2.9.1.2
	Критерии для принятия неотложных решений в случае аварии на АЭС

	2.9.1.3
	Основные данные для планирования мероприятий по защите персонала и населения зоны наблюдения в случае аварии на Балаковской АЭС

	2.9.1.4
	Порядок объявления на БАЛАЭС состояния «Аварийная готовность», «Аварийная обстановка» и введение в действие Плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на БАЛАЭС

	2.9.1.5
	Мероприятия по защите персонала БАЛАЭС

	2.9.1.6
	Мероприятия по защите населения и окружающей среды в районе расположения БАЛАЭС

	2.9.2
	Аварийный центр. Организация внешней помощи

	2.9.2.1
	Аварийные центры на АЭС

	2.9.2.2
	Кризисный центр ОАО «Концерн Росэнергоатом»

	2.9.2.3
	Организация внешней помощи при ликвидации аварий с тяжелыми последствиями


7.2. Требования к главе 6 ««Эксплуатация энергоблока № 2 Балаковской АЭС»
7.2.1. Глава 6 должна быть разработана в соответствии с эксплуатационной, организационно-распорядительной документацией по энергоблоку № 2 Балаковской  АЭС  соответственно и остальными материалами ОУОБ.
7.2.2. Статистические данные и данные по надежности систем и оборудования должны быть учтены по состоянию на год, предшествующий году разработки соответствующей главы ОУОБ.
7.2.3. Главу изложить в соответствии с требованиями п. 2.7. РБ-001-05.
7.2.4. Глава  должна иметь следующий состав:
	6
	ГЛАВА 6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭНЕРГОБЛОКА № 2 БАЛАКОВСКОЙ АЭС

	
	СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ 6

	6.1
	Организация эксплуатации

	6.1.1
	Организационная структура и сферы ответственности

	6.1.1.1
	Эксплуатирующая организация ОАО «Концерн Росэнергоатом»

	6.1.1.2
	Административное руководство БалАЭС

	6.1.1.3
	Оперативное управление

	6.1.2
	Эксплуатационный персонал

	6.1.3
	Эксплуатационная документация

	6.1.4
	Организация независимого внутриведомственного контроля

	6.1.5
	Организация технического обслуживания и ремонта

	6.1.6
	Организация материально-технического снабжения

	6.1.7
	Организация технической поддержки

	6.1.8
	Организация радиационной защиты

	6.1.9
	Организация противопожарной защиты

	6.1.10
	Мероприятия по защите персонала и населения в случае аварии 

	6.1.11
	Физическая защита энергоблока

	6.1.12
	Контроль и учет ядерных материалов

	6.2
	Обеспечение качества

	6.2.1
	Система обеспечения качества

	6.2.2
	Взаимодействие заказчика с поставщиком оборудования и (или) услуг

	6.2.3
	Входной контроль

	6.2.4
	Оценка полноты выполненных заказчиком обязанностей по обеспечению качества

	6.2.5
	Обеспечение необходимого содержания заказной документации

	6.2.6
	Обращение с оборудованием, имеющим недостатки

	6.2.7
	Требования к квалификации персонала, ответственного за контроль качества

	6.2.8
	Периодические проверки и испытания

	6.2.9
	Внесение изменений

	6.2.10
	Метрология

	6.3
	Анализ опыта эксплуатации

	6.3.1
	Система сбора, обработки и учета эксплуатационных данных

	6.3.2
	Контроль работоспособности и состояния систем и оборудования, важных для безопасности

	6.3.3
	Анализ состояния ресурса оборудования и систем, важных для безопасности

	6.3.4
	Анализ нарушений при эксплуатации энергоблока

	6.3.5
	Оценка эффективности защитных барьеров и надежности систем безопасности

	6.3.6
	Учет опыта эксплуатации

	6.4
	Оценка влияния на окружающую среду

	6.ПрА
	Приложение А к главе 6

	
	Перечень должностных инструкций персонала БалАЭС, входящих в состав программы обеспечения качества (документы второго уровня)

	6.ПрБ
	Приложение Б к главе 6

	
	Перечень положений о структурных подразделениях БалАЭС, входящих в состав программы обеспечения качества, как документы второго уровня

	6.ПрВ
	Приложение В к главе 6

	
	Соответствие административных инструкций по обеспечению качества, разработанных и планируемых к разработке, требованиям нормативных документов


7.3. Требования к главе 7 «Планирование дальнейших мер по повышению безопасности энергоблока № 2 Балаковской АЭС»


    7.3.1. В главе представить мероприятия по повышению/обеспечению безопасности блоков на последующий 10-летний период эксплуатации (2017 – 2027), материалы должны быть увязаны с выполненными в рамках углубленной оценки безопасности соответствующими анализами и обоснованиями безопасности.

7.3.2. Материал представить в табличной форме:

	Наименование мероприятия
	Обоснование внедрения

(номер проблемы безопасности)
	Цель
	Срок внедрения


7.3.3. Главу изложить в соответствии с требованиями п. 2.8. РБ-001-05. 
  7.3.4. Глава  должна иметь следующий состав:
	7
	ГЛАВА 7 ПЛАНИРОВАНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЭНЕРГОБЛОКА № 2 БАЛАКОВСКОЙ АЭС

	7.2
	Планируемые технические и организационные мероприятия по повышению безопасности


7.5. Материалы Пр. 1.2 «Анализ несоответствия энергоблока № 2  БалаковскойАЭС требованиям действующих нормативных документов» разрабатываются на основе Руководства по безопасности РБ-028-04 «Анализ несоответствий блока АС требованиям действующих нормативных документов». 
7.5.1. В анализ должны быть включены все действующие на момент начала разработки глав ОУОБ нормативные документы по безопасности в атомной энергетике (по состоянию на декабрь 2013 года для энергоблока № 2. За основу могут быть приняты ранее выполненные Балаковской АЭС анализы несоответствия энергоблока № 2 требованиям действующих нормативных документов.
7.5.2. Материалы приложения подбираются и разрабатываются в соответствии с требованиями РБ-001-05.
8. Место внедрения и способ применения результатов выполнения работ.

Энергоблок № 2 Балаковской  АЭС. Разработанные материалы включаются в состав ОУОБ, который является основным документом, обосновывающим безопасность энергоблока № 2 Балаковской АЭС соответственно в период дополнительной эксплуатации
9. Отчетные материалы. 
9.1. По окончании работ представляются следующие материалы:
            _    глава 2 «Концепция безопасности энергоблока № 2 Балаковской АЭС»;
· глава 6 «Эксплуатация энергоблока № 2 Балаковской АЭС»;

· глава 7 «Планирование дальнейших мер по повышению безопасности энергоблока № 2 Балаковской АЭС» (подраздел 7.2); 
· Приложение 1.2 «Анализ несоответствия энергоблока № 2 БалаковскойАЭС требованиям действующих нормативных документов» Приложения 1 к ОУОБ «Материалы технического обоснования безопасности» 
за подписью Исполнителя. 
            Отчетные материалы должны быть представлены в форматах .DOC и .TIF, необходимых для их дальнейшего согласования Проектно-конструкторским филиалом с разработчиками ОУОБ, в ОАО  «Концерн Росэнергоатом», и утверждения у руководства ОАО «Концерн Росэнергоатом».

9.2. Специалисты Исполнителя участвуют в урегулировании и устранении  замечаний к отчетной документации на этапах его согласования и утверждения, включая взаимодействие с Ростехнадзором. 
9.3. Исполнитель обязан представлять Заказчику регулярные отчеты о ходе оказания услуг. Такая отчетность должна представляться Заказчику ежеквартально для договоров продолжительностью более шести месяцев и ежемесячно для остальных договоров. Отчет о ходе оказания услуг должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым оказывалась услуга в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к оказанию услуг  трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений) и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов оказания услуг, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.
 9.4. Оформление материалов осуществляется в соответствии с СТО СМК-ПКФ-016-07 «Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций»
10. Порядок приема и передачи работ Заказчику. 
Приемка выполненных работ производится в соответствии с установленным в ОАО «Концерн Росэнергоатом» порядком и в соответствии со Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-12 «Порядок сдачи и приемки документации». 
	Директор по планированию и проектам 

	                                                   В.М. Мешков


	Технический директор




	                                                  В.В. Семишин

	Куратор темы
	 В.Е. Кальницкий


