










Приложение 1







к Договору №_________ от «__» _________ 2012г.

Утверждаю

Первый заместитель директора, 

Главный инженер С.А.Гуськов _______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на бурение инженерно-геологических скважин и лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов, химического состава проб воды при проведение инженерно-геологических  изысканий  по промплощадке месторождения «Березовое».
	№№

п.п.
	Перечень исходных данных

и требований
	Содержание исходных данных и требований

	1
	Заказчик
	ОАО ВНИПИпромтехнологии

Адрес: 115409, Москва, Каширское шоссе, д. 33

Email: vnipipt@vnipipt.ru

	2
	Наименование объекта
	 Месторождение «Березовое» ЗАО УДК «Горное». Улетовский район, Забайкальского края

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	Стадийность 

проектирования
	Рабочая  документация.

	5
	Основание

для выполнения работ
	Техническое задание.

	6
	Цель работы
	Инженерно- геологические изыскания.

	7
	Основные технические требования
	                                   Буровые работы  

Буровые работы предполагают бурение 270ти инженерно-геологических скважин диаметром 112 – 151 мм, глубиной от 7до 15 м, с полным отбором керна. Общий объем бурения -  2 700 п. м.  Скважины, вскрывшие  подземные воды в рыхлых грунтах  оборудуются фильтровыми колоннами диаметром 108 мм, скважностью не менее 20% и из них производятся пробные откачки, продолжительностью до 3х бр.см. или экспресс откачки.  Из скважин,  вскрывших воду в скальных грунтах, откачки проводятся из открытого ствола.  Скважины, вскрывшие мерзлые грунты, оборудуются под температурные наблюдения.
Полевая документация буровых и опытных работ, режимные наблюдения, а также отбор проб грунтов и воды для выполнения лабораторных исследований, осуществляется специалистами заказчика.

После окончания бурения, отбора проб и выполнения опытных работ скважины подлежат ликвидации.

                                          Лабораторные работы

Полный комплекс определений физико-механических свойств скальных пород:

а) прочных – 12 образцов;

б) средней прочности – 24 образцов;

в) слабых – 24 обр
Анализ водной вытяжки – 10 образцов

Стандартный анализ воды – 20 проб
Определение грансостава глинистых грунтов – 40 образцов.

Определение консистенции грунтов при нарушенной структуре – 50 образцов.

Грансостав  грунтов – 100 образцов.

Влажность  грунтов – 100 образцов.

Анализ водной вытяжки из грунтов – 20 образцов.



	8
	Сроки выполнения 

работы
	Начало – 15.11.2012 года
Окончание – 30.03.2013 года

	9
	Требования к
 результатам работы
	Работы должны быть выполнены качественно и в сроки оговоренные Договором.


Начальник отдела





А.М.Ятлов

