Форма №10

К заявке №24 А

от 26 июня 2014 г.

Техническое задание

на поставку грузопассажирского мачтового подъемника.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций

Подраздел 1.1 Наименование

Грузопассажирский мачтовый подъемник GEDA Multilift P22 (или аналог)-1 (одна) единица

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами).

Подраздел 1.3 Технические характеристики

Общие: - высота подъема кабины: не менее 30 м; - грузоподъемность: не менее 2000 кг/25 чел.; - скорость подъема, не менее: 40 м/мин; - температурный диапазон эксплуатации, не менее: от -20 0С до +40 0С; - допустимая скорость ветра: эксплуатация / обслуживание / ремонт: не менее макс. 72 км/ч; монтаж: не менее макс. 45 км/ч. Наземная станция: - стальная оцинкованная рама наземной станции с проушинами для вилочного погрузчика; - ограждение наземной станции высотой не менее 2,5 м; - вертикально раздвижная, одностворчатая входная дверь с электромеханическим замком; - пульт управления кабиной на ограждении наземной станции. Кабина: - внутренний размер кабины не менее (Д х Ш): 3,2 м х 1,4 м; - 2 электродвигателя: не менее 15 кВт / 400 В / 50 Гц; - автоматический температурный датчик (-20 0С); - счетчик моточасов; - аварийный ловитель; - система защиты от перегруза кабины; - система диагностики неисправностей; - плоский питающий кабель; - защита от обрыва питающего кабеля; - автоматическая система смазки зубчатой рейки мачты; - монтажный трап, не менее – 1 шт.; - ограждение крыши кабины; - входная дверь: вертикально раздвижная, одностворчатая с электромеханическим замком; - выходная дверь: вертикально раздвижная, одностворчатая с электромеханическим замком и откидной аппарелью с боковыми поручнями; - индикация этажа на пульте управления в кабине; - система учета этажей с использованием индукционных датчиков; - пульт для испытания аварийного ловителя; - монтажный пульт управления; - кран монтажный (электрическая лебедка); - кабельная тележка.

Подраздел 1.4 Комплект поставки

- базовая часть (наземная станция + кабина); - секции мачты стальные оцинкованные, длина секции не менее 1,5 м (комплект на высоту подъема не менее 30 м); - крепления мачты стальные оцинкованные (комплект на высоту подъема не менее 30 м); - направляющие кабеля стальные оцинкованные (комплект на высоту подъема не менее 30 м).

Подраздел 1.5 Гарантия на товар

не менее 12 месяцев

Подраздел 1.6 Место поставки товара

г.Нововоронеж, Промзона, ул.Восточная, 4.

Подраздел 1.7 Срок поставки товара

В течение 3-5 рабочих дней от момента заключения Договора.

Подраздел 1.8 Порядок и сроки ввода ТМЦ в эксплуатацию

От 3-х до 5-ти рабочих дней монтаж подъемника

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грузопассажирский подъемник предназначен как для подъема грузов, так и для подъема людей на высотные отметки здания 20 UJA. Для подъема людей на высотные отметки зданий и сооружений высотой 25 м и более..

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Допустимая температура эксплуатация от -20°С до +40°С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подъемник состоит из следующих основных частей: рамы опорной, секций мачты, грузовой каретки, оборудованной платформой или кабиной, электрооборудования, опор настенных креплений и монтажной укосины. Скорость подъёма, не менее: 40 м/мин Размер кабины (внутри), не менее: 3,2 м х 1,4 м Грузоподъёмность, не менее: 2000 кг/25 чел. Максимальная высота подъема, не менее 30 м Мачта подъемника собирается из нижней и рядовых секций и крепится к опорной раме. На мачте навешена каретка с платформой или кабиной. Каретку по направляющим элементам мачты перемещают с помощью грузового каната, запасованного на барабане лебедки, установленной на опорной раме. После остановки каретки напротив проема здания выкатная платформа (клеть) подается через проем в здание для разгрузки. Для предохранения каретки от падения в случае обрыва или ослабления грузового каната служат ловители. В нижней части мачты установлен конечный выключатель, ограничивающий перемещение каретки вниз. Предохранительное устройство ограничивает перемещение грузовой каретки вверх, а блокирующее привод лебедки - выдвижение выкатной платформы. В верхней части мачты установлена монтажная укосина, используемая при монтаже подъемника. В подъемнике, на сигнальном канате, расположен упор, ограничивающий перемещение каретки вверх. Выкатная платформа (грузовая клеть) служит для размещения поднимаемых грузов и подачи их в проем и на крышу здания. Опора настенная служит для крепления мачты к стене здания. Она состоит из кронштейна и двух прижимов, с помощью которых кронштейн соединяется с задними поясами секций мачты. Кронштейн крепится к стене здания с помощью прижимной балки и двух шпилек.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Механизмы должны быть спроектированы таким образом, чтобы самопроизвольное включение или расцепление механизмов было невозможным. Механизмы подъема с машинным приводом должны быть выполнены так, чтобы опускание груза осуществлялось только от работающего двигателя. В элементах механизмов крана, передающих крутящий момент, должны применяться зубчатые, шлицевые, шпоночные, болтовые и аналогичные соединения, исключающие их произвольное развинчивание или разъединение. Зубчато-реечный привод механизма подъема должен быть защищен от непосредственного попадания на его приводную шестерню строительного мусора. Мачта подъемника должна выдерживать максимальные нагрузки, соответствующие эксплуатационным требованиям, и иметь необходимый срок службы при нормальных условиях эксплуатации с соответствующей вероятностью долговечности.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Металлоконструкции подъемников, включая направляющие, должны соответствовать требованиям государственных стандартов и нормативных документов. Мачты подъемников должны предусматривать узлы крепления к строительному сооружению (кроме подъемников, выполненных в свободно стоящем исполнении) с помощью жестких регулируемых связей, рассчитанных на максимальные нагрузки. Допускается крепление мачты осуществлять растяжками из стального каната, снабженными устройствами для регулирования натяжения. Перемещение грузонесущего устройства грузопассажирского и грузового подъемника должно осуществляться по жестким направляющим. Высота направляющих должна определяться из условия, чтобы при возможных перемещениях грузонесущего устройства за пределы крайних положений опорные ролики (башмаки) не сходили бы с направляющих. Направляющие должны быть рассчитаны на рабочие нагрузки, а также на нагрузки, возникающие при посадке грузонесущего устройства на ловители и буфера. Секции мачты подъемников с реечным приводом должны быть взаимозаменяемыми для обеспечения постоянства шага зубчатой рейки и плавного перемещения грузонесущего органа. Направляющие и их стыки должны быть предохранены от взаимного смещения. Конструкция консолей фасадных подъемников должна предусматривать их разборку на отдельные узлы, позволяющие переносить их вручную. Материалы при проектировании металлоконструкций и их элементов должны применяться в соответствии с государственными стандартами и нормативными документами. Выбор материалов для проектирования металлоконструкций должен производиться с учетом нижних предельных значений температур окружающей среды для рабочего и нерабочего состояний подъемника, степени нагруженности элементов и агрессивности окружающей среды. Металлоконструкции, направляющие и другие металлические детали подъемника должны быть предохранены от коррозии. В коробчатых и трубчатых металлоконструкциях, работающих на открытом воздухе, должны быть предусмотрены меры против скопления в них влаги. Кабина должна иметь ограждение со всех сторон. Высота кабины в свету должна быть не менее 2 м. Кабина должна иметь дверь а при сплошном ограждении - и окна (окно). Высота дверей должна быть не менее 1,8 м, ширина дверей - не менее 0,6 м. Световые проемы (окна) кабины должны быть выполнены из небьющегося (безосколочного) стекла. Высота расположения окна от пола кабины - не ниже 1000 мм Крыша кабины должна быть рассчитана на нагрузку от массы двух человек и монтажного инструмента, исходя из нагрузки 1000 Н на каждого человека и на инструмент, распределенной на площади по 0,3х0,3 м. При наличии люка в потолочном перекрытии кабины размеры люка должны быть не менее 750х750 мм. Люк должен закрываться крышкой, открываемой наружу. В открытом положении крышка люка не должна выходить за габариты кабины в плане. Люк должен быть оборудован замком и открываться только специальным ключом. Пол кабины не должен быть скользким. При оборудовании кабины трапом для прохода в здание или на переходную площадку трап в нерабочем положении (при движении кабины) не должен выходить за габариты кабины. Установка выдвижного трапа в рабочее положение (и обратно) должна осуществляться при управлении из кабины после ее остановки. Трап должен быть надежно зафиксирован от произвольного перемещения до того, как будет открыта дверь кабины. Трап должен быть рассчитан на нагрузки, возникающие в процессе погрузочно-разгрузочных работ.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Оформление проводится с учетом: ГОСТ 19433-88 – грузы опасные.классификация и маркировка; ГОСТ 14192-96 маркировка грузов; ГОСТ Р 1.9-2004 маркировка продукции; ГОСТ 14192 – 96 маркировка грузов; ГОСТ 30668 -2000, 26828 -86, – маркировка изделий и т д.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка завода изготовителя. Оформляются сопроводительные документы. Технический паспорт, который должен сопровождать подъемник, в нем указывают: дату изготовления; сведения о материалах используемых в изготовлении; результаты испытаний; сведения о марке подъемника; техническая характеристика; указание на государственный стандарт.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Указывается перечень и сроки промежуточных и окончательных проверок до отгрузки оборудования/материалов, а также порядок их осуществления. Указывается последовательность и условия проведения входного контроля Заказчиком поставленных оборудования или материалов.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации. При входном контроле поступающей на объект подъемника проверяется соответствие его стандартам, требованиям рабочих чертежей, наличия сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов. Результаты входного контроля должны регистрироваться в «Журнале входящего учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования» Материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.. Подъемники должны соответствовать требованиям «Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" Каждый подъемник должен быть снабжен следующей эксплуатационной документацией, выполненной на русском языке: - паспортом (ПС); - руководством по эксплуатации (РЭ), включающим техническое описание и инструкцию по эксплуатации; - инструкцией по монтажу. Паспорт должен быть составлен в соответствии с требованиями «Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" В паспорте подъемника должны содержаться сведения о допустимом районе установки по ветровой нагрузке, принимаемом в соответствии с установленными государственными стандартами и определяющем скорость ветра нерабочего состояния. В паспорте также должна указываться скорость ветра рабочего состояния, при превышении которой работа подъемника должна быть прекращена.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

При транспортировании подъемник необходимо устанавливать на платформе в один ярус. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Особые требования к хранению не предъявляются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки Заказчику. Гарантия должна распространяться только на дефекты, но не на неисправности, возникшие в результате естественного износа или неправильной эксплуатации. Гарантия качества должна распространяться на все конструкции и материалы и составлять не менее сроков установленных заводом изготовителем. Поставщик должен гарантировать устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации (в том числе скрытых, которые невозможно было выявить в процессе приемки изделий) в течении всего гарантийного периода. Устранение дефектов и недостатков изготовитель осуществляет собственными силами и средствами , без взимания дополнительной платы.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования к периодичности и объёмам работ по обслуживанию комплектующих изделий при длительном хранении – не предусмотрены. Обслуживание подъемника должно производиться по проекту, разработанному организацией-изготовителем или специализированной организацией. Организация, производящая ремонт и реконструкцию с применением сварки, должна иметь технические условия с указанием применяемых сварочных материалов, способов контроля сварки, норм браковки сварных соединений, порядка приемки узлов и оформления ремонтной и эксплуатационной документации. Организация, производившая ремонт ответственных узлов или реконструкцию подъемника, отражает в Акте характер произведенной работы и вносит в него сведения о примененном материале с указанием сертификата. Акт должен быть приложен к паспорту подъемника. Документы, подтверждающие качество примененных материалов и сварки, должны храниться у владельца подъемника. В паспорте подъемника организацией, выполнившей ремонт (реконструкцию) подъемника, должна быть сделана запись о проведенной работе. Подъемники до пуска в работу должны быть подвергнуты полному техническому освидетельствованию. Полное техническое освидетельствование имеет целью установить, что: а) подъемник и его установка соответствуют настоящему Техническому заданию, паспортным данным и представленной для регистрации документации; б) подъемник находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу. Техническое освидетельствование должно проводиться согласно руководству по эксплуатации подъемника, составленному в соответствии с настоящими Правилами. Подъемники, находящиеся в работе, должны подвергаться полному техническому освидетельствованию, проводимому специализированными организациями или инженерными центрами, не реже одного раза в 12 мес.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологические требования отсутствуют.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Грузопассажирские подъемники должны быть оборудованы следующими выключателями безопасности: а) концевыми выключателями, ограничивающими крайние верхнее и нижние положения кабины; б) контроля закрытого положения дверей нижнего ограждения кабины; в) контроля закрытого положения входных и выходных дверей кабины; г) контроля положения трапа (при его наличии); д) контроля срабатывания ловителей (на подъемниках с канатным приводом); е) контроля слабины или обрыва подъемных канатов; ж) контроля срабатывания ограничителя скорости (на подъемниках с реечным приводом); з) контроля положения натяжного устройства каната ограничителя скорости; и) кнопкой "Стоп". Подъемник должны быть снабжены табличкой .выполняемой по ГОСТ 12970-67 или ГОСТ 12971-67. Табличка должна содержать: - товарный знак предприятия-изготовителя; - обозначение подъемника; - максимальную грузоподъемность подъемника; - дату выпуска подъемника. Цветовое оформление подъемника, сигнальные цвета и знаки безопасности должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.026-2001.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество изготовленной подъемника должно соответствовать данным, которые являются основанием для разработки. Качество материала, применяемого при изготовлении, реконструкции, ремонте подъемников, должно быть подтверждено сертификатом организации - изготовителя материала и входным контролем. При отсутствии сертификата материал допускается применять после его испытания в соответствии с государственными стандартами и другими нормативными документами аккредитованной лабораторией. Сварочные материалы и применяемая технология сварки должны обеспечивать механические свойства металла, шва и сварного соединения (предел прочности, относительное удлинение, угол загиба, ударная вязкость) не ниже нижнего предельного показателя перечисленных свойств основного металла конструкции, установленного для данной марки стали государственным стандартом или техническими условиями.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- подъёмник должен быть растаможен

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Грузопассажирский мачтовый подъемник – 1 шт. Поставщик обязан поставить товар по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, Промзона Восточная, 4 транспортом поставщика. Срок поставки: в течение 3-5 рабочих дней с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Проверка наличия, комплектности и содержания сопроводительной документации. Согласно требований ГОСТ 2.601 - 2013

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Директор УМИАТ                                                            В.М. Анипреев