ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

Предмет закупки: «Работы по обвязке оборудования и контролю герметичности натриевого контура стенда СПРУТ»
Обнинск

2013

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполняемых работ и безопасности результата выполняемых работ

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

	«Работы по обвязке оборудования и контролю герметичности натриевого контура стенда СПРУТ»


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

1. Обвязка оборудования натриевого контура трубопроводами. 

2. Контроль сварных соединений на прочность и плотность.

3. Технологические работы на стенде.

4. Участие в пуско-наладочных работах.



	Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

	Работа выполняется в помещении стенда СПРУТ, здание ТФК-1, ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ». 

Обвязка оборудования натриевого контура стенда трубопроводами осуществляется по месту расположения стенда. 

Неразрушающий контроль сварных соединений натриевого контура и контура воды высокого давления выполняется согласно ПНАЭ Г-7-019-89. Контроль сварных соединений на прочность и плотность проводится в соответствии с ПНАЭ Г-7-019-89.

На стенде должны быть проведены следующие технологические работы:

- установка газосборника и запорной арматуры на контуре воды высокого давления, подсоединение входа и выхода однотрубной модели к контуру воды высокого давления;

- подсоединение натриевого контура к газо-вакуумной системе стенда;

- установка на оборудовании и трубопроводах натриевого контура и контура воды высокого давления электронагревателей, теплоизоляции и защитных кожухов;

- сооружение площадки для обслуживания модели на отметке 3.5м в колпаке на крыше здания. 


Для оперативного устранения выявляемых неисправностей представители Исполнителя принимают участие в пуско-наладочных работах. 



	Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки 

	Объем услуг по пп.1 и 3 подраздела 1 приведен в Приложении 1.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Общие требования к работе – в соответствии с ПБ 03-576-03.

При выполнении работы необходимо руководствоваться «Правилами устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок», ПН АЭ Г-7-008-89.При невозможности применения рентгенографического метода неразрушающего контроля допускается использования методов ультразвуковой дефектоскопии и акустической эмиссии.



	Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

	Работа выполняется с соблюдением нормативно-технических и нормативно-правовых документов, действующих в Российской Федерации.

Специалисты Исполнителя  должны иметь все необходимые допуски и аттестации в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями.


Контроль  качества основных материалов, применяемых при работах должен производиться на соответствие сертификатных данных требованиям нормативно-технических документов, указанных в ПБ 03-576-03 и таблице контроля качества основных материалов.


Контроль и приемка качества сварочных материалов и сварных соединений производится в соответствии с таблицей контроля качества сварных соединений.


Контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров должен
выполняться стандартным инструментом.


Контроль качества сварных соединений должен проводиться в соответствии с требованиями ЧКД.


В организационной структуре организации Исполнителя должна быть аттестованная Лаборатория неразрушающего контроля.


Исполнитель должен быть сертифицирован на соответствие Системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008.



	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

	Срок гарантийных обязательств Исполнителя на выполненные работы – не менее 12месяцев.



	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Предмет договора, ход его исполнения и полученные результаты не являются конфиденциальными.



	Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполняемых работ и безопасности результата выполненных работ

	При выполнении работ должны соблюдаться требования по охране труда, электро- и пожарной безопасности. Общие требования по безопасности - по ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 12.1.004-91.
Работы должны проводиться с соблюдением Инструкции №29 по безопасности труда при работе со щелочными металлами ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ». На каждый вид работ на оборудовании и трубопроводах с натрием оформляется наряд-допуск.

Исполнитель несет ответственность за безопасность результата оказания услуг в соответствии с законодательством РФ.


	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Не предъявляются.



	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	
В состав технического предложения участника должны входить следующие документы:

1.Свидетельство об аттестации Лаборатории неразрушающего контроля на право выполнения работ по проведению контроля:

- Объектов котлонадзора;

- Оборудования взрывоопасных и химически опасных производств.

Методы контроля:

- Радиационный (рентгенографический);

-Ультразвуковой (ультразвуковая дефектоскопия, ультразвуковая  толщинометрия);

- Проникающими веществами (капиллярный,  течеискание);

- Визуальный и измерительный.

2.Сертификат соответствия Системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008): система менеджмента качества применительно к предоставлению услуг в области строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений, монтажу, пусконаладочным работам и техническому обслуживанию инженерного оборудования зданий и сооружений.



	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Проход сотрудников Исполнителя на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.1995, Закона «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.1993, Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 и нормативными актами Исполнителя о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Исполнитель по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне» от 06.02.2010 № 63. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ РАБОТ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ

	В результате выполненных работ натриевый контур стенда СПРУТ будет подготовлен к проведению экспериментов.



	Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

	Приемка выполненной работы производится на территории ГНЦ РФ-ФЭИ, здание ТФК-1, в установленном порядке.



	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

	По результатам выполнения работы Исполнитель предоставляет Заказчику технический акт с приложением необходимых документов (сертификаты качества, протоколы контроля сварных швов и др.).


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не предъявляются.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Объем работ по обвязке оборудования и технологическим работам на стенде


	90

	
	
	


Приложение №1 

к техническому заданию

Объем работ по обвязке оборудования и технологическим работам на стенде

	№
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Количество
	Примечание

	п/п
	 
	измерения
	
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	отм.+10.90
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж обечайки
	т
	0,13
	 

	2
	Разборка железобетонных конструкций  размером 900*1600*600 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200
	м3
	0,9
	 

	3
	Очистка от строительного мусора
	100 т
	0,02
	 

	4
	Устройство ж/б перекрытия с устройством несъемной металлической опалубки
	100 м3
	0,009
	 

	5
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной до 6 мм
	т
	0,06
	 

	 
	отм.+3.54
	 
	1
	 

	6
	Вырезка технологических отверстий в площадках
	т
	0,075
	 

	7
	Демонтаж несущих балок
	1 т
	0,054
	 

	8
	Монтаж несущих балок
	1 т
	0,054
	 

	9
	Изготовление воздуховода и перехода
	т
	0,022
	 

	10
	Прокладка воздуховодов  из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром 280 мм
	100 м2
	0,014
	 

	11
	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т
	шт.
	2
	 

	12
	Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т
	шт.
	2
	 

	13
	Изготовление опор №№1-8
	к-т
	1
	 

	14
	Монтаж опорных конструкций
	1 т
	0,218
	 

	15
	монтаж нагревательной петли ф20мм из материала 08х12Н10Т
	100 м
	0,12
	 

	 
	Установка 2-х монтажных площадок с лестницами для обслуживания и монтажа
	 
	 
	 

	16
	Изготовление площадки для обслуживания оборудования
	т
	0,5
	 

	17
	Профилированный настил 
	т
	0,416
	 

	18
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	0,1
	 

	19
	Вырезка проемов в стальном проф. настиле
	1 м
	6,4
	 

	20
	Изготовление лестницы
	т
	0,2
	 

	21
	Монтаж лестниц прямолинейных с ограждением
	1 т
	0,2
	 

	22
	Изготовление рамы
	т
	0,22
	 

	23
	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5
	т
	0,227
	 

	24
	Монтаж рамы
	1 т
	0,22
	 

	 
	Закрепление модели ПГ по высоте на 3-х опорах
	 
	 
	 

	25
	Изготовление опор
	т
	0,044
	 

	26
	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5
	т
	0,036
	 

	27
	Трубы стальные электросварные, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	3
	 

	28
	Монтаж опорных конструкций
	1 т
	0,044
	 

	 
	Изготовление опоры под расширительный бак
	 
	 
	 

	29
	Изготовление опоры под бак
	т
	0,204
	 

	30
	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5
	т
	0,152
	 

	31
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	0,058
	 

	32
	Монтаж опорной конструкции под расширительный бак
	1 т
	0,204
	 

	33
	Изготовление лестницы
	т
	0,038
	 

	34
	Монтаж лестниц прямолинейных с ограждением
	1 т
	0,038
	 

	 
	Монтаж газовакуумной системы
	 
	 
	 

	35
	Трубопроводы из коррозионностойкой стали , диаметр наружный 32 мм
	т
	0,076
	 

	 
	Монтаж системы технической воды
	 
	 
	 

	36
	Трубопроводы из коррозионностойкой стали, диаметр наружный 25 мм-(охлаждение насоса ВИН)
	т
	0,015
	 

	37
	Трубопроводы из коррозионностойкой стали , диаметр наружный 20мм
	т
	0,019
	 

	38
	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 14 мм
	т
	0,002
	 

	 
	Монтаж электронагревателей и тепловой изоляции
	 
	 
	 

	39
	монтаж нагревательной петли ф20мм из материала 08х12Н10Т на трубопровод ф32мм
	100 м
	0,8
	 

	40
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3
	1,52
	 

	41
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной
	100 м2
	0,41
	 

	 
	Подсоединение контура воды высокого давления к модулю ПГ
	 
	 
	 

	42
	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионно-стойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/ см2), диаметр условного прохода до 25 мм(вентили-2шт+задвижка-2шт)
	шт.
	4
	 

	43
	Трубопроводы из коррозионно-стойкой стали, диаметр наружный 25 мм-(охлаждение насоса ВИН)
	т
	0,044
	 

	 
	Воздуховод к вентилятору в колпаке
	 
	 
	 

	44
	Изготовление воздуховода, фланцев и отвода ф330мм
	т
	0,03
	 

	45
	Оцинкованный лист б=до 2,5мм
	т
	0,032
	 

	46
	Прокладка воздуховодов  из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром 330 мм
	100 м2
	0,041
	 


Контактное лицо:  Михеев Александр Сергеевич (48439) 9-89-34
2

