ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку пневмошинного катка
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка пневмошинного катка для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Предлагаемый к поставке каток и рабочее оборудование к нему должно быть серийно выпускаемым, годом выпуска не ранее 2013 г., новым (не бывшим в употреблении), не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских средств.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Каток вибрационный на пневмоходу МС-100 (или эквивалент)
	Масса катка: с балластом, тн – не менее 13,5 и не более 14,5, конструктивная, тн – не менее 7,5 и не более 8,5

Ширина уплотняемой полосы, мм – не менее 1700

Скорость движения, м/ч: рабочая –не менее 0-7, транспортная – не менее 0-12
Габаритные размеры, мм:

Длина не более 4800

Ширина не более 2200

Высота не более 3500

Количество пневмоколес – не менее 4+4

Давление воздуха в шинах, МПа – 0,3-0,6

Диаметр пневмоколеса, мм – не менее 1050

Нагрузка на колесо, тн – не менее 1,5

Двигатель – Д-243, тип - дизельный
Мощность, кВт (л.с.) = не менее 57,4 (76)

Привод пневмовальцев – редуктор планетарный РМР
Гидравлическая система поворота – гидроруль Д-250

Номинальное давление, МПа – 12

Тормоза катка:

Тип – дисковые

Управление – гидравлическое

Номинальное напряжение в сети – 12 В
Тип трансмиссии – гидрообъемный

Гидронасос – ПСМ 416

Максимальное давление, МПа – не менее 45

Преодолеваемый подъем, град. – не менее 15

Угол поперечной устойчивости, град. – не менее 15

Емкость топливного бака, л – не менее 150

Электрооборудование – фары, сигналы поворота, маячок
	не менее 18 месяцев 
либо 1500 м/ч (что наступит ранее)
	1
	ед.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы поставщика на доставку товара до места поставки, стоимость катка, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 календарных дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Не предусмотрено.
       6. Требования к технической документации
Товар поставляется в комплекте с относящейся к нему документацией (технический паспорт, сертификат качества, сертификаты на комплектующие материалы (соответствия ГОСТ), инструкция по эксплуатации на русском языке, полностью прошедшим таможенное оформление и предпродажную подготовку в соответствии с действующим законодательством РФ и т.п.), предусмотренной действующим законодательством РФ.
      7. Место поставки продукции и условия допуска:

РФ, Челябинская область, г.Озерск.
       8. Сроки поставки продукции:

Поставка в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора.
Начальник транспортного отдела                                                                                       Д.С. Осетрин
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                       Д.С. Осетрин                                         

