ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ________________________ В.В.Рукша «___» __________ 2013 года

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку прожекторных  ламп (номенклатурная группа -1.36 – поставка ламп специального назначения) для нужд ФГУП «Атомфлот».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2013 г.

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Зам. генерального директора по технической эксплуатации флота |  |
|  | О.Э.Дарбинян |
| «___» ___________20 ___ г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку прожекторных  ламп

  - Предмет договора

Поставка прожекторных  ламп (номенклатурная группа -1.36 – поставка ламп специального назначения) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:

| № | Наименование товара | Характеристика | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа прожекторная | Напряжение 220-240В, Мощность 600Вт, Цоколь Р40s/41 Диаметр колбы не более, мм 111 Длина лампы не более , мм 195 | 60 | шт. |
| 2 | Лампа прожекторная | Дуговая трубчатая с ксеноновым наполнителем и естественным охлаждением Напряжение зажигания, В 380 Ток лампы при приемке и поставке, А - не менее 124 - не более 140 Светоотдача в единичном телесном угле, кд/Вт 2,6 Мощность на лампе электрическая допустимая, Вт 50000 Напряжение на лампе, В 380 Время подачи импульсов зажигания, с 7-9 Наработка не менее 1000 ч Рабочее положение горизонтальное или под углом ≤ 30º к линии горизонта L=2600±20мм, расст-ие между электродами 2100±10мм | 10 | шт. |
| 3 | Лампа прожекторная | Ксеноновая Мощность 1600Вт К прожектору Norselight XS1600, арт. 1701018 | 2 | шт. |
| 4 | Лампа прожекторная | Галогеновая Мощность 2000Вт Напряжение 220В Цоколь GY16 К прожектору Norselight HS470, арт. 1701001 | 12 | шт. |
| 5 | Лампа прожекторная | Галогеновая Мощность 1000Вт Напряжение 220-240В Цоколь R7s-5 | 120 | шт. |
| 6 | Лампа прожекторная | Галогеновая Мощность 1000Вт Напряжение 220-240В Цоколь R7s-4 | 50 | шт. |

3.Требования  к упаковке

Товар поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей  стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.  Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его  транспортировки с учетом перегрузок

4.Прочие условия

4.1 Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается  поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). По поз.2 п.2 тех. задания допускается поставка ламп 2011-13г.г., согласно свидетельства о приемке, указанного на этикетке, при условии соблюдения условий и правил хранения. По поз.2 п.2 тех. задания, в случае поставки ламп складского хранения, будет произведен входной контроль на определение работоспособности. В случае определения  не работоспособности какого-либо количества данных ламп, Заказчик производит их возврат.

4.2 По поз.2 п.2 тех. задания Поставщик обязуется предоставить этикетку завода-изготовителя на каждую поставляемую лампу. По остальным позициям предоставить сертификат соответствия, если данная продукция подлежит обязательной сертификации.

5.Информация о заказчике и инициаторе процедуры закупки

  - Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

  - Место нахождения заказчика: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

6.Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

7.Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

8. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

9.Сроки выполнения:

вся  продукция по договору должна быть поставлена в срок с «27» августа 2013 г. по «04» ноября 2013 г.

Начальник ОМТС                                                                         С.В. Ярема

Согласовано :

Начальник ЭМС УТЭФ                                                                М.А. Смирнов