Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку сварочных полуавтоматов для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

# тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого запроса цен в электронном виде:

Право заключения договора на поставку сварочных полуавтоматов для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Срок поставки:

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора поставки. Обязательства Поставщика по поставке Товара (оборудования) считаются исполненными с момента приёмки Товара (оборудования) Покупателем на своём складе.

- Место поставки:

Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» расположенное по адресу: Ленинградская область, город Сосновый Бор, промзона.

- Цена поставляемого Товара (оборудования):

Цена включает стоимость Товара (оборудования), доставки и разгрузки Товара (оборудования), полный комплект тех. документации, страхование, упаковку, экспедирование, уплаты таможенных пошлин, с учётом НДС, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.

- Описание и технические характеристики Товара (оборудования):

Сварочный полуавтомат KEMPPI Kempact 323A предназначенный для современных сварочных цехов. Высокое качество изготовления, а также функциональные преимущества повышают продуктивность, точность и эффективность сварочных операций. В основу модели Kempact 323A легла последняя разработка источника питания Kemppi, которая гарантирует оптимальные сварочные характеристики и отличную энергоэффективность.

Отличительные функции:

- прочная крышка из оргстекла со смотровым окошком;

- механизм подачи сварочной проволоки с приводом на 4 ролика;

- возможность использования в качестве защитного газа как газовых смесей, так и C02;

- максимальная выходная мощность при рабочем цикле 35%;

- наличие системы освещения корпуса Brights™ для обеспечения работы в условиях слабого освещения;

- наличие индикации WireLine™ оповещает о необходимости технического обслуживания системы;

- наличие встроенных отсеков для хранения деталей привода подачи проволоки и горелки;

- наличие функции термической обработки HotSpot™;

- панель управления Adaptive (A) имеет каналы памяти и режим адаптивной настройки, в котором мощность сварки устанавливается автоматически в соответствии с выбранной толщиной листа.

| № | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Напряжение питающей сети, В | 380±15% |
| 2. | Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| 3. | Номинальная мощность при макс. токе, кВА (ПВ 35 % I1макс. (320 А)) | 12 |
| 4. | Ток потребления ПВ 35 % I1макс. (320 А) | 17,2 А |
| 5. | Ток потребления ПВ 100 % I1эфф. (190 А) | 8,2 А |
| 6. | Сетевой кабель H07RN-F | 4G1.5 (1,5 мм2, 5 м) |
| 7. | Предохранитель Тип C | 10 A |
| 8. | Диапазон сварочных токов и напряжений | 10 В / 20 А – 32,5 В / 320 А |
| 9. | Напряжение холостого хода | 46 В |
| 10. | Потребляемая мощность холостого хода | 25 Вт |
| 11. | Коэффициент мощности при макс. токе 250 А / 26,5 В | 0,94 |
| 12. | КПД при ПВ 100 % 150 А / 21,5 В | 0,86 |
| 13. | Диапазон регулирования скорости подачи проволоки | 1,0–20,0 м/мин. |
| 14. | Диапазон регулировки напряжения | 8,0–32,5 В |
| 15. | Габаритные размеры Д х Ш х В | 623 x 579 x 1070 мм |
| 16. | Масса (без сварочной горелки и кабелей) | 44 кг |
| 17. | Класс электромагнитной совместимости | A |
| 18. | Класс защиты | IP23S |
| 19. | Стандарты: | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12 |

- Комплект поставки:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сварочный полуавтомат KEMPPI Kempact 323A | 2 |
| 2. | Сварочная горелка FE 32 5M | 2 |

- Прочие условия:

- поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость;

- поставляемый Товар (оборудование) должен поставляться полностью укомплектованным в соответствии с заводской  документацией;

- наличие заводской гарантии не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приёмки Товара (оборудования) Покупателем на своём складе;

- наличие технической документации по эксплуатации и ремонту на русском языке;

- наличие Сертификата соответствия на Товар (оборудование);

- возможность  организации гарантийного и послегарантийного обслуживания по месту эксплуатации Товара (оборудования).