Техническая часть на поставку каменного угля

1. Общие сведения:

  - Наименование:

- каменный уголь;

- марка (тип): - ДПК;

- ТУ, ГОСТ: - Р ИСО 15585-2009.

1.2 Товар должен быть новым (не бывшем в употреблении).

1.3 Этапы разработки / изготовления: - открытым способом в угольных разрезах.

1.4 Документы для разработки / изготовления: - Код ОКВЭД 10.10.1

1.5 Код ОКДП: -  1010000.

2. Область применения: для системы отопления помещений.

3. Условия эксплуатации: уральский климатический регион (Челябинская область).

4. Технические требования:

4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров:

- Фракция-50-200 мм;

- Зольность – не более 12%;

- Влажность – не более 12%;

- Низшая теплота сгорания -5500-6000 ккал/кг.

4.2 Требования к надежности – соответствие с ГОСТ Р 51586-2000, ГОСТ – 51591-2000.

4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам – массовая доля общей серы - не более 3,5 %; массовая доля хлора – не более 0,4 %; массовая доля мышьяка – не более 0,01 %; класс радиационной опасности – 1; температура воспламенения – не менее 120 градусов, температура самовоспламенения – не менее 50 градусов.

4.4 Требования к маркировке – ДПК.

4.5 Требования к упаковке – россыпь в соответствие с ГОСТ Р 51586-2000, ГОСТ – 51591-2000.

5. Требования по правилам сдачи и приемки.

Право собственности на ПРОДУКЦИЮ, а также риск случайной гибели или повреждения ПРОДУКЦИИ, переходит от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ с даты подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12).

6. Требования к транспортированию.

Доставка ПРОДУКЦИИ осуществляется ПОСТАВЩИКОМ и за счет средств ПОСТАВЩИКА до ст. Маук Южноуральской ж.д. (код 802304) в соответствии с «Правилами перевозок железнодорожным транспортом грузов в открытом подвижном составе» (Приказ МПС России №19 от 16.06.2013г.)

7. Требования к хранению.

Поставщик несёт ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность продукции при его хранении и транспортировании до погрузки в транспорт покупателя.

8. Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий.

В соответствии с ГОСТ Р 51586-2000, ГОСТ – 51591-2000.

9. Требования к обслуживанию - нет.

10. Экологические требования.

Значения по ограничению воздействия на окружающую среду, не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами.

11. Требования безопасности.

В соответствии с ГОСТ Р 51586-2000, ГОСТ – 51591-2000.

12. Требования к качеству.

В соответствии с ГОСТ Р 51586-2000, ГОСТ – 51591-2000.

13. Дополнительные (иные) требования.

При поставке товара – наличие документа, подтверждающего входной контроль качества, сертификат соответствия, ресурсная справка от производителя. Взвешивание угля при отгрузке на контрольных весах.

14. Требования к количеству и сроку поставки:

- количество 330т.;

- срок поставки до августа 2014г.

- частичная поставка не разрешена.