# «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

Предмет закупки

«Выполнение работ

по модернизации периметра ПП-1 ФГУП ГНЦ РФ–ФЭИ»

Обнинск 2014

Техническое задание

на выполнение  работ

по модернизации периметра ПП-1 ГНЦ РФ-ФЭИ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

«Выполнение работ по модернизации периметра ПП-1 ФГУП ГНЦ РФ–ФЭИ»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

Техническое задание составлено на основании проекта № Н.15.Р.001.00 « Модернизация периметра ПП-1». Проект содержит сведения составляющих служебную информацию ограниченного распространения (« для служебного пользования»), касающуюся охраны и физической защиты атомных станций и предприятий (организаций) атомной отрасли. С проектом № Н.15.Р.001.00 (проектной и рабочей документации указанной в разделе 6) можно ознакомиться в кабинете №4 Отдела безопасности ГНЦ РФ-ФЭИ с 09:30 часов по 16:00 часов, по адресу: Калужская область, г.Обнинск, пл.Бондаренко 1, (48439) 9-47-52. Бычков Сергей Владимирович. Для ознакомления необходимо предъявить заверенную копию лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. # Объемы выполняемых работ в соответствии с Разделом 4 «Ведомостью физических объемов работ».

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

# Объект расположен на территории промышленной площадки №1 (ПП-1), доступ на территорию ПП-1 осуществляется через совмещенное пешеходные и автомобильное КПП. Территория ПП-1 ограничена периметром. Периметр ПП-1 расположен в городской черте г. Обнинска.

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

# Разработка ППР требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Требования к техническим характеристикам строительно-монтажных работ согласно рабочей документации.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

№ п/п; Наименование работ; Единица измерения; Объем. Демонтаж внутреннего ограждения. 1; Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,7м; 100м; 24,748. 2; Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,4м; 100м; 25,301. 3; Разборка бетонных фундаментов; м³; 41,24. 4; Разборка бетонных фундаментов; м³; 4,818. 5; Демонтаж калиток с демонтажем столбов; 100шт; 0,09. 6; Разборка бетонных фундаментов; м³; 2,79. 7; Погрузка и перевозка грузов 1 класса; 1 т груза; 100. Строительные работы. 1; Планировка площадей механизированным способом; 1000м²; 0,2. 2; Установка инженерного заграждения. Технические характеристики: опора составная К-3,9Н; панель, выполненная из прутка диаметром 5 мм; высота ограждения - 2900 мм, в т.ч. над грунтом – 2650 мм, с противоподкопом шаг установки -2800 мм, климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69; 100м; 25,361. 3; Бурение ям глубиной до 2 м; 100 ям; 8,8. 4; Устройство основания под фундаменты смесью песчанно-гравийной природной обогащенной с содержанием гравия 65-75%; м³; 8,46. 5; Установка ограждения и козырька из спиральной армированной колючей ленты (АКЛ) типа «Репейник» диаметром 950 мм установка козырька до 1 м по существующему ограждению; 100м; 25,361. 6; Разработка грунта без креплений с откосами; 100 м³; 3,003. 7; Установка арматуры (противоподкопная решетка); 1 т арматуры; 2,136. 8; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка природного для строительных работ среднего; 100 м³; 1,5015. 9; Бурение ям глубиной до 2 м; 100 ям; 0,575. 10; Установка стальных конструкций остающихся в теле бетона; Т; 2,185. 11; Устройство оснований под фундаменты смесью песчанно-гравийной природной обогащенной с содержанием гравия 65-75%; м³; 0,55. 12; Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колоны объемом до 3 м³ бетоном тяжелым крупностью заполнения 10мм класс В15; 100 м³; 0,05. 13; Монтаж защитных ограждений оборудования; Т; 2,1535. 14; Установка ворот распашных с установкой столбов металлических; 100шт; 0,04. 15; Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м; 100 м³; 0,09636. 16; Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м³ бетоном тяжелым крупностью заполнения 10мм класс В15; 100 м³; 0,09636. 17; Установка арматуры; 1 т арматуры; 0,61216. 18; Засыпка траншей, котлованов и ям; 100 м³; 0,36. 19; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками; 100 м³; 0,36. 20; Устройство калиток с установкой столбов металлических; 100 шт; 0,12. 21; Разработка грунта в траншеях до 2 м; 100 м³; 0,125. 22; Устройство бетонных фундаментов; 100 м³; 0,034. 23; Засыпка траншей смесью песчанно-гравийной природной обогащенной с содержанием гравия 65-75%; 100 м³; 0,019. 24; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками; 100 м³; 0,038.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; Наименование; Кол-во листов. Н.15.Р.001.00-СП; Состав проекта; 1. Н.15.Р.001.00-АС; Архитектурно-строительные решения. Рабочие чертежи.; 29. Н.15.Р.001.00-АС.С; Спецификация оборудования, изделий и материалов; 2. Н.15.Р.001.00-АС.ВР; Ведомость работ; 1. Н.15.Р.001.00-СМ; Сметная документация; 27.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 01.10.2014 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 31.12.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. Подрядчик, в период строительно-монтажных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность. Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3). После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантии качества на работы и материалы составляет 2 года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Исполнителя обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации. В период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных по настоящему Договору, и сроки их устранения фиксируются в двустороннем Акте. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем собственными силами, за свой счет в десятидневный срок, с момента получения предписания Заказчика

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

При выполнении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счет-фактуру и комплект документации, предусмотренный настоящим договором. Датой приемки считается дата подписания представителем Заказчика Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае, если в течение 7 (семи) дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик не направит мотивированный отказ от подписания упомянутого Акта, работы считаются выполненными, а датой их принятия будет являться дата получения Заказчиком Акта. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который совместно с Исполнителем осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов и оборудования условиям настоящего Договора и проектно-сметной документации. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 3 экземпляра, справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 3 экземпляра, акты на скрытые работы, если таковые имеются – 3 экз. Исполнительная документация должна быть представлена Заказчику Подрядчиком в соответствии с РД-11-02-2006. Акты ввода в эксплуатацию должны быть оформлены в соответствии со СНиП 3.05.06.-85

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПП | Промышленная площадка |
| 2 | АКЛ | Армированная колючая лента |
| 3 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 4 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 5 | ППБ | Правила пожарной безопасности |
| 6 | СанПиН | Санитарные правила и нормы |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Ильин Андрей Ефремович (48439) 9-80-02