«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«19» декабря 2012 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме

на право заключения договора поставки лабораторной мебели для нужд ОАО “ВНИИ НП”

том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лабораторной мебели

- Гарантия на поставляемый товар – не менее 12 месяцев.

- Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов, не поврежденным.

- Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

- Доставка до места нахождения Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, сборка мебели, установка, монтаж, подключение, уборка и вывоз мусора осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная. счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

| № пп | Наименование | Ед. изм | Количество | Характеристика товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф вытяжной | Шт. | 1 | Размеры: 1500х780х2300 Изготовленный в соответствии с Сертификатом соответствия № РОСС RU. ДМ29.В07864. Соответствует требованиям безопасности ГОСТ 16371-93. В части электробезопасности соответствующий требованиям «Правил устройства электроустановок», Госгортехнадзор, Москва, 2002г., а также ГОСТ Р 12.1.030-81; 12.2.007.0-75. Шкаф вытяжной представляют собой металлоконструкцию из несущих профильных труб, сечением 40х25х1,5 и 25х25х1,5 мм., облицованную панелями из листового металла, толщиной 0,8 и 1,2 мм. Рабочая камера устанавливается на основание – металлический каркас. Защитное подъемное стекло армировано ударопрочной защитной пленкой и устанавливается в пластиковые направляющие. Подъем/опускание стекла производиться посредством двух ручек, которые крепятся к металлической панели в нижней части защитного стекла. Рабочая поверхность камеры покрыта материалом Fridurit или покрытием-эквивалентом с такими же физико-химическими свойствами. Конструкция рабочей камеры вытяжного шкафа предусматривает разделение воздушных потоков для удаления воздуха из верхней и нижней частей рабочей камеры. Для обеспечения безопасности персонала люминисцентный светильник марки ЛПО-01 вынесен из рабочей зоны и отделен от нее стеклом. Шкаф оснащен краном на воду с подводками и краном на газ с подводками. Управление кранами воды и газа для удобства и обеспечения безопасности персонала вынесено на лицевую панель нижней тумбы шкафа. Внутри рабочей камеры шкафа установлена сливная раковина из нерж.стали размером не менее 240х135х100мм, глубиной не менее 100мм. Дверки представляют собой объемную замкнутую конструкцию и устанавливаются на корпус шкафа на стальных осях вращения. В комплект поставки также входит сифон с гофротрубой и смеситель с гибкими подводками Для подключения к вытяжной вентиляции на крыше шкафа предусмотрен патрубок Ф 200мм. Ручки стекла – металлические с хромированным покрытием. |
| 2 | Стол химический пристенный | шт | 1 | 1200х790х900/1650 Рабочая поверхность покрыта материалом Fridurit или покрытием-эквивалентом с такими же физико-химическими свойствами. Опорные ноги разборного каркаса «□»-образной формы из стальной профильной трубы 40х25х1,5мм. Покрытие предварительно подготовленной и обезжиренной поверхности производится порошковой эпоксиполиэфирной композицией (производства фирмы EUROPOLVERI S.p.a. Испания) светло-серого цвета (RAL 7035) с последующей сушкой при температуре 180-200о С. Верхняя рама с вварными пластинами с резьбовыми заклепками и профильными элементами для подвески тумб. Задняя панель-стяжка стальная. Технологическая стойка из стальной профильной трубы 40х25х1,5мм с 2 стальными полками ( на нижней полке установлен люминисцентный светильник) и вертикальной панелью с 2 розетками, защищенными прозрачными крышками. Крепление технологической стойки к задним стойкам каркаса стола на 4-х резьбовых заклепках. В комплект входит кран на воду с подводками и сливная раковина. Изделие должно иметь регулировку по высоте для обеспечения возможности установления рабочих поверхностей в строго горизонтальном положении при неровности пола до 20мм внутри проекции изделия. Изделие сертифицировано. |
| 3 | Тумба мобильная | шт | 1 | 532х470х670 Тумба изготовлена из листовой стали толщиной 0,8мм и 1,2мм. Тумба оснащена выдвижными ящиками ( 4 ящика). Лицевые панели выдвижных ящиков и стенки тумбы имеют объемную замкнутую металлич. конструкцию. Ручки ящиков – металлические с хромированным покрытием. Покраска предварительно подготовленной и обезжиренной поверхности производится порошковой эпоксиполиэфирной композицией (производства фирмы EUROPOLVERI S.p.a. Испания) светло-серого цвета (RAL 7035) с последующей сушкой при температуре 180-200 С. Тумба оснащена колесными опорами. Изделие сертифицировано. |
| 4 | Шкаф вытяжной | шт | 2 | Размеры: 1200х780х2300мм Шкаф представляет собой металлоконструкцию из несущих профильных труб сечением 40х25х1,5 и 25х25х1,5мм, облицованную панелями из листового металла толщиной 0,8 и 1,2мм. Рабочая камера устанавливается на двухдверную тумбу, внутри которой расположены полки из листового металла 1,2мм. Защитное подъемное стекло армировано ударопрочной защитной пленкой и устанавливается в пластиковые направляющие. Подъем/опускание стекла производится посредством 2-х ручек, которые крепятся к металлической панели в нижней части стекла. Рабочая поверхность камеры покрыта материалом Fridurit или покрытием-эквивалентом с такими же физико-химическими свойствами. Конструкция рабочей камеры предусматривает разделение воздушных потоков для удаления воздуха из верхней и нижней частей рабочей камеры, а также вентилящию нижней тумбы. Для обеспечения безопасности персонала люминесцентный светильник марки типа ЛПО-01 вынесен из рабочей зоны и отделен от нее стеклом. На лицевой стороне с левой стороны установлены 2 розетки с прозрачной крышкой (пр-во Шнайдер электрик), выключатель и АЗС. Для подключения к вытяжной вентиляции на крыше шкафа предусмотрен патрубок диаметром 200мм. Шкаф оснащен краном на воду с подводками и краном на газ с подводками, 1 слив раковина. Управление кранами воды и газа для удобства и обеспечения безопасности персонала вынесено на лицевую панель нижней тумбы шкафа. Внутри рабочей камеры шкафа установлена сливная раковина из полипропилена размером не менее 150х300мм, глубиной не менее 100мм. Нижняя часть вытяжного шкафа представляет собой двухстворчатую тумбу с собственным силовым каркасом из профильных труб. Дверки представляют собой объемную замкнутую конструкцию и устанавливаются на корпус шкафа на стальных осях вращения. В комплект поставки также входит сифон с гофротрубой и 2 импортных смесителя (фирма FAR) с гибкими подводками. Ручки дверей и стекла – металлические с хромированным покрытием. Изделие должно иметь регулировку по высоте для обеспечения возможности установки рабочих поверхностей в строго горизонтальном положении при неровности пола до 20мм внутри проекции изделия. |
| 5 | Стол для весов |  |  | Размеры 1200х600х750мм Стол представляет собой комбинированное изделие, состоящее из основного и вспомогательного столов. Основной стол представляет собой цельносварной объемный каркас из профильной трубы 50х50х4мм на регулируемых опорах. Столешница основного стола изготавливается из гранита толщиной 30мм и устанавливается на каркас через подушки из виброрезины для компенсации внешней вибрации. Размер гранитной столешницы – 600х400мм. Вспомогательный стол представляет собой сборно-разборный объемный каркас на опорах «С»-образного типа, размером 710х575мм из профильных труб сечением 60х30мм. Элементы каркаса соединены между собой поперечными стяжками из профильных труб сечением 60х30мм с помощью предварительно запрессованных резьбовых заклепок bralo 0301200x00. В задние торцы опор каркаса вварены 4 потайные пластины для вертикального безгаечного присоединения технологической стойки под болт М6. Трубные элементы каркаса закрыты пластиковыми заглушками В комплект стола входят: - 2 быстросъемные сервисные панели 564х456мм - 1 фиксирующая панель-стяжка 1130х190мм. Столешница вспомогательного стола представляет собой плиту из влагостойкого ДСП, толщиной 16мм, покрытую специальным материалом Fridurit или покрытием-эквивалентом с такими же физико-химическими свойствами. Покраска предварительно подготовленной и обезжиренной поверхности производится порошковой глянцевой эпоксиполиэфирной композицией (производства фирмы EUROPOLVERI S.p.a. Испания ) светло-серого цвета (RAL 7035) с последующей сушкой при температуре 180-200С. Изделие должно иметь регулировку по высоте для обеспечения возможности установки рабочих поверхностей в строго горизонтальном положении при неровности пола до 20мм внутри проекции изделия. |
| 6 | Шкаф для хранения реактивов | шт | 1 | 900х400х1970 Шкаф представляет собой цельносварной корпус из листовой стали толщиной 0,8 -1,2 мм с нижней несущей рамой из профильной трубы, закрытой цоколем из листового металла. Дверки шкафа и боковые стенки корпуса имеют объемную замкнутую металлическую конструкцию. Верхние и нижние дверки шкафа, размером 894х396х16 мм оснащены замками. Ручки – Металлические с хромированным покрытием. В нижней секции шкафа установлена 1 вварная металлическая полка, в верхней – 2 вварные металлические полки. Щелевая конструкция внутренней задней стенки обеспечивает отсос воздуха с каждой полки. Шкаф комплектуется 10 поддонами из полистирола для защиты от протечек. Размеры поддона – 444х434х20 мм. На крыше шкафа установлен патрубок диаметром 128 мм для подключения вытяжной вентиляции. Покраска предварительно подготовленной и обезжиренной поверхности производится порошковой глянцевой эпоксиполиэфирной композицией (производства фирмы EUROROLVERI S.p.a. Испания) светло-серого цвета (RAL 7035) с последующей сушкой при температуре 180-200о С. Изделие должно иметь регулировку по высоте для обеспечения возможности установки рабочих поверхностей в строго горизонтальном положении при неровности пола до 20 мм внутри проекции изделия. Изделие сертифицировано |