Информация не секретная

Техническое задание
на поставку: Быстроразъемное соединение Stucchi IRBX38 SS, 
IRBX12 SS.
Санкт-Петербург 
2014

Техническое задание на поставку 
Быстроразъемного соединения Stucchi IRBX38 SS, IRBX12 SS.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 

РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	    Быстроразъемное соединение Stucchi IRBX38 SS, IRBX12 SS.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое быстроразъемное соединение Stucchi должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	371 000


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Гидравлические системы охлаждения.


- Класс безопасности оборудования NSR.
- Класс качества оборудования QC3.
- Класс сейсмостойкости SC2.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	- Рабочая температура окружающей среды +5 до +50ºС, при влажности не выше 55%.

- Рабочая температура теплоносителя +15 до +100ºС

- Уровень электромагнитного поля – 50mT.

        - Уровень радиации 0,01 Грей/час, в течение 5000 часов.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. Быстроразъемное соединение Stucchi IRBX38 Male (ниппель) арт. 804600105.
Материал БРС – нержавеющая сталь Stainless Steel AISI 316.

Материал уплотнения – Viton (диапазон температур от -25 до +200оС)

Присоединительная резьба (внутренняя) – G3/8 (BSP)

Проходное сечение – DN 10мм.

Рабочее давление (соединенное) – не менее 100 бар.

Пропускная способность – не менее 48 л/мин. (∆p=3 бар).

Габаритные размеры: 41(26(26мм.

Маркировка: на корпусе изделия.

2. Быстроразъемное соединение Stucchi IRBX38 Female (розетка) арт. 804600104.
Материал БРС – нержавеющая сталь Stainless Steel AISI 316.

Материал уплотнения – Viton (диапазон температур от -25 до +200оС)

Присоединительная резьба (внутренняя) – G3/8 (BSP)

Проходное сечение – DN 10мм.

Рабочее давление (соединенное) – не менее 100 бар.

Пропускная способность – не менее 48 л/мин. (∆p=3 бар).

Габаритные размеры: 66(34(34мм.

Маркировка: на корпусе изделия.

3. Быстроразъемное соединение Stucchi IRBX12 Male (ниппель) арт. 804600107.
Материал БРС – нержавеющая сталь Stainless Steel AISI 316.

Материал уплотнения – Viton (диапазон температур от -25 до +200оС)

Присоединительная резьба (внутренняя) – G1/2 (BSP)

Проходное сечение – DN 12,5мм.

Рабочее давление (соединенное) – не менее 100 бар.

Пропускная способность – не менее 85 л/мин. (∆p=3 бар).

Габаритные размеры: 46(29(29мм.

Маркировка: на корпусе изделия.

4. Быстроразъемное соединение Stucchi IRBX12 Female (розетка) арт. 804600106.
Материал БРС – Stainless Steel AISI 316.

Материал уплотнения – Viton (диапазон температур от -25 до +200оС)

Присоединительная резьба (внутренняя) – G1/2 (BSP)

Проходное сечение – DN 12,5мм.

Рабочее давление (соединенное) – не менее 100 бар.

Пропускная способность – не менее 85 л/мин. (∆p=3 бар).

Габаритные размеры: 74(42(42мм.

Маркировка: на корпусе изделия.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Рабочее давление (соединенное) – не менее 100 бар.

Для Stucchi IRBX38  пропускная способность – не менее 48 л/мин. (∆p=3 бар).

Для Stucchi IRBX12 пропускная способность – не менее 85 л/мин. (∆p=3 бар).

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Режим работы непрерывный (100%).

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	1. Stucchi IRBX38 Male

Присоединительная резьба – G3/8 (BSP) внутренняя

Габаритные размеры: 41(26(26 мм

2. Stucchi IRBX38 Female
Присоединительная резьба – G3/8 (BSP) внутренняя
Габаритные размеры: 66(34(34мм.

3. Stucchi IRBX12 Male

Присоединительная резьба – G1/2 (BSP) внутренняя

Габаритные размеры: 46(29(29мм.

4. Stucchi IRBX12 Female
Присоединительная резьба – G1/2 (BSP) внутренняя

     Габаритные размеры: 74(42(42мм.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Материал корпусов БРС – Stainless Steel AISI 316.

Материал уплотнения – Viton (диапазон температур от -25 до +200оС)

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Изделие должно сохранять работоспособность при рабочей температуре окружающей среды от +5 до +50ºС, при влажности не выше 55%.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Нет требований.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	1. Ниппель IRBX38 BSP 3/8"  = 84 шт.
2. Ниппель IRBX12 BSP 1/2"  = 84 шт.
3. Розетка IRBX38 BSP 3/8"    = 84 шт.
4. Розетка IRBX12 BSP 1/2"    = 84 шт.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	С целью идентификации поставляемая продукция должна иметь маркировку на корпусе изделия, нанесенную в заводских условиях.  

        Требования к маркировке устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 30668, ГОСТ 26828.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача и приемка продукции производится одной партией на складе Заказчика по адресу:196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 3.

В течение 7 рабочих дней с момента получения комплектующих проводится:

- проверка количества полученной продукции требованиям договора;

- проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции;

- проверка соответствия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, установленным требованиям.

Отсутствие сопроводительной документации, удостоверяющей качество, или ее несоответствие установленным требованиям является основанием для возврата продукции.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим накладные ТОРГ-12, Счет-фактуру, паспорт, сертификат соответствия и другую документацию, поставляемую фирмой- изготовителем.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Повреждение продукции  при транспортировке  не допускается. Поврежденный товар должен быть заменен поставщиком или изготовителем на основании акта входного контроля.
     Выгрузка  продукции на складе Получателя производится только через верх.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Условия хранения – 2 С, в соответствии с ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения У3.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	 Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Нет требований.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Класс безопасности оборудования NSR.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	Организация службы качества поставщика должна соответствовать требованиям    стандартов ISO серии 9000.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	  Оборудование должно иметь документы о сертификации товара, технический паспорт на русском или английском языке, или инструкцию по эксплуатации на русском или английском языке, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	В случае предложения аналогов поставщик должен вместе с конкурсной заявкой предоставить результаты экспериментальных исследований, подтверждающие работоспособность предлагаемых аналогов в эксплуатационных условиях установки ИТЭР. Основание – письмо внешнего заказчика, Частного учреждения «ИТЭР-центр», № 02/143 от 28.02.2014 г.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставка Оборудования: 6 недель с момента подписания договора, с правом досрочной поставки.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Бумажный носитель.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Расчет за продукцию производится в следующем порядке:

100%  стоимости продукции в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания  накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму Договора должны входить: стоимость Продукции, 

НДС 18%, доставка до склада Покупателя: 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д.3, ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект  техдокументации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.


РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
	      Начальная (максимальная) цена:  885 287,76  руб., в т. ч. НДС 18%


