ТОМ 2 «Техническая часть»

Глава 4

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

по объекту 22URF «Насосная станция ответственных потребителей».

Предмет закупки: Монтаж систем отопления и вентиляции.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Подраздел 5.1Оборудование поставляемое заказчиком.

Подраздел 5.2 Материалы поставляемые подрядчиком.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Насосная станция ответственных потребителей 22URF. Монтаж отопления и вентиляции 22URF.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

Выполняемые работы и поставляемые материалы для выполнения данных работ должны соответствовать проектно-сметной документации согласно Разделу 17 «Перечень приложений».

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

РФ, Воронежская обл., промзона г. Нововоронеж, площадка строящейся НВАЭС-2. Климатический район IIв: - расчётная зимняя температура наружного воздуха -26ºС, - для наиболее холодной пятидневки -30ºС, - вес снегового покрова -180кг/м2, - скоростной напор ветра – 30 кг/м2. - нормативная глубина промерзания грунта 1,3м. Здание насосной станции ответственных потребителей (22URF) по влиянию на безопасность по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) ”Общие положения обеспечения безопасности атомных станций” – 2. Категория сейсмостойкости – I по НП-031-01 ” Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций”. Категория ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 – 1.

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Подрядчик до начала выполнения работ обязан разработать проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2» (далее - СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Работы выполнять в соответствии с проектной и рабочей документацией (в том числе с проектом организации строительства и проектом производства работ) в сроки, установленные программами обеспечения качества, нормативно-техническими документами, требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическом и атомному надзору, графиками выполнения строительно-монтажных работ, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации. При выполнении работ на площадке строительства НВАЭС-2 необходимо соблюдать требования Федеральных законов Российской Федерации от 10.01.2002 г. №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и от 24.06.98 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Проект производства работ должен содержать мероприятия по наиболее эффективной организации строительства с использованием прогрессивных технологий строительства, способствующие улучшению качества, сокращению сроков сооружения и себестоимости работ, а так же обеспечивающие безопасное выполнение работ. Оформление ППР должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95. Обозначения всех разрабатываемых ППР для НВАЭС-2 должно выполняться в соответствии с документами: «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1 Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС-2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001. При составлении ППР необходимо руководствоваться следующими нормативными документыми: СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности». СП 48.13330.2011 «Организация строительства» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы". Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Постановление от 25 апреля 2012 г. №390 Правила противопожарного режима в РФ. ГОСТ 10704-91. "Соединения сварных стальных трубопроводов" ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества». ГОСТ 25880-83 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». ГОСТ 14098-91 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры». ГОСТ 10922-90 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия». ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»; ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»; ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; ГОСТ 12.3.016-87 «Работы антикоррозионные»; ГОСТ 12.3.005-75 «Работы окрасочные»; ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»; СП 53-101-98 «Контроль качества стальных строительных конструкций». NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001 «Соглашение по применению системы кодирования ККS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС- 2». СанПин 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ". Состав ППР и содержание разделов ППР – в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция. «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2»

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Объемы выполняемых работ указаны в рабочей документации: По зданию 22URF Насосная станция ответственных потребителей: - NW2P.D.130.2.1URF&&.SAQ&&.051.TL.0001 изм 1 поз 1-60; 62-97; 99-159. Полный перечень рабочей документации приведен в разделе 6.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

Подраздел 5.1 Оборудование приобретаемые заказчиком

Устройство перекрытий вентиляционных каналов УПВК5П-2шт. Поставляемое оборудование должны быть укомплектовано в соответствии с техническими условиями и действующими НТД, иметь соответствующие сертификаты, паспорта, инструкции и иные документы, подтверждающие качество и возможность применения на объектах атомной промышленности.

Подраздел 5.2 Материалы и оборудование, приобретаемые исполнителем за свой счет

Материалы и оборудование необходимые для монтажа, согласно требований спецификации на изделия и материалы, не указанные в объеме поставки Заказчика. Поставляемые материалы и оборудование должны быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими НТД, иметь соответствующие сертификаты, паспорта, инструкции, подтверждающие качество и возможность применения на объектах атомной промышленности. Исполнитель обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Исполнителем, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 2 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; NW2P.D.130.2.2URF&&.SAQ&&.051.DC.0001 изм 1; 8674; 22URF. Насосная станция ответственных потребителей. Отопление и вентиляция.; 30. 2; NW2P.D.130.2.2URF&&.SAQ&&.051.SD.0001 изм 1; 8675; 22URF. Насосная станция ответственных потребителей. Отопление и вентиляция. Спецификация оборудования, изделий и материалов.; 14. 3; NW2P.D.130.2.2URF&&.SAQ&&.051.TL.0001 изм 1; 34459; 22URF. Насосная станция ответственных потребителей. Отопление и вентиляция. Локальная смета.; 24.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ. Обеспечивать комплектность и сохранность отчетных документов по размещению отходов. Обеспечить в процессе проведения строительно-монтажных Работ собственными или привлеченными силами систематическую уборку полученных участков Строительной площадки от собственных строительных и бытовых отходов. Разработать положение по обеспечению экологической безопасности при выполнении строительно-монтажных работ, определить квалифицированный персонал, ответственный за соблюдение природоохранного законодательства и обеспечение экологической безопасности. При выполнении работ на площадке строительства НВАЭС-2 необходимо соблюдать требования Федеральных законов Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и от 24.06.98 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". Исполнитель гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны окружающей среды.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало – 01.11.2014г.* *дата начала работ будет уточнена по итогам проведения процедуры закупки; Окончание – 31.12.2014.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Контроль качества строительно-монтажных работ при строительстве осуществляется на всех этапах строительства с целью обеспечения выполнения требований проекта и нормативно-технической документации, выявления и устранения отклонений от этих требований. В ходе работ должна быть обеспечена целостность существующих архитектурно - планировочных решений, инженерных и коммуникационных систем. Работы должны выполняться технически исправными инструментами, оснасткой и спецприспособлениями. Качество выполненных работ должно: - соответствовать требованиям проектной документации, ППР, действующей нормативной документации по данной тематике и действующему законодательству РФ; - не иметь замечаний со стороны государственных надзорных органов Российской Федерации. Исполнитель должен обеспечить: - качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями проектной документации, нормативных правовых актов и нормативных документов, действующих в РФ, и инструкциями производителей оборудования; - надлежащее качество используемых изделий и материалов, элементов конструкций и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям; - используемые изделия и материалы наличием необходимых сертификатов, технических паспортов, инструкций по эксплуатации и другими документами, удостоверяющими их качество; - выполнение требования к контролю и обеспечению качества выполняемых работ, изложенные в Проектной документации и Договоре. Материалы, используемые Исполнителем, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надёжности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Всё строительные материалы и отделочные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Исполнитель гарантирует, что результаты его работ соответствуют параметрам, проекта, рабочей документации, техническим требованиям, указанным в НТД, а также гарантирует возможность эксплуатации результата работ на протяжении гарантийного срока. Продолжительность гарантийного срока для результатов работ, должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно. Гарантийный срок на материалы и оборудование, которые поставлены, должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда» - НП-001-97 (ОПБ-88/97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций; Исполнитель гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. Исполнитель обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Исполнителем, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет Исполнитель. Все строительные и отделочные материалы, применяемые Исполнителем в процессе выполнения работ по договору, должны быть новыми и иметь сертификаты экологической безопасности. По окончанию работ Исполнитель должен предоставить акт гидроиспытаний повышенным давлением в соответствии с СНиП 3.05.04-85.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Результаты работ должны соответствовать параметрам, указанным в Проектной документации, условиям Договора и требованиям действующей нормативной доку-ментации согласно настоящего ТЗ. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде - в сканированном формате PDF и в формате исходных файлов (ACAD). Состав и структура электронной версии документации должна быть идентична бумажному оригиналу. Состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Акт гидроиспытания системы повышенным давлением предоставить на бумажном носителе в 2-х экземплярах.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | NW2P.D.130.2.2URF&&.SAQ&&.051.DC.0001 | 30 |
| 2 | NW2P.D.130.2.2URF&&.SAQ&&.051.SD.0001 | 14 |
| 3 | NW2P.D.130.2.2URF&&.SAQ&&.051.TL.0001 | 24 |