Техническое задание 

на поставку стандартного промышленного оборудования
Предмет закупки: 
Комплект серводвигателей системы закрепления и движения мишени облучения
Санкт-Петербург 

2014

Технического задания на поставку стандартного промышленного оборудования для системы закрепления и движения мишени облучения гамма-терапевтического  комплекса
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 
РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплект серводвигателей электромеханических:
1. (1шт) Сборка электромеханическая: Сервомотор ЕС60 D=60мм, 400W, 48V, 2680rpm, 830mNm; HP HEDL 9140(энкодер); BRAKE AB41 «MAXON» или (эквивалент)
2. (6шт) Сборка электромеханическая: Сервомотор ЕС45 D=45мм, 250W, 48V, 5770rpm, 347mNm, редуктор GP52 (19:1), HP HEDL 9140(энкодер), BRAKE AB28 «MAXON» или (эквивалент)
3. (2шт) Сборка электромеханическая: Сервомотор ЕС45 D=45мм, 250W, 48V, 5770rpm, 347mNm, редуктор GP52 (320:1), HP HEDL 9140(энкодер), BRAKE AB28 «MAXON» или (эквивалент)
4. (8шт) Блок управления ЕPOS2 70/10 «MAXON» или (эквивалент)
5. (6шт) Комплект разъёмов для ЕPOS2 70/10 «MAXON» или (эквивалент)
6. (2шт) Источник питания DR-30-24 или (эквивалент)
7. (2шт) Источник питания SP-500-48 или (эквивалент)

	

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

Должны быть представлены технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКП 416175                                                                                    


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Комплект серводвигателей электромеханических входит в состав системы закрепления и движения мишени облучения (Заказ 3086, РИ 66120, РИ 66121, РИ 66153, РИ 66154) гамма-терапевтического  комплекса в медицинской промышленности.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	3.1
	Климатическое исполнение  оборудования
	Категория УХЛ ГОСТу 15150-69

	3.2
	Категория размещения оборудования при монтаже и эксплуатации
	Категория 4.2 ГОСТу 15150-69

	3.3
	Тип атмосферы при эксплуатации
	Тип I по ГОСТу 15150-69

	3.4
	Место установки 
	Требования отсутствуют

	3.5
	Категория помещения по пожаро и взрывоопасности
	В4 по НБП-105-2003

	3.6
	Категория помещения согласно СП АС-03
	Группа А

	3.7
	Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации
	Эксплуатация в интервале температур от +15 до +25°C и относительной влажности воздуха до 90%.

	3.8
	Требования к отметке площадки обслуживания 
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

	4.1.1
	Технические характеристики оборудования


	- Серводвигатель ЕС60: наличие энкодера; тормоза; номинальная скорость вращения вала 2680 об/мин.; номинальный крутящий момент 830mNm;  номинальная мощность 400W.

- Серводвигатель ЕС45: наличие энкодера; тормоза; редуктора с передачей 19:1; номинальная скорость вращения вала 5770 об/мин.; номинальный крутящий момент 347mNm;  номинальная мощность 250W

- Серводвигатель ЕС45: наличие энкодера; тормоза; редуктора с передачей 230:1; номинальная скорость вращения вала 5770 об/мин.; номинальный крутящий момент 347mNm;  номинальная мощность 250W

- Блок управления (БУ):

Диапазон рабочих напряжений 11-70VDC; Максимальный выходной ток 25А; Постоянный выходной ток 10А

- Комплект разъёмов для БУ

- Источник питания: Мощность выходная 30Вт; Входное напряжение 85-264VDC; Выходное напряжение 24В

- Источник питания: Мощность выходная 500Вт; Входное напряжение 85-264VDC; Выходное напряжение 48В 

	4.1.2
	Предельная масса единицы оборудования (нетто).
	-Сервомотор ЕС60 – не более 2,5кг
-Сервомотор ЕС45+редуктор GP52 – не более 2кг.

	4.1.3
	Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры)
	-Сервомотор ЕС60 – Диаметр не более 76 мм, длина – не более 220 мм
-Сервомотор ЕС45+редуктор GP52 – Диаметр не более 60 мм, длина не более 265 мм

	4.1.4
	Выход вала
	-Сервомотор ЕС60 – вал со шпонкой

-Сервомотор ЕС45+GP52 – гладкий вал



Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	4.2.1
	Характеристики
	- Номинальный выходной крутящий момент:
1. Сервомотор ЕС60=830mNm

2. Сервомотор ЕС45=347mNm

- Номинальные выходные обороты:

1. Сервомотор ЕС60=2680rpm

2. Сервомотор ЕС45=5490rpm

- Номинальная мощность:

1. Сервомотор ЕС60=400W

2. Сервомотор ЕС45=250W

	4.2.2
	Режимы работы оборудования
	Режим многократного использования. 

	4.2.3
	Шумность механизмов
	не более 50 дБ на расстоянии 1 м при скорости подъема 100 мм/с


Подраздел 4.3. Требования по надежности

	4.3.1
	Назначенный срок службы
	Требования отсутствуют

	4.3.2
	Назначенный ресурс
	Требования отсутствуют

	4.3.3
	Наработка на отказ
	Требования отсутствуют

	4.3.4
	Среднее время восстановления
	Требования отсутствуют

	4.3.5
	Срок службы между ремонтами
	Требования отсутствуют


Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	4.4.1
	Степень защиты
	Требования отсутствуют

	4.4.2
	Конструкционные особенности
	Требования отсутствуют


Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	4.5.1
	Требования к исходной продукции (изделиям, материалам, веществам), используемой при изготовлении продукции
	Требования отсутствуют

	4.5.2
	Требования к составным частям (срокам гарантии и др.)
	Гарантийные сроки комплектующих изделий устанавливаются заводами-изготовителями.

	4.5.3
	Требования к взаимозаменяемости запасных и сменных частей
	Требования отсутствуют

	4.5.4
	Требования к защитным покрытиям
	Лакокрасочные покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.401 для условий эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150


Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	4.6.1
	Категория сейсмостойкости 
	Требования отсутствуют

	4.6.2
	Предельные нагрузки и сочетания нагрузок, при которых оборудование должно сохранять свою прочность, герметичность и работоспособность
	Требования отсутствуют 

	4.6.3
	Нагрузки на патрубки оборудования со стороны присоединяемых трубопроводов
	Требования отсутствуют

	4.6.4
	Требования по вибропрочности 
	Требования отсутствуют

	4.6.5
	Требования по прочности, сохранению герметичности и работоспособности при гидроударах 
	Требования отсутствуют

	4.6.6
	Герметичность для трубопроводной арматуры
	Требования отсутствуют

	4.6.7
	Устойчивость к моющим средствам, средствам дезинфекции и др.
	Требования отсутствуют


Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Требования отсутствуют


Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Требования отсутствуют


Подраздел 4.9. Требования к комплектности 

	Комплект поставки включает в себя:

Оборудование, входящее в поставляемый комплект оборудования должно быть обеспечено комплектом документации, включающим паспорт и другую документацию, поставляемую фирмами производителями, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.


Подраздел 4.10. Требования к маркировке

	4.10.1
	Маркировка оборудования
	Требования отсутствуют

	4.10.2
	Маркировка упаковки
	Требования отсутствуют


Подраздел 4.11. Требования к упаковке

	Комплект оборудования поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам ISO, ГОСТ, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
	5.1.1
	Последовательность и условия проведения входного контроля Заказчиком на поставку стандартного промышленного оборудования
	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	5.1.2
	Порядок оценки соответствия импортного оборудования требованиям и характеристикам ГОСТ и ТУ
	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем.

	5.1.3
	Обязательность согласования такого оборудования с органами Ростехнадзора РФ и ведомственных надзорных организаций
	Требования отсутствуют

	5.1.4
	Порядок оформления документов о проведенных испытаниях в объеме, определенном соответствующей нормативной документацией
	Требования отсутствуют

	5.1.5
	Дополнительные требования к материалам в части приемки материаловедческими организациями на соответствие требованиям ВП МО РФ, Регистра, ЗАЭС
	Требования отсутствуют


Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1
	Перечень, форма требований к оформлению обязательной сопроводительной документации, передаваемой Заказчику вместе с продукцией, в том числе требования к перечню документов, подтверждающих качество оборудования, поставляемого совместно с оборудованием: акты испытаний, сертификаты соответствия, свидетельства поверки, сертификаты калибровки и пр. по ИТТ, иному исходному документу и др.
	Паспорт или сертификат

	5.2.2
	Сертификаты соответствия, подтверждающие, что сырье, материалы и комплектующие соответствуют нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.)
	Требования отсутствуют

	5.2.3
	Требования по обеспечению электронных видов документов в форматах, требуемых Заказчику
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1
	Приемлемые для перевозки оборудования виды транспорта
	Транспортирование упакованного оборудования стола может производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах при условии выполнения требований  ГОСТ Р 50444-92 и с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта. 

	6.2
	Требования к устойчивости к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии
	УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69

	6.3
	Требования к виду транспортных средств и условиям доставки исходя из наличия у заказчика транспортной инфраструктуры для получения оборудования 
	Условия транспортирования оборудования – по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

	6.4
	Требования к особенностям погрузки  и выгрузки
	Требования отсутствуют

	6.5
	Требование о том, что оборудование должно поставляться в собранном виде или поагрегатно, законсервированным и упакованным
	Оборудование должно поставляться в собранном виде, законсервированным и упакованным

	6.6
	Требования по ответственности Поставщика за достаточность и надежность упаковки
	Ответственность за достаточность и надежность упаковки несет Поставщик


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1
	Место хранения 
	Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без 
искусственно регулируемых климатических условий, где колебания

температуры и влажности воздуха

существенно меньше, чем на открытом

воздухе, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом  – для хранения упакованного оборудования.

Отапливаемые и вентилируемые 

склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах – для   хранения упакованного оборудования. 

	7.2
	Условия хранения
	Упакованное оборудование должно храниться в условиях хранения 2, а распакованное оборудование – в условиях хранения 1 согласно ГОСТ 15150-69

	7.3
	Условия складирования
	Требования отсутствуют

	7.4
	Специальные требования и сроки хранения, консервации и переконсервации, расконсервации
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	          Поставляемый комплект оборудования должен быть обеспечен гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителями оборудования входящего в поставляемый комплект оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	16.1
	Единица измерения
	Штука

	16.2
	Количество единиц
	1. Сервомотор ЕС60, BRAKE AB41 «MAXON» - 1шт или (эквивалент)
2. Сервомотор ЕС45, редуктор GP52(19:1), HP HEDL 9140(энкодер), BRAKE AB28 «MAXON» - 6шт или (эквивалент)
3. Сервомотор ЕС45, редуктор GP52(230:1), HP HEDL 9140(энкодер), BRAKE AB28 «MAXON» - 2шт или (эквивалент)
4. Блок управления EPOS2 70/10 «MAXON» - 8шт или (эквивалент)
5. Комплект разъёмов для EPOS2 70/10 - 6шт или (эквивалент)
6. Блок питания DR-30-24 – 2 шт или (эквивалент)
7. Блок питания SP-500-48 – 2 шт или (эквивалент)

	16.3
	Срок (период) поставки
	14 недель с момента подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	17.1
	Требования к формату (состав, язык, форма, вид, носитель, количество, программный продукт для чтения и обработки информации, канал получения и т. д.) представления документации на оборудование по исходному документу
	Информация должна представляться на русском языке


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	18.1
	Требования к объему, формату обучения, времени и месту проведения, а также  численности обучаемых представителей Заказчика
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания товарной накладной ТОРГ-12


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ОАО «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.


PAGE  
3

