# ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

# Федеральное государственное унитарное предприятие

# «Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по логистике ФГУП УЭМЗ ______________К.В.Шкуревских «___» __________ 2015года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку электроэрозионного проволочно-вырезного станка АРТА 123 ПРО с поворотным столом или эквивалент.

# том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Екатеринбург

2015

1.   Основные технические характеристики электроэрозионного проволочно-вырезного станка АРТА 123 ПРО со станцией водоподготовки АРТА-СВ31 или эквивалент.

| Наименование |  |  | Ед.изм. | Величина измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станок | Тип обработки |  |  | Погружная обработка проволокой |
|  | Габариты станка в сборе |  | мм | 1230х920х1600 |
|  | Вес станка в сборе (без диэлектрика) |  | кг | 730 |
| Диапазон перемещений осей | Количество управляемых координат |  |  | 3 |
|  | X, Y, Z(ручная установка), поворотная ось |  | мм | 125x200x80, 360град. |
| Механизм перемещения осей | Линейные направляющие прецизионного типа, безлюфтовая ШВП кл. точности IT1 |  |  |  |
| Зона обработки | Максимальные размеры заготовки |  | мм | 250х160х80 |
|  | Размеры стола |  | мм | 230х140 |
| Электропитание | Напряжение питания |  | В/Гц | 220/50 |
|  | Максимальная полная потребляемая мощность |  | кВА | 5 |
| Проволочный тракт | Возможные диаметры проволоки |  | мм | 0,1…0,3 |
|  | Допустимый вес и типы катушек (стандарт ISO) |  | кг | 4 (К125) |
|  | Допустимый вес и типы катушек (стандарт JIS) |  | кг | 5 (Р5) |
|  | Тип направляющих проволоки |  |  | Алмазные закрытые, без зазора |
| Генератор | Тип |  |  | АРТА-5М |
|  | Макс. производительность по стали |  | мм²/мин | 140 |
|  | Макс. чистота обработанной поверхности |  | мкм Ra | 0,6 |
|  | Тип |  |  | АРТА-СВ31 |
| Станция водоподготовки | Габариты |  | мм | 1050х950х1270 |
|  | Масса (без рабочей жидкости) |  | кг | 140 |
|  | Объём рабочей жидкости |  | л | 320 |
|  | Бумажные фильтры |  |  | ЭТФ-4(6 шт.) |
|  | Общий объём деионизирующей смолы |  | л | 3 |
|  | Электропитание |  | В/Гц | 220/50 |
|  | Потребляемая мощность |  | кВт | 1 |
| ЧПУ |  | Система управления АРТА-2.9 |  |  |
| Система отслеживания позиционирования |  | Оптические датчики линейных перемещений |  |  |
| Разрешение системы отслеживания |  | 1мкм |  |  |
| Архитектура |  | Компьютерные комплектующие в промышленном исполнении |  |  |
| Экран |  | 19ʺ TFT |  |  |
| Способ ввода управляющих программ |  | Внешний USB флеш-диск, локальная сеть |  |  |
| Пульт дистанционного управления |  | АРТА-ПД4 |  |  |
| Система подготовки управляющих программ |  | FriCAD (для среды САПР AutoCAD) |  |  |

# 2. Стандартная комплектация электроэрозионного проволочно-вырезного станка АРТА 123 ПРО или эквивалент.

# Модуль станочный АРТА 123:

-корпус с продольной и поперечной каретками

-предметный стол

-механизм перемещения осей X,Y с линейными направляющими прецизионного класса,

прецизионная бзлюфтовая ШВП класса точности IT1

-механизм перемотки/натяжения проволоки на базе тормозной порошковой муфты В15-24-2

(Placid Industries) и мотор-редуктором постоянного тока FL80DBG/3657-1242

-верхняя и нижняя алмазные направляющие закрытого типа и системой инжекции рабочей

жидкости через сменные сопла

- подъёмный механизм ванны на базе актуатора постоянного тока с низким уровнем шума

и направляющими CAMOZZI

- лампа для освещения рабочей зоны станка

# Генератор :

-генератор  АРТА-5М. Элементная база – силовые модули прямоточного типа с

непосредственной коммутацией источника питания с искровым промежутком без

LC-цепочек

-набор технологий обработки для различных материалов и типов проволоки

-быстродействующая адаптивная система защиты от обрывов проволоки на базе

микропроцессорного управления

# Система управления ЧПУ АРТА-2.9:

-работа в относительной и абсолютной системе координат

-встроенный редактор управляемых программ

-САПР (в т.ч. FriCADустанавливаемый на рабочем месте программиста)

-графическое отображение процесса обработки

-запоминание всех параметров при выключении электропитания с автоматическим

восстановлением прерванной задачи

-панель управления  с дисплеем    19ʺ TFT

-пульт дистанционного управления АРТА-ПД4

-разъём под внешний флэш-диск, внутренний флэш-диск (от 4Гб), локальная сеть

-набор автоматизированных циклов измерений положения заготовки относительно рабочего инструмента

-встроенная справочная система

# Комплект ЗИП (набор расходных материалов на начальный период, запасных частей).

# Сертификат качества производителя, копия сертификата Госстандарта России.

Комплект технической документации по эксплуатации и техническому обслуживанию на  русском языке.

# Транспортная упаковка станка и дополнительных комплектов.

# 3. Комплект поставки  электроэрозионного проволочно-вырезного станка  АРТА 123 ПРО или эквивалент.

# Модуль станочный АРТА 123:

-корпус с продольной и поперечной каретками

-предметный стол

-механизм перемещения осей X,Y с линейными направляющими прецизионного класса,

прецизионная бзлюфтовая ШВП класса точности IT1

-механизм перемотки/натяжения проволоки на базе тормозной порошковой муфты В15-24-2

(Placid Industries) и мотор-редуктором постоянного тока FL80DBG/3657-1242

-верхняя и нижняя алмазные направляющие закрытого типа и системой инжекции рабочей

жидкости через сменные сопла. 1 комплект(2 шт.) алмазных направляющих Ø = 0,25 мм

- подъёмный механизм ванны на базе актуатора постоянного тока с низким уровнем шума

и направляющими CAMOZZI

- лампа для освещения рабочей зоны станка

# Генератор :

-генератор  АРТА-5М. Элементная база – силовые модули прямоточного типа с

непосредственной коммутацией источника питания с искровым промежутком без

LC-цепочек

-набор технологий обработки для различных материалов и типов проволоки

-быстродействующая адаптивная система защиты от обрывов проволоки на базе

микропроцессорного управления

# Система управления ЧПУ АРТА-2.9:

-работа в относительной и абсолютной системе координат

-встроенный редактор управляемых программ

-САПР (в т.ч. FriCADустанавливаемый на рабочем месте программиста)

-графическое отображение процесса обработки

-запоминание всех параметров при выключении электропитания с автоматическим

восстановлением прерванной задачи

-панель управления  с дисплеем    19ʺ TFT

-пульт дистанционного управления АРТА-ПД4

- разъём под внешний внешний флэш-диск, внутренний флэш-диск (от 4Гб), локальная сеть

-набор автоматизированных циклов измерений положения заготовки относительно рабо-  чего инструмента

-встроенная справочная система

# Комплект ЗИП (набор расходных материалов на начальный период, запасных частей).

# Сертификат качества производителя, копия сертификата Госстандарта России.

Комплект технической документации по эксплуатации и техническому обслуживанию на  русском языке.

# Транспортная упаковка станка и дополнительных комплектов.

# 4. Дополнительные принадлежности и опции для электроэрозионного проволочно-вырезного станка АРТА 123 ПРО с поворотным столом или эквивалент.

| п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Агрегат охлаждения с системой автоматического поддержания заданной температуры рабочей жидкости | 1 |
| 2 | Станция водоподготовки АРТА-СВ31 | 1 |
| 3 | Бумажные фильтры ЭТФ-4 | 12 |
| 4 | Механизм поворотного стола с управлением от системы ЧПУ станка (3-я координата станка) | 1 |
| 5 | Аппаратно-математическое обеспечение системы ЧПУдля 3-ей координаты | 1 |
| 6 | Оптические преобразователи линейных перемещений на оси X,Y | 1 |
| 7 | Комплект (2шт.) направляющих-фильер ном. Ø=0,1мм/натуральный алмаз/тип S | 1 |
| 8 | Комплект (2шт.) направляющих-фильер ном. Ø=0,15мм/натуральный алмаз/тип S | 1 |
| 9 | Комплект (2шт.) направляющих-фильер ном. Ø=0,2мм/натуральный алмаз/тип S | 1 |

# 5. Предоставляемые гарантии.

- по механической части – 18 месяцев;

- по электронной части - 18 месяцев

# 6      Условия поставки

Цена договора включает в себя стоимость продукции, НДС, стоимость упаковки, маркировки, расходы по доставке, стоимость пусконаладочных работ, инструктаж персонала Покупателя, техдокументации на русском языке

- Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

- Место поставки и условия допуска

# Адрес доставки: Екатеринбург, ул. Шоферов, д. 17

Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

- Прочие условия

10.1 Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

10.2 Поставщик должен:

- Обеспечить время реакции на запрос не более 1 рабочего дня, выполнение ремонта в течение не более 7 рабочих дней, при условии наличия запчастей.

- Сервисное обслуживание техники с целью обеспечения информационной безопасности организуется без жестких дисков (жесткие диски не покидают территорию Покупателя);