ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Поставка спецтехники
2РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


6РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ


6РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ


6РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ


6РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


7РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМ ГАРАНТИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ


7РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


7РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


7РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ


7РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ


7РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ


7РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


8Общероссийский классификатор видов экономической деятельности




РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 

Таблица 1.

	№ п\п
	Наименование
	Основные технические характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1 
	Автопогрузчик вилочный 
«ВП-05-00» 

(или «эквивалент» или «аналог»)
	Технические характеристики:

(критерии определения соответствия аналога (эквивалента)).

Размеры:

габаритная длина – не более 4700 мм;

габаритная ширина – не более 2100 мм;

габаритная высота – не более 2650 мм;

колесная база – не более 2200 мм;

дорожный просвет под грузоподъемником – 200 мм.

Масса снаряженного погрузчика, не более – 7800 кг.

Грузоподъемность – не менее 5000 кг.

Высота подъема груза – не менее 3,3 м.

Двигатель – дизельный, рядный, 4 цилиндровый, рабочий объем 4,75 л., максимальная мощность не менее 81 л.с., максимальный крутящий момент 290,4 Нм.

Применяемое топливо – дизельное топливо, соответствующее стандарту ГОСТ 305-82.

Емкость топливного бака – не менее 130 л.

Емкость гидравлического бака – не менее 210 л.

Емкость гидросистемы – не менее 260 л.

Задний мост – управляемый, ведомый, на одинарных колесах.

Передний мост – неуправляемый, ведущий, на двускатных колесах, с приводом от гидромотора хода главной передачи аксиально-поршневого типа.

Рулевой механизм – гидравлический с гидроцилиндром поворота колес и  приводом от аксиально-поршневого насоса.

Рабочая и стояночная тормозные систем, пневматические, с приводом переднего моста.

Тормозные камеры переднего моста с пружинными энергоаккумуляторами привода стояночного тормоза.

Тормозные механизмы барабанного типа.

Максимальное давление в гидросистеме наклона                                                     и подъема груза, не менее – 18 MПа.

Максимальное давление в приводе хода – 32 MПа.

Расстояние центра массы груза от спинки вил – 600 мм.

Расстояние от оси передних колес до спинки вил – 640 мм.

Наименьшее расстояние между штабелями при штабелировании с поворотом на 90 град – 5150 мм.

Скорость подъема груза  – 0,3 м/с.

Скорость передвижения  – 20 км/ч.

Преодолеваемый уклон с номинальным грузом, не менее – 16 %. 

Угол наклона грузоподъемника (вперед/назад), не менее – 6 / 12 град.

Радиус поворота по наружному габариту – 3,1 м.

Шины передние – 8,25-20.

Шины задние – 8,25-15.

Комплектация:

Грузоподъемник для подъема и опускания груза с вилочными подхватами.

Кабина со сдвигаемой назад дверью.

Кабина и капот шумоизолированные.

Виброизолирующий коврик пола кабины.

Подрессоренное сиденье кабины.

Регулировка угла наклона рулевой колонки. Накрышный вентилятор кабины.

Отопительно-вентиляционная установка.
	шт.
	1
	45 календарных дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем,

но не менее 12 месяцев после приёмки или 1000 моточасов наработки двигателя, в зависимости 

от того, что наступит ранее

	2 
	Экскаватор пневмоколесный ЕК-14-90 с гидромолотом Delta F-10
(или «эквивалент» или «аналог»)
	Технические характеристики:

(критерии определения соответствия аналога (эквивалента)).

общая длина – не более 8300 мм;

общая ширина – не более 2500 мм;

высота по кабине – не более 3150 мм;

высота по стреле – не более 3100 мм;

колесная база – не более 2500 мм;

Дорожный просвет – 315 мм.

Эксплуатационная масса – не менее 14,9  т.

Ширина колеи (передний мост/задний мост) – 2110/1810 мм.

Минимальный радиус разворота по внешнему колесу – 8200 мм.

Ширина/высота отвала – 2500/560 мм.

Ширина по аутригерам (в рабочем положении) – не более 3685 мм.

Двигатель – дизельный, рядный,  4 цилиндровый с турбонаддувом, рабочий объем 4,75 л.

Максимальная мощность не менее 90 кВт.

Частота вращения двигателя не менее 2200 об/мин.

Применяемое топливо – дизельное топливо, соответствующее стандарту ГОСТ 305-82.

Тип трансмиссии – гидростатическая.

Тип тормозной системы – пневматическая.

Емкость топливного бака –  не менее 255 л.

Емкость гидросистемы – не менее 330 л.

Давление в гидросистеме –32 MПа.

Производительность насосной установки – не менее 284 л/мин.

Частота вращения поворотной платформы – 9 об/мин.

Максимальная скорость передвижения – 20 км/ч.

Шины – 12,00-20.

Ошиновка – передний мост одиночная / задний мост двойная.

Масса противовеса – не менее 1700 кг.

Длина и тип стрелы – 4,7 м, моноблок.

Параметры копания:

емкость ковша – не менее 0,8 м3;

длина рукояти – не менее 2,2 м;

радиус копания на уровне стоянки – не менее 8190 мм;

глубина копания – 5070 мм;

угол поворота ковша – 173 град;

максимальное усилие при копании ковшом – не менее 9500 кН;

максимальное усилие при копании рукоятью – 8300 кН;

высота резания  - не менее 8500 мм;

высота выгрузки – не менее 5950 мм.

Комплектация:

Гидроразводка под навесное оборудование.
Гидромолот Delta F-10 (или аналог).
Жидкостный подогреватель двигателя.

Отопитель кабины.

Подрессоренное сиденье кабины с регулировкой по высоте и глубине.

Отвал; аутригеры.
	шт.
	1
	45 календарных дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем,

но не менее 24 месяцев после приёмки или 1500 моточасов наработки двигателя, в зависимости 

от того, что наступит ранее


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемая спецтехника должна быть новой, не состоявшая на регистрационном учете в органах Гостехнадзора (согласно показаний штатного блока управления двигателем), год выпуска не ранее 2014 (не допускается поставка  выставочных образцов, а также спецтехники, собранной из восстановленных узлов и агрегатов). Спецтехника должна быть поставлена в комплектном состоянии, свободными от прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Поставляемая спецтехника должна иметь маркировку, нанесенную непосредственно на спецтехнику.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленной спецтехники осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества на складе Заказчика (склады экспедиции ФГУП «ПО «Маяк» г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37).

Приемка спецтехники осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции П-6, П-7.

В случае обнаружения недостатков, Стороны в присутствии уполномоченных Представителей каждой из сторон, составляют Акт приёмки оборудования.

Представителем Поставщика является лицо, осуществляющее от имени Поставщика фактические действия по передаче доставленного оборудования.

Если Акт приемки оборудования по качеству не был составлен, оборудование считается принятым без возражений.

Заказчик подписывает оригинал товарной накладной, после поступления на склад и проверки комплектности, перечня товаров, указанных в Разделе 1, подписанная товарная накладная и счет фактура – в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе со спецтехникой следующую документацию на каждую единицу техники:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 с указанием цен – в двух экз.;

- оригинал счета-фактуры;

- документы о сертификации;

- оформленный гарантийный талон;
- паспорт самоходной машины, руководство по эксплуатации, руководство по эксплуатации двигателя, руководство по эксплуатации КПП, руководство по эксплуатации мостов, инструкция водителю-оператору,  сервисная книжка, формуляр, упаковочный лист с перечнем инструментов и принадлежностей в составе ЗИП;

- заверенная копия сертификата соответствия и/или декларации о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011;
- акт приемки – передачи в 3 экз.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Доставка до складов экспедиции ФГУП «ПО «Маяк»: г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37.

Спецтехника должна транспортироваться только в соответствии с требованиями, установленными производителем, обеспечивающими её сохранность, с соблюдением требований по обкатке и эксплуатационных ограничений.


РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМ ГАРАНТИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Для позиций № 1 гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования, или 1000 моточасов наработки двигателя, в зависимости от того, что наступит ранее.
Для позиций № 2 гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 24 месяцев с момента приемки оборудования, или 1500 моточасов наработки двигателя, в зависимости от того, что наступит ранее.

Предпродажная подготовка в соответствии с установленным регламентом, но не менее чем в объеме перечня работ ежедневного обслуживания, в том числе уборка салона и мойка.


РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Экологический класс: 2. Уровни выбросов и требования, обеспечивающие выполнение установленных уровней выбросов для соответствующего экологического класса спецтехники, согласно Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В цену договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на транспортировку, доставку продукции до места назначения, предпродажную подготовку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей.
Безналичный расчет по факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней после подписания акта приема-передачи, предоставления технических паспортов на доп. оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов.


РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Спецтехника должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823, предъявляемым  к данному типу транспортного средства в соответствии с его назначением, или требованиям Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720, в случаях, предусмотренных решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877.

Наличие сертифицированного заводом-изготовителем пункта гарантийного и сервисного обслуживания спецтехники в радиусе 200 км от  г. Озерска Челябинской области, для прохождения гарантийного технического обслуживания.


РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКВЭД
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

	2
	ОКДП
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг



