ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель председателя Единой закупочной комиссии

	___________________
	Е.Ю. Щербаков

	16.февраля_.2015 г.
	

	
	


Извещение о внесении изменений в открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку перчаток КЩС, анатомических и хирургических  
 для нужд ФГУП "ПО "Маяк"
Извещение размещено:

На общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru
№31502016131;
на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
№150211/0491/119
на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru

№АС20580.
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие  «Производственное объединение «Маяк»
Озёрск 2015 г.
Извещение о внесении изменений в открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку перчаток КЩС, анатомических и хирургических  
Внести изменения в Часть 6  «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во поставляемого Товара
	НТД
	Требования к товару, стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам, к особым условиям поставки
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Перчатки КЩС

	1
	Перчатки КЩС Тип-1 №1
	пара
	100
	ТУ 38.306-5-59-95
	1.Наличие сертификата качества изготовителя, заверенного подлинной печатью Поставщика.          2.На момент поставки Товара остаточный ГСХ на Товар не менее 75%.                                             3.Наличие сертификатов    ISO 9001.                     4.Наличие заключения ФГБУ ФМБЦ им. Бурназяна ФМБА России об их соответствии установленным требованиям и фактическим условиям труда на перчатки КЩС Тип-1 и Тип-2    
	Апрель 2015г. с правом досрочной поставки.

	2
	Перчатки КЩС Тип-1 №2
	пара
	40 637
	
	
	

	3
	Перчатки КЩС Тип-1 №3
	пара
	27 095
	
	
	

	4
	Перчатки КЩС Тип-2 №7
	пара
	250
	
	
	

	5
	Перчатки КЩС Тип-2 №8
	пара
	23 624
	
	
	

	6
	Перчатки КЩС Тип-2 №9
	пара
	11 748
	
	
	

	7
	Перчатки КЩС Тип-2 №10
	пара
	27 132
	
	
	

	8
	Перчатки КЩС Тип-1 №1
	пара
	100
	
	
	Май 2015г. с правом досрочной поставки.

	9
	Перчатки КЩС Тип-1 №2
	пара
	40 637
	
	
	

	10
	Перчатки КЩС Тип-1 №3
	пара
	27 095
	
	
	

	11
	Перчатки КЩС Тип-2 №7
	пара
	250
	
	
	

	12
	Перчатки КЩС Тип-2 №8
	пара
	23 624
	
	
	

	13
	Перчатки КЩС Тип-2 №9
	пара
	11 748
	
	
	

	14
	Перчатки КЩС Тип-2 №10
	пара
	27 132
	
	
	

	15
	Перчатки КЩС Тип-1 №1
	пара
	100
	
	
	Июль 2015г.

	16
	Перчатки КЩС Тип-1 №2
	пара
	40 637
	
	
	

	17
	Перчатки КЩС Тип-1 №3
	пара
	27 095
	
	
	

	18
	Перчатки КЩС Тип-2 №7
	пара
	250
	
	
	

	19
	Перчатки КЩС Тип-2 №8
	пара
	23 624
	
	
	

	20
	Перчатки КЩС Тип-2 №9
	пара
	11 748
	
	
	

	21
	Перчатки КЩС Тип-2 №10
	пара
	27 132
	
	
	


Ширина по пятому пястнофаланговому суст

	ву в мм.

	110+5

	120+5

	130+6

	101+8

	108+8

	119+8

	126+8

	
	4

	Толщина стенки перчатки мм

	0,60-0,90

	0,35-0,55


	5

	Условная прочность при растяжении, Мпа, не менее

	20

	20


	6

	Относительное удлинение при разрыве, %

	800

	800



Относительное остаточное удлинение после ра

	рыва,% не более

	10

	10

	
	8

	Сопротивление раздиру, кН/м, не менее

	45

	45


	9

	Кислотощелочепроницаемость,рН, не более

	1

	1


	10

	Изменение массы после воздействия 20%-ного раствора серной кислоты или 20%-ного раствора щелочи в течение (24+1)ч.при температуре (23+2) или (27+2)˚С, % не более

	10

	10


	Показатели по пп.6-9 определяют после выдержки в 20%-ном растворе гидроокиси натрия или гидроокиси калия при температуре (45+2)˚С течение (24+1)ч.



На поверхности перч

	ток КЩС не должно быть дефектов указанных ниже 



Наи

	енование дефекта

	Проверяемая часть перчатки


		Пальцы (рабочая поверхность),межпальцевые промежутки, ладонная часть

	Тыльная часть, крага


	1

	Отверстия

	Не допускается


	2

	Посторонние включения некаучукового характера

	Не допускается



Пузыри на лицевой стороне 

ерчатки ди

	метром более 1 мм

	Не допускается

	Допускается

	
	4

	Включения коагулюма на изнаночной стороне перчатки

	Не допускается высотой более 3мм

	Допускается


	5

	Потеки на изнаночной стороне перчатки

	Допускается


	6

	Надрыв края краги

	Не допускается



	
	

	Перчатки анатомические и хирургические

	1
	Перчатки анатомические №8
	пара
	2 561
	ТУ 2514-066-00149498-98
	1.Наличие сертификата качества изготовителя, заверенного подлинной печатью Поставщика.          2.На момент поставки Товара остаточный ГСХ на Товар не менее 75%.                                             3.Наличие сертификатов    ISO 9001.                     4.Наличие заключения ФГБУ ФМБЦ им. Бурназяна ФМБА России об их соответствии установленным требованиям и фактическим условиям труда на перчатки хирургические и анатомические                                  
	Апрель 2015г. с правом досрочной поставки.

	2
	Перчатки анатомические №9
	пара
	8 143
	
	
	

	3
	Перчатки хирургические №5
	пара
	76
	ГОСТ 3-88
	
	

	4
	Перчатки хирургические №6
	пара
	897
	
	
	

	5
	Перчатки хирургические №7
	пара
	1 376
	
	
	

	6
	Перчатки хирургические №8
	пара
	20 420
	
	
	

	7
	Перчатки хирургические №9
	пара
	47 076
	
	
	

	8
	Перчатки анатомические №8
	пара
	2 561
	ТУ 2514-066-00149498-98
	
	Май 2015г. с правом досрочной поставки.

	9
	Перчатки анатомические №9
	пара
	8 143
	
	
	

	10
	Перчатки хирургические №5
	пара
	76
	ГОСТ 3-88
	
	

	11
	Перчатки хирургические №6
	пара
	897
	
	
	

	12
	Перчатки хирургические №7
	пара
	1 376
	
	
	

	13
	Перчатки хирургические №8
	пара
	20 420
	
	
	

	14
	Перчатки хирургические №9
	пара
	47 076
	
	
	

	15
	Перчатки анатомические №8
	пара
	2 561
	ТУ 2514-066-00149498-98
	
	Июль 2015г.

	16
	Перчатки анатомические №9
	пара
	8 143
	
	
	

	17
	Перчатки хирургические №5
	пара
	76
	ГОСТ 3-88
	
	

	18
	Перчатки хирургические №6
	пара
	897
	
	
	

	19
	Перчатки хирургические №7
	пара
	1 376
	
	
	

	20
	Перчатки хирургические №8
	пара
	20 420
	
	
	

	21
	Перчатки хирургические №9
	пара
	47 076
	
	
	

	Технические требования на перчатки анатомические

1

Номер перчатки (размер)мм

№8

№9

2

Длина перчатки L не менее мм

270

3

Ширина ладони в мм.

102±7

108±7

4

Толщина стенки перчатки мм

0,25-0,45

5

Условная прочность при растяжении, Мпа, не менее

20

6

Относительное удлинение при разрыве, %

800

7

Относительное остаточное удлинение после разрыва,% не более

10

8

Изменение массы после воздействия дистиллированной воды  в течение (24-2) ч. при температуре (25+5)˚С, % не более

8

9

Слипаемость, Н/м, не более

1,5


	


Читать ЧАСТЬ 6 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»  в следующей редакции:
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во поставляемого Товара
	НТД
	Требования к товару, стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам, к особым условиям поставки
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Перчатки КЩС

	1
	Перчатки КЩС Тип-1 №1
	пара
	30
	ТУ 38.306-5-59-95
	1.Наличие сертификата качества изготовителя, заверенного подлинной печатью Поставщика.          2.На момент поставки Товара остаточный ГСХ на Товар не менее 75%.                                             3.Наличие сертификатов    ISO 9001.                     4.Наличие заключения ФГБУ ФМБЦ им. Бурназяна ФМБА России об их соответствии установленным требованиям и фактическим условиям труда на перчатки КЩС Тип-1 и Тип-2    
	Апрель 2015г. с правом досрочной поставки.

	2
	Перчатки КЩС Тип-1 №2
	пара
	13545
	
	
	

	3
	Перчатки КЩС Тип-1 №3
	пара
	9100
	
	
	

	4
	Перчатки КЩС Тип-2 №7
	пара
	80
	
	
	

	5
	Перчатки КЩС Тип-2 №8
	пара
	7870
	
	
	

	6
	Перчатки КЩС Тип-2 №9
	пара
	3916
	
	
	

	7
	Перчатки КЩС Тип-2 №10
	пара
	9044
	
	
	

	8
	Перчатки КЩС Тип-1 №1
	пара
	30
	
	
	Май 2015г. с правом досрочной поставки.

	9
	Перчатки КЩС Тип-1 №2
	пара
	13545
	
	
	

	10
	Перчатки КЩС Тип-1 №3
	пара
	9100
	
	
	

	11
	Перчатки КЩС Тип-2 №7
	пара
	80
	
	
	

	12
	Перчатки КЩС Тип-2 №8
	пара
	7870
	
	
	

	13
	Перчатки КЩС Тип-2 №9
	пара
	3916
	
	
	

	14
	Перчатки КЩС Тип-2 №10
	пара
	9044
	
	
	

	15
	Перчатки КЩС Тип-1 №1
	пара
	40
	
	
	Июль 2015г.

	16
	Перчатки КЩС Тип-1 №2
	пара
	13547
	
	
	

	17
	Перчатки КЩС Тип-1 №3
	пара
	8895
	
	
	

	18
	Перчатки КЩС Тип-2 №7
	пара
	90
	
	
	

	19
	Перчатки КЩС Тип-2 №8
	пара
	7884
	
	
	

	20
	Перчатки КЩС Тип-2 №9
	пара
	3916
	
	
	

	21
	Перчатки КЩС Тип-2 №10
	пара
	9044
	
	
	

	Технические требования на перчатки КЩС

КЩС тип 1

КЩС тип 2

1

Номер перчатки (размер)

№1

№2

№3

№7

№8

№9

№10

2

Длина перчатки L не менее мм

300

280

3

Ширина по пятому пястнофаланговому суставу в мм.

110+5

120+5

130+6

101+8

108+8

119+8

126+8

4

Толщина стенки перчатки мм

0,60-0,90

0,35-0,55

5

Условная прочность при растяжении, Мпа, не менее

20

20

6

Относительное удлинение при разрыве, %

800

800

7

Относительное остаточное удлинение после разрыва,% не более

10

10

8

Сопротивление раздиру, кН/м, не менее

45

45

9

Кислотощелочепроницаемость,рН, не более

1

1

10

Изменение массы после воздействия 20%-ного раствора серной кислоты или 20%-ного раствора щелочи в течение (24+1)ч.при температуре (23+2) или (27+2)˚С, % не более

10

10

Показатели по пп.6-9 определяют после выдержки в 20%-ном растворе гидроокиси натрия или гидроокиси калия при температуре (45+2)˚С течение (24+1)ч.

На поверхности перчаток КЩС не должно быть дефектов указанных ниже 

Наименование дефекта

Проверяемая часть перчатки

Пальцы (рабочая поверхность),межпальцевые промежутки, ладонная часть

Тыльная часть, крага

1

Отверстия

Не допускается

2

Посторонние включения некаучукового характера

Не допускается

3

Пузыри на лицевой стороне перчатки диаметром более 1 мм

Не допускается

Допускается

4

Включения коагулюма на изнаночной стороне перчатки

Не допускается высотой более 3мм

Допускается

5

Потеки на изнаночной стороне перчатки

Допускается

6

Надрыв края краги

Не допускается


	

	Перчатки анатомические и хирургические

	1
	Перчатки анатомические №8
	пара
	2 561
	ТУ 2514-066-00149498-98
	1.Наличие сертификата качества изготовителя, заверенного подлинной печатью Поставщика.          2.На момент поставки Товара остаточный ГСХ на Товар не менее 75%.                                             3.Наличие сертификатов    ISO 9001.                     4.Наличие заключения ФГБУ ФМБЦ им. Бурназяна ФМБА России об их соответствии установленным требованиям и фактическим условиям труда на перчатки хирургические и анатомические                                  
	Апрель 2015г. с правом досрочной поставки.

	2
	Перчатки анатомические №9
	пара
	8 143
	
	
	

	3
	Перчатки хирургические №5
	пара
	76
	ГОСТ 3-88
	
	

	4
	Перчатки хирургические №6
	пара
	897
	
	
	

	5
	Перчатки хирургические №7
	пара
	1 376
	
	
	

	6
	Перчатки хирургические №8
	пара
	20 420
	
	
	

	7
	Перчатки хирургические №9
	пара
	47 076
	
	
	

	8
	Перчатки анатомические №8
	пара
	2 561
	ТУ 2514-066-00149498-98
	
	Май 2015г. с правом досрочной поставки.

	9
	Перчатки анатомические №9
	пара
	8 143
	
	
	

	10
	Перчатки хирургические №5
	пара
	76
	ГОСТ 3-88
	
	

	11
	Перчатки хирургические №6
	пара
	897
	
	
	

	12
	Перчатки хирургические №7
	пара
	1 376
	
	
	

	13
	Перчатки хирургические №8
	пара
	20 420
	
	
	

	14
	Перчатки хирургические №9
	пара
	47 076
	
	
	

	15
	Перчатки анатомические №8
	пара
	2 561
	ТУ 2514-066-00149498-98
	
	Июль 2015г.

	16
	Перчатки анатомические №9
	пара
	8 143
	
	
	

	17
	Перчатки хирургические №5
	пара
	76
	ГОСТ 3-88
	
	

	18
	Перчатки хирургические №6
	пара
	897
	
	
	

	19
	Перчатки хирургические №7
	пара
	1 376
	
	
	

	20
	Перчатки хирургические №8
	пара
	20 420
	
	
	

	21
	Перчатки хирургические №9
	пара
	47 076
	
	
	

	Технические требования на перчатки анатомические

1

Номер перчатки (размер)мм

№8

№9

2

Длина перчатки L не менее мм

270

3

Ширина ладони в мм.

102±7

108±7

4

Толщина стенки перчатки мм

0,25-0,45

5

Условная прочность при растяжении, Мпа, не менее

20

6

Относительное удлинение при разрыве, %

800

7

Относительное остаточное удлинение после разрыва,% не более

10

8

Изменение массы после воздействия дистиллированной воды  в течение (24-2) ч. при температуре (25+5)˚С, % не более

8

9

Слипаемость, Н/м, не более

1,5


	


Остальные положения документации читать без изменений
