ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку термокожухов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка термокожухов для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Дата выпуска термокожухов не ранее 2013 г.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Термокожух SVS26PH (или эквивалент)
	- Универсальное входное напряжение ~ 220В или ~ 24В
- Класс защиты от воздействия окружающей среды – IP66 (должна предусматриваться полная защита от пыли, зашита от водяных струй с любых направлений)

- Протестированный рабочий диапазон температур окружающей среды: - 65ºС…+40ºС.

- Гальваническая развязка по питанию должна быть трансформаторная

- Все крепежные изделия должны быть изготовлены из нержавеющей стали

- Надежное и своевременное включение и выключение нагревателей при помощи биметаллических реле.

- Двухрежимный непосредственный обогрев стекла по периметру: 2Вт – для предотвращения выпадения конденсата и стекла – должен быть включен постоянно;

1) 6Вт – для размораживания снега/льда на внешней поверхности смотрового окна – должен включаться по термодатчику.

- Напряжение питания телекамеры В=9,=12, ~24

- Контроль и поддержание температуры непосредственно телекамеры
- Диаметр кабелей для подключения термокожуха: 4-8 мм

- Материал корпуса – экструзионный алюминий; литье алюминия под давлением

- Материал герметизирующих прокладок – Армлен

- Приведенный полезный объем должен быть от 190 до 192 х от 73 до 75 х от 66 до 68 мм

- Максимальная нагрузка на кронштейн – 50 кг с коэффициентом запаса 2,6

- Покрытие – краска порошковая полиэфирная

- Стекло – специальное полированное 

- Материал кабельных вводов – латунь

- Максимальная мощность, потребляемая термокожухом (вкл. Телекамеру) – 22 Вт

Термокожух должен защищать телекамеру с фиксированным или вариобъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях экстремально холодного климата.


	не менее 12 месяцев
	200
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость продукции, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка продукции должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять ее качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Место поставки продукции:

Самовывоз со склада в г. Москве
        7. Сроки поставки продукции:

В течение 30 рабочих дней с даты заключения договора.
Начальник подразделения                                                                            ______________________О.Р. Кивокурцев
Исполнитель                                                                                                    _____________________Н.В. Хизова
