Приложение № 3 к договору поставки серийных материалов/оборудования от «___» __________ ______ г. № __________________________________________________

ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Каждая единица Оборудования должна иметь маркировку с указанием кода РТМ.

- Поставщик обеспечит надежную стандартную упаковку Оборудования в соответствии ГОСТ 26653-90 и примет меры по его защите от воздействия влаги и коррозии в условиях по пути транспортировки и площадки АЭС, от ударов, перемещений внутри упаковки и т.д. с учетом различной формы и размеров Оборудования с тем, чтобы она выдерживала многократные операции по погрузке и выгрузке, длительную транспортировку по суше или речным путям для обеспечения доставки Оборудования на площадку строительства АЭС без повреждений.

Не допускается упаковка в одно тарное место изделий, изготовленных по разным чертежам, заказ-нарядам на различное Оборудование. Допускается упаковка изделий по разным чертежам в одно тарное место при условии надёжного закрепления изделий и отдельной прочной упаковки для мелких деталей. Тара (упаковка) должна быть с опорами высотой не менее 78 мм для обеспечения заезда полозьев гидравлической тележки и вилочного погрузчика.

- Поставщик нанесет маркировку несмываемой краской на двух смежных сторонах упаковки каждого грузового места. Маркировка должна наноситься отчетливо. Для неупакованных единиц Оборудования маркировка должна наноситься непосредственно на Оборудование или на крепко прикрепленные металлические ярлыки. Места, требующие специального обращения при погрузке, выгрузке, транспортировке и хранении должны иметь дополнительные обозначения хрупкости, верха, центра тяжести, мест строповки и крепления, опасности груза, защиты от дождя и другие необходимые обозначения, нанесенные согласно ГОСТ 14192-96. Маркировка Оборудования должна дублироваться краской крупным шрифтом на поверхности изделий. Для небольших по размеру изделий маркировка дублируется на жесткой влагозащищенной бирке. Маркировка должна содержать номер чертежа по проекту. Образец маркировки представлен в Приложении № 4 к Договору.

- В случае необходимости Покупатель в срок не позднее 30 (тридцати) дней до даты приемки Оборудования уведомит Поставщика о необходимости внесения изменений в маркировку на упаковке Оборудования.

- Поставщик должен одновременно с Оборудованием обеспечить поставку кантовочных рам, опор или кильблоков и других приспособлений для транспортировки и перегрузки тяжеловесного и негабаритного Оборудования. Поставка Оборудования без упаковки при соблюдении требований по грузоподъемности и габаритам осуществляется на поддоне ГОСТ 9078-84.

- В упаковочных листах указывать номер чертежа (номер проекта), номер чертежа завода-изготовителя. В товарных и товарно-транспортных накладных (ж/д накладных, транспортных накладных) дополнительно указывать: на Оборудование (арматуру) номер  чертежа (проекта), заводской номер, позицию по спецификации.

В случаях, когда единица Оборудования упакована в нескольких грузовых местах, номер каждого места проставляется дробью, в числителе – номер данного места, в знаменателе – общее число мест.

- Поставщик должен обеспечить, чтобы запасные и быстроизнашивающиеся части, а также специальные инструменты, поставляемые вместе с Оборудованием, были упакованы и промаркированы отдельно, при этом требования по упаковке и маркировке аналогичны требованиям к Оборудованию.

- Если Оборудование не будет смонтировано в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты его отгрузки, Покупатель вместе с Заказчиком должны произвести проверку состояния временных защитных покрытий, упаковки и, если необходимо, Покупатель произведет частичную или полную переконсервацию Оборудования согласно техническим требованиям Поставщика.

- Поставщик должен обеспечить защиту всех концов Оборудования и арматуры металлическими, пластмассовыми или алюминиевыми крышками, которые должны отвечать соответствующим техническим требованиям.

- Поставщик должен обеспечить, чтобы точно обработанные поверхности изделий были покрыты слоем надежных защитных материалов для предотвращения их от повреждений и коррозии при транспортировки и хранении.

- Грузоотправитель отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов, а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе  или установленным стандартам.

- Транспортная тара и упаковка груза должны обеспечивать его сохранность при производстве грузовых операций с использованием грузозахватных приспособлений.

- Документация, поставляемая вместе с Оборудованием и изделиями, должна быть подшита в папки с твёрдой обложкой, листы, входящие в папки, сброшюрованы, пронумерованы сквозной нумерацией и надёжно закреплены. Папки должны иметь перечень (оглавление) подшитых в них документов. При наличии нескольких папок они должны быть уложены в пакеты (или папки большего размера), озаглавлены или пронумерованы. К пакету необходимо приложить опись содержащихся в нём папок. Укомплектованные пакеты (папки) с документами упаковать в герметичную оболочку для защиты от влаги, пыли, механических повреждений, плотно уложить в ящик с надписью: «Документация». Ящик с документацией надёжно закрепить в транспортном месте №1.

- Маркировка с кодом РТМ (п.1 настоящего Приложения) наносится на двух смежных вертикальных сторонах каждого грузового места. Маркировка может быть выполнена несмываемой краской или, по согласованию с Заказчиком (его уполномоченным представителем), на табличках/бирках надёжно прикреплённых к упаковке. Маркировка должна наноситься отчётливо. Маркировка также должна быть дополнительно нанесена краской на поверхности Оборудования в доступном для осмотра месте.

| От Покупателя: | От Поставщика: |
| --- | --- |
| ______________________________________ _______________/________________________/ М.П. | _____________________________________ _______________/______________________/ М.П. |