Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый  запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку  двух агрегатов насосных перистальтических шлангового типа НП-50 для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого запроса цен в электронном виде:

Заключение договора на поставку двух агрегатов насосных перистальтических шлангового типа НП-50 для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Срок поставки:

В течение 85 (восьмидесяти пяти) календарных дней с момента подписания договора поставки. Обязательства Поставщика по поставке Товара (оборудования) считаются исполненными с момента приёмки Товара (оборудования) Покупателем на своём складе.

- Место поставки:

Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» расположенное по адресу: Ленинградская область, город Сосновый Бор, промзона.

- Цена поставляемого Товара (оборудования):

Цена включает стоимость Товара (оборудования), доставки товара, страхование, экспедирование, полный комплект тех. документации,  уплаты таможенных пошлин, с учетом НДС, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи.

- Технические характеристики:

Насос перистальтический самовсасывающий тип НП-50 с правым расположением патрубков, втулками из стали 12Х18Н10Т, шлангом в исполнении 1 (перекачиваемая среда: нейтральные жидкости, слабые растворы кислот и щелочей при температуре от минус 50 до плюс 80 град. С), в комплекте с пультом управления, реверсом и защитой IP54 предназначен для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей с вязкостью до 4500 сантипуаз и плотностью до 3000 кг/м3. Допускается наличие твердых абразивных частиц размером не более 10% от величины внутреннего диаметра шланга насоса (до 15% для одиночных частиц).

  - Технические параметры насосных агрегатов при работе на воде с температурой до +30оС:

| Тип насоса | Подача | Предельное давление нагнетания | Вакууметрическая высота всасывания | Скорость Ротора | Параметры привода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Электродвигатель |  |  | Редуктор |  | Передаточное число клиноременной передачи |
|  |  |  |  |  | Тип | Мощность | Скорость якоря | Тип | Передаточное число |  |
|  | м3/час | МПа | м вод. ст. | об./мин | - | кВт | об./мин | - | - | - |
| НП-50 | 9 | 1 | 9 | 60 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 1Ц2У-160 | 25 | - |

  - Размеры шланга и количество охлаждающе-смазывающей жидкости:

| Тип насоса | Размеры шланга |  |  | Объем смазывающей жидкости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр |  | Длина |  |
|  | внутренний | наружный |  |  |
|  | мм | мм | мм | л |
| НП-50 | 50 | 80 | 1790 | 10 |

  - Допустимые рабочие давления в линии нагнетания при непрерывном и периодическом режимах эксплуатации и допустимые температуры перекачиваемой среды:

| Тип насоса | Скорость ротора, об/мин | Предельное давление нагнетания, МПа. | Режим эксплуатации при рабочем давлении в линии нагнетания, Мпа |  | Предельная температура перекачиваемой среды в 0С при рабочем давлении в линии нагнетания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрерывный | Периодический | 1,5 МПа | 1,0 МПа | 0,5 МПа | 0,3 МПа |
| НП-50 | 60 | 1 | 0 - 0,5 | 0,5 - 1,0 | - | +30 | +30 | +55 |

  - Периодический режим – работа насоса в течение 1 часа, после чего повторное включение насоса не ранее, чем через 2 часа.

  - Предельная вязкость перекачиваемой среды для номинальных значений подач и различных условий всасывания. За величину вязкости принята эффективная вязкость, измеренная на ротационном вискозиметре при скорости сдвига до 200 с-1.

| Тип насоса | Подача | Скорость ротора | Предельная вязкость в сантипуазах При абсолютных давлениях на входе в насос |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/час | об./мин | 0,1 МПа | 0,06 МПа | 0,02МПа |
| НП-50 | 9 | 60 | 1800 | 850 | 50 |

Величина предельной вязкости в режиме дозирования может быть увеличена за счет уменьшения скорости вращения ротора насоса.

  - В качестве охлаждающе-смазывающей жидкости в зависимости от температуры окружающей среды используются:
- при температуре выше +5оС:
- глицерин дистиллированный ПК-94 ГОСТ 6824-96
- глицерин динамитный ГОСТ 6824-76                 
- глицерин синтетический ГОСТ 6259-75              
- при температуре ниже +5оС:
- жидкость полиметилсилоксановая ПМС-400 ГОСТ 13032-77.

  - Насос может работать при перебоях подачи перекачиваемой жидкости (работать «всухую»), при резких колебаниях плотности и вязкости перекачиваемой среды.

  - Насос может работать в реверсивном режиме. Всасывающий и нагнетающий патрубки взаимозаменяемы.

  - Показатели надежности насоса:
- установленная наработка на отказ (кроме шланга) – не менее 5000 часов
- установленный ресурс до капитального ремонта:
- для нейтральных жидкостей – 15000 часов
- для абразивных жидкостей – 10000часов
- для химически активных жидкостей – 10000часов
- установленный срок службы до списания – не менее 5 лет

  - Шланг насоса является расходным материалом. Срок его службы определяется условиями эксплуатации и типом перекачиваемой среды.

  - Корректированный уровень звуковой мощности насосных агрегатов:

| Насос | НП-50 |
| --- | --- |
| Корректированный уровень звуковой мощности, ДбА | 96 |

  - Общие вид, габаритные и присоединительные размеры насосного агрегата:

| Тип насоса | Подача, м3/час | Давление, МПа | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | L | l1 | l2 | l3 | l4 | B | b1 | b2 | b3 | b4 | H | h1 | D1 | D2 | D3 | z1 | d1 | z2 | d2 |  |
| НП-50 | 9 | 1 | 556 | 1420 | 30 | 68 | 1240 | 1300 | 910 | 481 | 548 | 594 | 1000 | 895 | 532 | 165 | 125 | 102 | 4 | 20 | 4 | 18 | 520 |

- Комплект поставки:

- Насос в сборе с редуктором, электродвигателем, клиноременной передачей (для насоса НП-100) на сварной раме - 1шт., с установленным шлангом и залитой смазочно-охлаждающей жидкостью.

- Паспорт на насос – 1 экз.

- Паспорт на редуктор - 1 экз.

- Прочие условия:

- поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым  (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость;

- поставляемый Товар (оборудование) должен поставляться полностью укомплектованным в соответствии с заводской  документацией;

- наличие заводской гарантии не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приёмки Товара (оборудования) Покупателем на своём складе;

- наличие технической документации по эксплуатации и ремонту на русском языке;

- наличие Сертификата соответствия и Разрешения для опасных химпроизводств на Товар (оборудование);

- возможность  организации гарантийного и послегарантийного обслуживания по месту эксплуатации Товара (оборудования).