ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автокрана

Шасси:

автомобиль 2014 года выпуска; колесная формула - 6х4; привод задний; расположение двигателя - переднее продольное; кабина - цельнометаллическая откидывающаяся вперед; габаритные размеры - не более 12000х2500х4000 мм.; Пoлнaя мacсa - 24200 кг.; двигатель - дизельный, иностранного производства, евро-4; 6 цилиндров, рядное расположение, рабочий объем - не более 6,7 л., мощность - не менее 300 л.с.; 9МКПП; радиус поворота 11,8 м.; распределение нагрузки через переднюю ось/заднюю тележку – 5,67/18,53 тс; передняя подвеска – зависимая на двух полуэллиптических рессорах с двумя гидравлическими аммортизаторами, резиновыми буферами, задние концы рессор скользящие; задняя подвеска – балансирная, на двух полуэллиптических рессорах с реактивными штангами, концы рессор скользящие; рулевое управление – «Bинт - шaриковая гайкa - pейкa – cектop» с гидроусилителем; рабочая тормозная система - пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю ось с ABS, тормозные механизмы всех колес барабанные; стояночная тормозная система – привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки; шины - 11R22,5;

Крановая установка:

- Стрела многогранного гнутого профиля из металлоконструкций с применением высокопрочной стали S700;

- длина стрелы 10,7-32,7м;

- максимальная грузоподъемность – 25 т.;

- высота подъема на стреле (с гуськом) – 31,8 (40,6) м.;

- вылет основной стрелы (с гуськом) – 27 (27) м.;

- номинальная скорость подъема/опускания (при К=6) - 7,3-44,0 м/мин.;

- скорость посадки – 0,3 м/мин.;

- частота вращения – 0,1-1,3 об/мин.;

- грузовой момент – 85 т*м;

- телескопирование секций с грузом на крюке массой до 6 тонн;

- 6-кратная запасовка грузового каната;

- возможность комплектации гуськом длиной 9 метров;

- система выдвижения секций стрелы двумя внешними гидроцилиндрами;

- Грузовая лебёдка планетарного типа с защищенным тормозным механизмом (встроенным, дисковым);

- ОПУ шарикового типа, не требующее регулировки;

- Двукратный запас прочности металлоконструкции поворотной рамы;

- 1,5-кратный запас прочности гидроцилиндров;

- опорный контур 6,1х6,0м.;

- зона работы 360˚;

- Механизм снятия и установки ДЗК с лебедкой на поворотной раме;

- Применение РВД, сертифицированных на работу при температуре до -50˚С;

- гидро- и шумоизолированная кабина оператора крана с увеличенной обзорностью;

- комплектация кабины фарами для освещения зон работы и лебедки;

- Крыша кабины оснащена защитной решеткой;

- Прибор безопасности с цифровой передачей данных и программным обеспечением для ПК;

- съем информации о работе крана с помощью Flash-card;

- Индикация прибора, не требующая прогрева кабины при низких температурах;

- Расширенная программа испытаний автокрана;

Гарантия - 18 месяцев или 1000 м/ч.

Типа КС-55732-32-25 ЧЕЛЯБИНЕЦ.