ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ____________________ | В.В. Рукша |
| «___» ___________ 2015 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного

отбора на право заключения договора на выполнение работ по ремонту стапель-палубы плавучего дока № 3 (ПД №3), расположенного по адресу: 183038, г.Мурманск, Портовый проезд, 31, (номенклатурная группа № 2.49 – дефектация и ремонт корпуса и конструкций судов и плавучих сооружений (ПС)) для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск

2015

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по ТЭФ |  |
| ___________________ | О.Э. Дарбинян |
| «___» _______ 2015 г. |  |

# Техническое задание

- Предмет договора

Выполнение работ по ремонту стапель-палубы плавучего дока ПД №3  (номенклатурная группа №2.49 – дефектация и ремонт корпуса и конструкций судов и плавучих сооружений (ПС)) для нужд ФГУП «Атомфлот».

- Требования к количеству товаров, объему работ или услуг

| Наименование продукции | Кол-во | ЕИ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту стапель-палубы плавучего дока ПД №3 (номенклатурная группа №2.49 – дефектация и ремонт корпуса и конструкций судов и плавучих сооружений (ПС)) должно проводиться в соответствии с Ремонтной ведомостью (Приложение №1 к настоящему техническому заданию). | 1 | ЕР |

- Порядок формирования цены: в стоимость работ включены: стоимость материалов, указанных в Приложении №1 как предоставляемые Исполнителем, транспортные расходы и иные расходы Исполнителя.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ: в соответствии с условиями, предусмотренными проектом договора.

- Гарантийные обязательства: в соответствии с условиями, предусмотренными проектом договора.

- Требования к исполнителю:

- Наличие действующего Свидетельства Российского морского регистра судоходства о соответствии предприятия со всеми существующими приложениями на виды работ, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки (код 22014000 - переоборудование, модернизация и ремонт объектов технического наблюдения (судов, корпусных конструкций, судового оборудования, изделий и др.).

- Требования к трудовым ресурсам:

- Участник процедуры закупки должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе:

- не менее шести сварщиков, имеющих Свидетельство Регистра о допуске сварщика  для выполнения сварочных работ со  сталями типа РСА.

6.3	Требования к исполнителю, не раскрытые в настоящем техническом задании, изложены в проекте договора, который является неотъемлемой частью документации.

- Требования к выполняемым работам:

- На все выполненные работы должны быть предоставлены акты ОТК, подписанные инспектором Регистра.

- Листовой прокат и грунт, необходимые для выполнения работ, предоставляются Заказчиком.

- Требования к работам, не раскрытые в настоящем техническом задании, изложены в проекте договора, который является неотъемлемой частью документации.

- Место выполнения работ: г.Мурманск, Портовый проезд, 31, ПД №3.

- Сроки выполнения работ:

Дата начала выполнения работ по Договору –  дата, следующая за датой заключения договора.

Продолжительность выполнения работ по Договору – 30 (тридцать) календарных дней с даты начала работ.

| Начальник ПО |  | М.Е. Филипов |
| --- | --- | --- |
| Начальник УСП |  | С.В. Туркин |

Приложение №1

к Техническому заданию

РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по ремонту корпусных конструкций плавдока ПД №3

§ 001 Установить накладные листы на стапель-палубу  ПД №3 ЛБ, ПрБ.

  - Очистить ремонтируемую поверхность стапель-палубы от грязи и окалины.

  - Зачистить места приварки листа до металлического блеска на ширину полосы 100мм.

  - Зачистить наплывы, сварные швы, попадающие под устанавливаемый лист «заподлицо».

  - Выполнить грунтовку ремонтируемой поверхности стапель-палубы под накладным листом.

  - Изготовить, установить, приварить накладной лист шириной около 2000 мм толщиной 8 мм (сталь РСА).

Общая площадь устанавливаемых накладных листов – 350 м2 .

Длину накладного листа определить в зависимости от длины ремонтируемого участка (Рисунок 1). Сварной шов Н1-∆5.

Рисунок 1

    - При изготовлении накладного листа произвести разметку и вырезать шлицы для приварки листов к палубе в районе набора. Шлицы вырезать размером 50х16 (Рисунок 2), с шагом 250мм (по ширине листа настила над каждой жёсткостью). После установки листа шлицы обварить по периметру. Шов Н1-∆5.

Рисунок 2

  - Для опрессовки накладного листа изготовить штуцер (Рисунок 3). Перед опрессовкой выполнить в накладном листе отверстие Ø12мм, установить на него штуцер, приварить швом Т3-∆5. После опрессовки штуцер срезать, отверстие заварить, зачистить заподлицо с основным металлом накладного листа.

Рисунок 3

Штуцер под опрессовку накладного листа

1.7.	Общие требования.

1.7.1.	Сварочный материал, технические газы – поставка Исполнителя.

1.7.2.	Материал накладных листов (сталь РСА), грунт для ремонтируемой  поверхности стапель-палубы – поставка Заказчика.

1.7.3.	Сварные швы – ГОСТ 5264-80.

1.7.4.	Пооперационный контроль ОТК Исполнителя.

1.7.5.	Испытание на в/н настила стапель-палубы – поливом струей воды.

1.7.6.	Испытание дублёров наддувом воздуха Р=0,2 кг/см2.

1.7.7.	Работы предъявить ОТК, личному составу, инспектору РС.

Начальник ПО                                                                                                М.Е. Филипов