Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку комплекта гидравлического оборудования для фрагментации металлоизделий для нужд Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку:  комплекта гидравлического оборудования для фрагментации металлоизделий

Для  объекта: Челябинское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Ед. изм | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок-8 | код ОКП -9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект гидравлического оборудования | Для фрагментации металлоизделий | В соответствии с ТУ 485485-033-07508612-2010; ТУ 485485-029-07508612-2010; ТУ 485485-028-07508612-2010 | В состав комплекта входят: 1. Ножницы комбинированные 2. Станция насосная 3. Удлинитель барабанный | Компл. | 2 | В течение 30 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон, но не позднее 20.11.2013г. Допускается досрочная поставка продукции | Гарантийные сроки определяются в соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а так же действующими требованиями законодательства РФ, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки. |  |
| 1. | Ножницы комбинированные МНКГ-80 (либо аналог) | Максимальный диаметр перекусываемого прутка из арматурной стали (предел прочности не более 590 МПа): 30 мм Максимальная длина разрезаемого листа из стали 20 ГОСТ 1050-88: 10 мм. Максимальная длина прореза листа из стали 20 ГОСТ 1050-80 размером 1000х200 мм, толщиной 1,5 мм: 120 мм Максимальная расширяющая сила: 58 кН Максимальная стягивающая сила: 71 кН Максимальная длина раскрытия концов лезвий: 345±5 мм Масса изделия: 14,5 кг паронитовой прокладкой, втулка и бобышка | В соответствии с ТУ 485485-033-07508612-2010 |  |  |  |  |  | 382850 |
| 2. | Станция насосная СН-64 с двигателем «Honda» (либо аналог) | Рабочее давление на выходе: 80,0+4 Мпа Производительность при Рвых.=20 МПа, n=7000об/мин. и t рабочей жидкости 20+50С — 1 + 0,1 л/мин. Рабочая жидкость — масло АМГ 10 Насосная станция СН-64 снабжена 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения «HONDA GX50» Заправочный объём рабочей жидкости (АМГ-10) — 1,5л Длина рукава высокого давления (1шт.) — 5м Длина рукава низкого давления (1шт.) — 5м Масса изделия, заполненного рабочей жидкостью – 13,5 кг Габаритные размеры насосной станции СН-64: (длина, высота, ширина) — 432х386х292м | В соответствии с ТУ 485485-029-07508612-2010 |  |  |  |  |  | 473429 |
| 3. | Удлинитель барабанный УБ-1/15 (либо аналог) | Давление рабочей жидкости: в линии высокого давления: 80+9 МПа Давление рабочей жидкости: в линии слива: не более 32 МПа Масса: 7,2 кг | В соответствии с ТУ 485485-028-07508612-2010 |  |  |  |  |  | 3150291 |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка, разгрузка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика до склада Заказчика (454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 45). Порядок приемки товара: Приемка производится на территории Заказчика в присутствии представителей обеих сторон и подтверждается подписанием товарной накладной с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара в соответствии с заявкой Заказчика.

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Комплект гидравлического оборудования в упаковочных комплектах в закрытом состоянии должен допускать транспортирование всеми видами транспорта. При этом должны сохраняться его качество и товарный вид. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – условиям Ж по ГОСТ 23170. При транспортировании комплекта гидравлического оборудования должны быть приняты меры по его защите от атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Техобслуживание комплекта гидравлического оборудования проводится в соответствии с руководствами по эксплуатации оборудования, входящего в комплект. При эксплуатации комплекта гидравлического оборудования должны быть приняты меры, исключающие попадание на него атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Поставка товара осуществляется в объеме, установленным Заказчиком, в оговоренные сроки в цельной упаковке, без внутренних повреждений. В случае, если участник запроса цен предлагает к поставке товар по другой Нормативно-технической документации (аналог, эквивалент), необходимо к заявке участника в запросе предложений приложить заверенные документы: сертификат/декларацию соответствия, выписку из ТУ, а также любые другие заверенные документы на усмотрение участника процедуры закупки, подтверждающие соответствие технических характеристик предполагаемого к поставке товара требованиям Заказчика. Участник процедуры закупки должен иметь опыт оказания услуг в рамках заключенных договоров с завершенными в 2011-2012 гг. услугами, сопоставимого характера и объема на сумму не менее начальной (максимальной) цены договора, с учетом НДС, указанной в документации

РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

Комплект гидравлического оборудования для фрагментации металлоизделий приобретается в соответствии с - Планом мероприятий по подготовке и выводу из эксплуатации ПХРО Челябинского отделения ФГУП «РосРАО». - Приложением №1, утвержденное Приказом ФГУП «РосРАО» от 21.08.2012г № 358 «О выводе из эксплуатации пунктов хранения радиоактивных отходов». - Проектом предложения от филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» о дополнительном оснащении отделений филиалов территориальных округов в 2013 году техническими средствами, приборным парком и оборудованием для обращения с РАО.