- ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. Изм | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Камера телевизионная типа JVCTK-C9300E или эквивалент | - Чувствительный элемент: 1/3” ПЗС-матрица IT CCD - Количество пикселей: 440 000 (752х582) - Разрешение по горизонтали: 600 ТВЛ - Система развертки: Чересстрочная 2:1, 625 телевизионных линий - Частота развертки: 15.625 кГц, 50 Гц - Минимальная освещенность: Цвет: 0.05 лк (50%, F1.2, АРУ High) 0.025 лк (25%, F1.2, АРУ High) Ч-б: 0.006 лк (50%, F1.2, АРУ High) 0.003 лк (25%, F1.2, АРУ High) - Режим «день/ночь»:TrueDay/Night, автоматический ИК-фильтр - Выходной видеосигнал: BNC, 1.0V (р-р), 75 Ом - Синхронизация камеры: Внутренняя - Динамический диапазон: ExDRPlus (с использованием двойного затвора) - Цифровое шумоподавление: Normal/High - Баланс белого: ATW/AWC/ручной - Отношение сигнал/шум:52 дБ (АРУ выкл.) - АРУ:Выкл. /Средний/Высокий - Компенсация встречной засветки: Вкл./Выкл. (4 типа) - Режим накопления кадров: Выкл./ х2 – х128 - Крепление объектива:CS - Управление диафрагмой: DC - Автоматическая фокусировка: Есть - Цифровое увеличение камеры: х1, х1.4, х2 - Режимы воспроизведения: LCD1/LCD2/CRT - Маскирование зон: 4 зоны - Детектор движения: Вкл./Выкл. - Тревожный вход/выход: 1/1 - Питание:12 В пост. тока/ 24 В пер. тока - Потребляемый ток:220 mA - Рабочий диапазон температур: -10°…+50°C - Масса: 270 г - Габариты: 55х61х126мм. | шт. | 8 |
|  | Объектив типа Bosch LVF-4000C-D2812 или эквивалент | - Формат изображения: 1/3 дюйма - Фокусное расстояние: 2,8 - 12 мм - Диапазон диафрагмы: F1,3 - 360 - Минимальное расстояние до объекта: 0,3 м - Расстояние заднего фокуса: 8,6 мм - Вес: 71 г - Крепление объектива: CS - Угол обзора (широкоугольный): 102,2 х74,2 - Угол обзора (телеобъектив): 23,7 x 17,8 - Управление диафрагмой: DC, 4-pin - Управление фокусом: ручное - Управление трансфокацией: ручное - Габариты: 38х48х56 мм -Температура эксплуатации: :-10°…+50°C | шт. | 21 |
|  | Кронштейн типа Wizebox ME-100 или эквивалент | Кронштейн – удлинитель с полускрытым каналом для крепления термокожухов всех серий с вылетом не менее 2.5 м | шт. | 3 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной и технической документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, паспорт,   руководство по эксплуатации на русском языке);

- гарантийный срок – не менее 1 года;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее  2014 года

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).