Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

| СОГЛАСОВАНО: Руководитель подразделения-заказчика _________В.Г. Цымбал «__» апрель 2014 г | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________Г.В. Комаров «__» апрель 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на проведение капитального ремонта станка координатно-расточного модели Микромат-9.

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт станка координатно-расточного модели Микромат-9

Цель задания:

– выполнение капитального ремонта механической, электрической части и пусконаладочных работ станка координатно-расточного модели Микромат-9 на производственных площадях Исполнителя.

Виды и объем работ Исполнителя:

1)  стандартный ремонт механической и электрической части станка;

2)  заменить систему ЧПУ;

3)  заменить привода подач по осям и привод шпинделя;

4)  заменить электроавтоматику;

5)  заменить подшипники и шариковые винтовые передачи;

6)  ремонт или замена центральной системы смазки;

7)  ремонт или замена системы охлаждения.

Характеристика выполняемых работ:

1)  разработка проекта на капитальный ремонт станка;

2)  разработка программы логики станка;

3)  разработка схемы электрической принципиальной;

4)  разработка схемы электрической соединений;

5)  разработка схемы расположения электроаппаратов шкафа управления;

6)  разработка «Руководства по эксплуатации»;

7)  разработка «Инструкции оператора по станочному меню»;

8)  приобретение комплектующих и изделий внешней поставки согласно проекту на ремонт станка;

9)  очистка и мойка станка;

10)  поузловая разборка станка;

11)  шлифовка направляющих поверхностей;

12)  замена подшипников и шариковых винтовых передач;

13)  ремонт или замена системы смазки;

14)  ремонт или замена системы охлаждения;

15)  ремонт или замена местного освещения;

16)  замена проводки и электроавтоматики;

17)  замена приводов подач и привода шпинделя;

18)  замена резинотехнических изделий;

19)  сборка станка;

20)  установка новых табличек и покраска станка;

21)  проведение пуско-наладочных работ на территории Исполнителя;

22) проверка норм геометрической точности согласно паспортным данным;

23) оформление акта выполненных работ совместно с представителем Заказчика на территории Исполнителя.

Особые условия выполнения работ:

1) в качестве УЧПУ применить «NC-110» фирмы «Балт-Систем»;

2) в качестве приводов подач применить комплектные привода CDS фирмы «Балт-Систем»;

3) в качестве привода шпинделя применить привод отечественного производства или А1000 фирмы «Jaskawa»;

4) в качестве датчиков обратной связи применить энкодеры типа L18C фирмы «Балт-Систем»;

5) электроаппараты подбираются Исполнителем исходя из мощности цепей электрической схемы;

6) Заказчик предоставляет базовую техническую документацию на станок;

7) доставка станка на ремонт и обратно - транспортом Заказчика.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: нет