«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту помещений, замену оконных и дверных блоков в зданиях ГК, 70, 600, 270, 201б/в, АБК.

Обнинск

2014

Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений, замену оконных и дверных блоков в зданиях ГК, 70, 600, 270, 201б/в, АБК.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту помещений, замену оконных и дверных блоков в зданиях ГК, 70, 600, 270, 201б/в, АБК.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 70. Замена оконных блоков в помещениях №№ 229, 231, 437, 440, 444, 450 |  |  |  |
| Раздел: Замена оконных блоков (9 шт.) |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,455 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,09 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,056 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,52 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 52 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,225 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 22,5 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 52 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,13 |
|  | Ремонт штукатурки стен под подоконной доской цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,0235 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской | 100 м2 | 0,0235 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГК. Замена оконных блоков в помещениях №№ 104а, 207в, 208в, 215а, 215б. |  |  |  |
| Раздел: Замена оконных блоков (5шт.) |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,483 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,05 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,048 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,241 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 24,1 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,115 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 11,5 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 24,1 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,134 |
|  | Ремонт штукатурки стен под подоконной доской цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,017 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской | 100 м2 | 0,017 |
|  | Демонтаж вертикальных жалюзи | шт. | 5 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 (2,5х2,5м)-5шт. | шт. | 5 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 31,25 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
| Раздел: Помещение №208в (Замена дверного блока) |  |  |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,02 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,02 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов с врезным замком | блок | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,053 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,007 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов | 100 м2 | 0,007 |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 600. Ремонт помещения №207 |  |  |  |
| Раздел: Ремонт помещения №207 |  |  |  |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,157 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,023 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,157 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,157 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,002041 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,157 |
|  | Расчистка поверхности стен от старой краски | 100 м2 | 0,408 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,408 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 0,408 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00816 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными. | 100 м2 | 0,408 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,108 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,011 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,055 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 5,5 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,026 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 2,6 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 5,5 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,021 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (подоконная ниша) | 100 м2 | 0,005 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (подоконная ниша) | 100 м2 | 0,005 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000065 |
|  | Сплошное шпатлевание подоконной ниши | 100 м2 | 0,005 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами подоконной ниши, подготовленной под окраску | 100 м2 | 0,005 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,026 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м (уменьшение дверного проема) | 1 м3 | 0,3 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,019 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,055 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,031 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,031 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000403 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,031 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,031 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,168 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,157 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей быстротвердеющей смеси, толщиной 10 мм | 100 м2 | 0,157 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 0,2669 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,157 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 16,014 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,168 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,062 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов из столярной плиты | шт. | 1 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 (2,8х2,2м) | шт. | 1 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 6,2 |
|  | Установка щитов ограждения радиаторов индивидуального изготовления из офанерованной ДСП с декоративной рейкой | 100 м2 | 0,023 |
|  | Решетка радиаторная | м2 | 2,3 |
|  | Смена: розеток | 100 шт. | 0,04 |
|  | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,03 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 3 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГК. Смена дверного блока в помещении №109. |  |  |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,029 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка дверного блока металлического индивидуального изготовления двупольного, утепленного, с комплектом приборов, с механическим врезным замком и кодовым механическим замком | 1 м2 проема | 2,9 |
|  | Дверной блок металлический, двупольный, утепленный индивидуального изготовления с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Замок кодовый для установки на внутренние двери жилых помещений. Снаружи открывается набором кода и поворотом ручки, изнутри - поворотом ручки. Защелка врезного типа. Кодовая комбинация переустанавливается при снятом замке. | компл. | 1 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,009 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,009 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000117 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,009 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,009 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 270(РКБР). Ремонт полов в коридорах 1,2 этажей. |  |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 2,08 |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 2,483 |
|  | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных (2-й слой) | 100 м2 | 2,483 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 шт. | 0,49 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей быстротвердеющей смеси, толщиной 10 мм | 100 м2 | 2,483 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 4,966 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 | 2,483 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 2,08 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,77 |
|  | Уменьшение дверного полотна по высоте (кладовки) | 100 шт. | 0,04 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,035 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка противопожарных дверей двупольных остекленных | 1 м2 | 3,5 |
|  | Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/60 | шт. | 1 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 1 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,021 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,021 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,021 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов | 100 м2 | 0,021 |
|  | Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм стальных штампованных (крышки кабельканалов) | 100 м2 | 0,01 |
|  | Винты самонарезающие остроконечные длиной 55 мм | шт. | 36 |
|  | Окраска металлических крышек лючков эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,004 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 201б/в. Ремонт полов в коридоре 2-гоэтажа западной части и в коридорах 2-го и 3-го этажей центральной части. |  |  |  |
| Раздел: 2-й этаж |  |  |  |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,34 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,58 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 шт. | 0,09 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,58 |
|  | Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2) | м2 | 59,16 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,34 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,125 |
|  | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 | 0,72 |
|  | Разборка цементной стяжки | 100 м2 | 0,72 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей быстротвердеющей смеси, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0,72 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. Расход (8,5кг/м2*72=612кг) | т | 0,612 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,72 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,48 |
| Раздел: 3-й этаж |  |  |  |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,86 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 1,25 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 шт. | 0,3 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 1,25 |
|  | Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2) | м2 | 127,5 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,86 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,19 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание АБК. Смена входных дверей и окон на 2-ом этаже. |  |  |  |
| 1 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,722 |
| 2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,1 |
| 3 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,066 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,361 |
| 5 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 36,1 |
| 6 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,22 |
| 7 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 36,1 |
| 8 | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,2046 |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм(подоконные ниши) | 100 м2 | 0,035 |
| 10 | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,035 |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,035 |
| 12 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,035 |
| 13 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,057 |
| 14 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
| 15 | Установка дверного блока металлического двупольного, утепленного, индивидуального изготовления с механическим кодовым и врезным замками (входная дверь) | 1 м2 проема | 3,2 |
| 16 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (однопольный, утепленный с 2-мя замками) | 1 м2 проема | 2,5 |
| 17 | Ремонт штукатурки дверных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,025 |
| 18 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,025 |
| 19 | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,025 |
| 20 | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,025 |
| 21 | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 12.05.2014 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 31.08.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность. Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3). После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |
|  | СП | Свод правил |
|  | РД | Руководящий документ |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо:  Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.