Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке ультразвукового толщиномера ТУЗ-2

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Поставка шести ультразвуковых толщиномеров ТУЗ-2в комплекте.

1.2. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку восьми толщиномеров ТУЗ-2 в комплекте     с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена в ниже приведенной таблице.

Технические характеристики ультразвукового толщиномера ТУЗ-2: диапазон измерения (по стали); 0,6...300 мм. рабочие частоты преобразователя; 5; 10 МГц. погрешность измерения; ± (0,1 + 0,005 Н). разрешающая способность; 0,1 мм. диапазон установки скорости ультразвука; 100...9999 м/с. дискретность установки скорости ультразвука; 1 м/с. диапазон рабочих температур; -30 ...+50 °С. электрическое питание аккумуляторное; 2,4 В. время непрерывной работы, не менее; 20 часов. степень защиты корпуса; IP 65. габариты электронного блока, не более; 126 х 85 х 35 мм. габариты преобразователя, не более; d 25 х 40. масса с аккумулятором, не более; 0,5 кг. Технические требования: -• регулировка усиления приемного тракта; • автоматическая калибровка «нуля»; • индикация недопустимого утонения; • большой яркий дисплей; • простота в эксплуатации; • прочный алюминиевый корпус для тяжелых условий эксплуатации. Комплектация: Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-2 (блок электронный); 1 шт.. Преобразователи ультразвуковые (с кабелем):. П112-5-10/2-Т-003; 1 шт.. П112-10-6/2-Т-003*; 1 шт.. Аккумуляторный блок; 1 шт.. Зарядное устройство; 1 шт.. Чехол для электронного блока; 1 шт.. Сумка для переноски; 1 шт.. Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-2. Руководство по эксплуатации. ЛИВЕ.415119.018.0000 РЭ-00-00.; 1 шт.. Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-2. Паспорт. ЛИВЕ.415119.018.0000 ПС-00-00.; 1 шт..

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее сентября  2011 года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации в горнодобывающей промышленности на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11. Требования к результатам работ11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.