ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

намоточного станка 

том 2 «техническая часть»

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

 (Заполняется участником процедуры! В соответствии с п.14 п.п.4 «Информационной карты»)
	Срок поставки

	
	Намоточный станок настольный 
	Шт.
	1
	Комплектация:

Намоточный станок настольный универсальный секционный с блоком  управления  

1

Блок управления ЧПУ на базе ПЛК с сенсорным экраном 15” под управлением программы Windinq PLC, со сменными воздушными фильтрами 

1

Тормоз электродинамический, электромеханический, программируемый

1

Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5  

1

Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0

1

Система ортоцикл  

1

Освещение светодиодное  

1

Задняя бабка  

1

Защитный экран подвижный, откидной

1

Нитеводитель под круглый провод  

1

Функция контроля натяжения по току  

1

Преобразователь Toshiba

1

Электронная линейка  

1

Файловая система хранения информации  

1

Wi-fi  

1

Видеокамера

1

Usb порт  

1

Многофункциональная клавиатура  

1

Функциональные кнопки на передней бабки  

1

Аварийная кнопка с фиксацией   

1

Компьютерная мышь  

1

Паспорт

1

Комплект схем электрических  

1

Инструкция по эксплуатации  

1

Пояснительные рисунки  

1

Открытая лицензия на ПО  

1

Основные технические характеристики станка 

Диаметр наматываемого провода, мм   
0,05 - 2,2 

Номинальный крутящий момент (f=50 Гц), кг x м  

0.265/0,12* 

Шаг раскладки (целый), мм/об (вала намотки)  

0,00061 – 15,24 

Max диаметр каркаса, мм  

280

Max ширина раскладки, мм  

310

Скорость вала намотки (50)Гц об/мин  

1300/2900* 

Напряжение/частота питания, В/Гц 

220 ± 10% / 50 ± 2% 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм  

1050х650х800 

Вес станка, кг 

50

Технические характеристики фрикционного натяжного устройства ФНУ-2.0 

Диаметр наматываемого провода, мм   

0.1 - 2.0 
Вес, кг  

4

Габаритные размеры, мм  

100 х 400 х 500 

Технические характеристики безынерционного смоточного устройства БСУ-0.5 

Мах диаметр сматываемой катушки, мм  

125

Мах высота сматываемой катушки, мм  

160

Вес, кг  

1,6

Габаритные размеры, мм  

405 х 185 х 270

Диапазон диаметров наматываемого провода от 0,05 до 2,2 мм.

	
	декабрь2014 г.



Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.
Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
PAGE  

