Приложение №4 к договору

№ 100-10-05/__________

От «___» ______ 20___года

Техническое задание

на приобретение автомобильного подъёмника ПГ-30 в комплектации

Наименование поставляемого товара

Автомобильный гидравлический подъёмник грузоподъемностью до 30 тонн (ПГ-30).

Оборудование приобретается для ремонтной зоны  ООО «Автотранспортные перевозки»

Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Автомобильный гидравлический подъёмник ПГ-30 изготовлен по ТУ 4577-074-03084090-2008 в замен изношенного согласно п. 12.2.2,б/ЕОСЗ эквивалент не допускается. Подъемник передвижной электрогидравлический для грузовых автомобилей модели ПГ-30 предназначен для подъёма грузовых автомобилей собственной массой до 30 тонн при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту в условиях автотранспортных предприятий.

Комплект поставки

| Стойка со шкафом аппаратным, шт. | 1 |
| --- | --- |
| Стойка с постом управления, шт. | 3 |
| Подставка, шт. | 2 |
| Тележка, шт. | 2 |
| Подхват, шт. | 4 |
| Подхват, шт. | 4 |
| Палец, шт. | 8 |
| Руководство по эксплуатации ПГ-30.00.00.000 РЭ, экз. | 1 |
| Упаковочный лист | 1 |

Технические характеристики

| Тип гаражного оборудования | ПГ-30 Гидравлический подъёмник |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность максимальная т. | 30 |
| Вид привода | электрогидравлический |
| Способ подъёма | За колеса |
| Диаметр колеса,мм | 550…1400 |
| Габариты стоек, мм. | 1070 х 1230 х 2630 |
| Высота подхватов над уровнем пола | 1730 |
| Давление в гидросистеме максимальное, МПа (кгс/см2) | 24(240) |
| Установленная мощность, кВт электорпривода | 8,8 |
| Количество стоек | 4 |
| Количество гидравлических станций | 4 |
| Напряжение питающей сети, В | 3ф. 380 В, 50гц |
| Напряжение сетей управления, В | 24 |

Основные обязательные требования к качеству и безопасности продукции

1 Система безопасности должна быть постоянного зацепления и отвечать самым жестким требованиям Европейских стандартов и отключается только при непосредственном воздействии оператора на кнопку отключения страховки.

2 Регулируемые подхваты кареток должны  позволять поднимать автомобили с наружным диаметром колес от 550мм до 1400мм, регулировка должна производится быстро и без всяких усилий.

3 Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает ТУ 4577-074-03084090-2008г. стандартам безопасности ГОСТ Р 53037-2008 и качества ГОСТ 16504-81 в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Предоставить копии разрешительных документов при проведении конкурсной процедуры

Требования к количеству поставляемого товара

Согласно приложения №1 к договору.

Требования к сроку поставки товара

Срок поставки оборудования согласовывается с  Заказчиком перед подписанием договора.

Требования к обслуживанию товара и гарантийному сроку

Исполнитель устраняет недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

Требования к месту поставки оборудования

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, город Краснокаменск, ОАО «Приаргунское Производственное Горно Химическое Объединение», станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д. код станции 946208, код получателя 9705. Для ООО «АТП».

Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

| Директор ООО «АТП» Кулеш Ю.Н. Согласованно: Начальник транспортного Отдела ОАО «ППГХО» Соломинцев Ю.П. Главный механик ОАО «ППГХО» Зинкевич А.Т. |  |
| --- | --- |